KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ŚMIESZKOWO PRZY ULICY WIEJSKIEJ, POLNEJ I SZKOLNEJ

Śmieszkowo gm. Czarnków

Data: 2020-06-24

Inwestor: Gmina Czarnków

Obiekt: Zadanie obejmuje roboty budowlane w m. Śmieszkowo gm. Czarnków na ulicach:

Widokowej , Jana Pawła II , Sosnowej

Budowa: Oświetlenie drogowe

Sprawdzający:	Inwestor:	Wykonawca:	Wykonujący:

..........	..........	..........	..........

| Zbiór: Śmieszkowo - Oświetlenie drogowe 2020 | Zuzia (C) DataComp 1994-2000 strona nr | 2 |
| --- | --- | --- |
| Śmieszkowo gm. Czarnków | 24/06/20 |  |

Opis

CPV

: 45316110-9

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

.

Oświetlenie terenu w zakresie niniejszego opracowania obejmuje :

- budowę szafy SO wraz z zasilaniem ze złącza kablowego typu ZK1x-1P ( wg opracowania i budowy Enea Operator Sp. z o.o. ) linią kablową YAKY 4*50 mm2 dł. 5 m .

- budowę linii kablowej oświetleniowej typu YAKY 4*25 mm2 o łącznej długości 1803 m jako 3 obwody . Kable wyprowadzić z projektowanej, konsumentowej szafki oświetleniowej SO ( lokalizacja przy ul. Jana Pawła II ) .

- rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w kierunku ulicy Sosnowej linią kablową YAKY 4*25 mm2 o łącznej długości 165 m .

- budowę słupów oświetleniowych stalowych oc.  typu  SG-611/60-A wraz z oprawami typu LED 52 W - 38 kpl.

| Zbiór: Śmieszkowo - Oświetlenie drogowe 2020 | Zuzia (C) DataComp 1994-2000 strona nr | 3 |
| --- | --- | --- |
| Śmieszkowo gm. Czarnków | 24/06/20 |  |

Kosztorys ofertowy

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa |  | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podstawy nakładów |  |  |  | jednostkowa | netto |
| 0.001 | KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt |  |  |  |  |  |
|  | kategorii III | m3 |  | 524,48 |  |  |
| 0.002 | KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, |  |  |  |  |  |
|  | grunt kategorii III | m3 |  | 393,36 |  |  |
| 0.003 | KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu |  |  |  |  |  |
|  | kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 2,00 | 1 639 |  |  |
|  | KNNR 5/722/4 Przewierty ręczne dla rur pod |  |  |  |  |  |
|  | obiektami, rury PVC do Fi·150·mm | m |  | 112 |  |  |
| 0.004 | KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do |  |  |  |  |  |
|  | Fi·140·mm | m |  | 242 |  |  |
| 0.005 | KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub |  |  |  |  |  |
|  | kanałach zamkniętych, kabel 1,0·kg/m | m |  | 354 |  |  |
| 0.006 | KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub |  |  |  |  |  |
|  | kanałach zamkniętych,( w słupach ) |  |  |  |  |  |
|  | kabel 1,0·kg/m | m |  | 76 |  |  |
| 0.007 | KNNR 5/707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych |  |  |  |  |  |
|  | - ręcznie, kabel 1,0·kg/m, |  |  |  |  |  |
|  | przykrycie folią | m |  | 1 538 |  |  |
| 0.008 | KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do |  |  |  |  |  |
|  | 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw |  |  |  |  |  |
|  | sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50·mm2 | szt |  | 39 |  |  |
| 0.009 | KNNR 5/1007/2 Montaż latarń oświetleniowych |  |  |  |  |  |
|  | parkowych (ogrodowych), z fundamentem |  |  |  |  |  |
|  | prefabrykowanym | kpl |  | 38 |  |  |
| 0.010 | KNR 510/1001/4 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, |  |  |  |  |  |
|  | tabliczka na konstrukcji, |  |  |  |  |  |
|  | bezpiecznikowa | szt |  | 38 |  |  |
| 0.011 | KNNR 5/1003/1 (1) Montaż przewodów do opraw |  |  |  |  |  |
|  | oświetleniowych, wciąganych w |  |  |  |  |  |
|  | słupy, rury osłonowe i wysięgniki, |  |  |  |  |  |
|  | wysokość latarń do 4·m, bez |  |  |  |  |  |
|  | wysięgnika | kpl |  | 38 |  |  |
| 0.012 | KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, |  |  |  |  |  |
|  | na słupie | szt |  | 38 |  |  |
| 0.013 | KNNR 5/401/1 Złącza kablowe - szafaka SO wg schematu | kpl |  | 1 |  |  |
| 0.014 | KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w |  |  |  |  |  |
|  | kanałach odkrytych i na słupach, w |  |  |  |  |  |
|  | kanałach lub tunelach luzem, bednarka |  |  |  |  |  |
|  | do 120·mm2 | m |  | 1 820 |  |  |
| 0.015 | KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie i pomiar obwodu |  |  |  |  |  |
|  | elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar |  | 38 |  |  |
| 0.016 | KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego |  |  |  |  |  |
|  | napięcia, niskiego napięcia i |  |  |  |  |  |
|  | sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek |  | 39 |  |  |
| 0.017 | KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji |  |  |  |  |  |
|  | uziemiającej, piorunochronnej i |  |  |  |  |  |
|  | skutecznowści zerowania, instalacja |  |  |  |  |  |
|  | odgromowa, pomiar pierwszy | szt |  | 5 |  |  |
| 0.018 | KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji |  |  |  |  |  |
|  | uziemiającej, piorunochronnej i |  |  |  |  |  |
|  | skutecznowści zerowania, skuteczność |  |  |  |  |  |
|  | zerowania, pomiar pierwszy | szt |  | 4 |  |  |
| 0.019 | Kalkulacja Usługa geodezyjna - wytyczenie |  |  |  |  |  |
|  | własna i inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |  |
|  |  | szt |  | 1 |  |  |

Razem kwota netto ……………………. zł

podatek VAT …... % …………………… zł

kwota brutto ……………………….……  zł