- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

- I ODBIORU ROBÓT

- przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Śmieszkowo ul. Wiejska 16

- SPIS TREŚCI

- Informacje ogólne…………………………………………………………………..…………..2

- Zakres robót objętych specyfikacją………………………………………………..……………2

- Ogólne wymagania dotyczące robót…………………………………………..…..…………….2

- Obmiar robót……………………………………………………………………….………..…..4

- Szczegółowy zakres prac występujących podczas realizacji remontu……………….………….4

- Zakres prac towarzyszących…………………………...………………………………………..8

- Odbiór robót………………………………………………..……………………………..… …9

- Podstawa płatności……………………………………………………………………………..10

- Dokumenty odniesienia………………………………………………………………….……..10

- Maszyny oraz sprzęt techniczny……………………………………………………………….11

- Transport…………………………………………………………………………………….…11

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

- I ODBIORU ROBÓT

- na wykonanie przebudowy dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości 
Śmieszkowo ul. Wiejska 16

- Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany pokrycia dachowego, montażu rynien i rur spustowych oraz tynkowaniu kominów budynku mieszkalnym w miejscowości Śmieszkowo ul. Wiejska 16.

  - Podstawa opracowania.

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

- - przedmiaru robót,

- - wizji w terenie

  - Zakres stosowania specyfikacji

- Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

- Zakres robót objętych specyfikacją

  - Wykonanie robót przygotowawczych,

  - Wymiana łat, przybicie kontrłat, izolacja z folii paroprzepuszczalnej,

  - Otynkowanie komina,

  - Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki na blachodachówkę modułową imitującą dachówkę karpiówkę,

  - Wymiana rynien, obróbek blacharskich,

  - Wymiana poszycia z desek na ścianie szczytowej oraz wystawkach,

  - Demontaż i montaż instalacji odgromowej

  - Roboty porządkowe.

- 3.    Ogólne wymagania dotyczące robót :

  - Organizacja robót budowlanych

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją przetargową, Polskimi Normami, niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi wymogami i sztuką budowlaną.

- Planowane roboty należy zorganizować i prowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku. Należy uwzględnić czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych podczas wykonywania remontu.

- 3.2.   Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem określonym w umowie, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia nieczystości.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie w czasie trwania robót.

- 3.3.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

- Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stref ,wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej wraz z  oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym na zewnątrz.

  - Ochrona środowiska

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania w trakcie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w tym w szczególności:

- - w trakcie prowadzonych rozbiórek (utylizacja),

- - impregnacji elementów drewnianych.

  - Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

W czasie realizacji robót za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisów BHP odpowiada Wykonawca. Zapewni on i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i socjalne w należytym stanie.

Wszystkie koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wynikającej z umowy.

  - Zgodność robót ze Specyfikacją techniczną.

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego są integralną częścią zamówienia. Wymagania zawarte choćby w jednym z nich są obowiązujące, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji zamówienia, a o ich wykryciu poinformować Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian.

W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną i będą miały wpływ na jakość wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

  - Materiały.

Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie jakości ( deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.

Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem.

- Obmiar robót

- Jednostką obmiarową robót jest:

- - dla robót –krycie dachów blachodachówką- m2 pokrytej powierzchni dachu,

- - dla robót – obróbki blacharskie - m2

- - dla robót – rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien lub rur spustowych,

- - dla robót  - tynkowanie kominów – 1m2 komina

- Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru.

5 . Szczegółowy zakres prac występujących podczas realizacji remontu.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy.

- ogrodzenie placu budowy – wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia ochronne. Koszty zabezpieczenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę wynikającą z umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, a w szczególności zobowiązany jest:

- zorganizować punkt zabezpieczenia p/poż. – powinien być wyposażony w sprawne gaśnice o masie 2 kg środka gaśniczego w ilości 2 sztuk,

- odpowiednio składować i zabezpieczyć na budowie materiały łatwopalne.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

- ochrona istniejącego zagospodarowania – istniejące zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem robót ponosi Wykonawca. W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania powinny dokładnie opisać stan istniejący w celu uniknięcia nieporozumień podczas końcowego odbioru robót i ponownego przejęcia terenu przez zamawiającego.

5.2. Roboty rozbiórkowe, demontaże

szczegółowy zakres robót:

- Demontaż instalacji odgromowej,

- rozbiórka istniejącego pokrycia,

- demontaż obróbek blacharskich,

- demontaż rynien i rur spustowych,

- rozbiórka łat,

- rozbiórka poszycia drewnianego ściany szczytowej i wystawek,

- wywóz, składowanie gruzu i odpadów

Wykonanie robót:

- roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- materiały pochodzące z rozbiórki, gruz i inne odpady powinny być od razu usunięte z budynku, złożone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji,

- transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi przystosowanymi do wywozu gruzu. Załadunek ręczny lub mechaniczny. Materiał powinien być zabezpieczony siatkami przed wypadaniem,

- Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiałów,

- jeżeli zamawiający podejmie decyzję o ewentualnym odzysku wybranych materiałów to Wykonawca ma obowiązek wyniesienia tych elementów z budynku i złożeniu w wyznaczonym miejscu,

- odbiór robót rozbiórkowych podlega zasadom odbioru robót zanikających.

5.3.  Otynkowanie kominów.

szczegółowy zakres robót:

- tynkowanie kominów ponad dachem,

- sprawdzenie drożności przewodów kominowych.

Wykonanie robót:

- kominy otynkować zaprawą tynkarską kategorii III,

- zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez producenta,

- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie,

- po otynkowaniu komina sprawdzić, czy kanały są w pełni drożne.

Materiały:

- zaprawa tynkarska

5.4.  Wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki modułowej imitującej dachówkę karpiówkę

szczegółowy zakres robót:

- ułożenie na krokwiach membrany dachowej z dwoma paskami klejącymi,

- impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat,

- montaż pokrycia dachowego z blachodachówki modułowej imitującej dachówkę karpiówkę,

- montaż gąsiorów (systemowych),

Wykonanie robót:

- do robót pokrywczych należy przystąpić po zakończeniu impregnacji i przemurowaniu kominów w części wystającej ponad dach, powinny być wykonane obróbki blacharskie w obrębie okapów i koszy;

- folię paroprzepuszczalną przymocować zszywkami na zakład bezpośrednio do krokwi nadrukiem do góry równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od najniższego pasa. Ostatni górny pas folii ułożyć kilka centymetrów poniżej górnej krawędzi kalenicy. Folię należy kleić na całej jej długości;

- kontrłaty powinny mieć przekrój 20x50 mm. Przybić na kontrłaty łaty pod  blachodachówkę. Łaty powinny mieć przekrój 38x50 mm. Należy je przybić do każdej krokwi gwoźdźmi okrągłymi. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach równolegle do linii okapu. Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki za pomocą gwoździ;

- blachodachówkę należy układać na łatach i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych, tak aby nie uszkodzić podkładek z EPDM. Do tego celu należy stosować wkrętarki ze sprzęgłem. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej .Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia , w dolnej fali i powinny być mocowane w co drugiej fali i w co drugim rzędzie blachodachówek , zaś przy okapie i w kalenicy w każdej fali oraz w każdym szeregu blachodachówek, na bocznej nakładającej się krawędzi.  Blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych. Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady, mogące spowodować uszkodzenie powierzchni blach;

- na krawędziach szczytu dachu zamontować wiatrownice;

- przed montażem blachodachówki należy zamontować haki rynnowe, następnie  przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy. Niezbędne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.

- wszystkie uszkodzenia powłoki malarskiej powstałe w czasie montażu i transportu należy zamalować farbą zaprawową;

Materiały:

- blachodachówka grubości min 0,5 mm, grubość powłoki poliuretanowej min 50µm,

- wiatrownice i gąsiory z blachy powlekanej zgodnej z systemem blachodachówki, zgodna z PN,

- wkręty do mocowania blachodachówki,

- folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatką polipropylenową z dwoma paskami klejącymi,

- kontrłaty z drewna sosnowego o wymiarach 20x50 mm,

- łaty z drewna sosnowego o wymiarach 38x50 mm,

drewno musi być impregnowane środkami grzybobójczymi, owadobójczymi, ogniochronnymi i spełniać wszystkie wymagania zawarte w PN,

- gwoździe, zszywki,

Kolor blachy  blachodachówki oraz blachy płaskiej na obróbki blacharskie należy uzgodnić z inwestorem ( uzyskać akceptację inwestora).

5.5. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (w kolorze blachodachówki)

szczegółowy zakres robót:

- obróbki przy szerokości do 25 cm z blachy powlekanej,

- obróbki przy szerokości ponad 25 cm z blachy powlekanej,

- wkręty, gwoździe

Wykonanie robót:

- obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. Krawędzie boczne obróbek winne być wywinięte do góry i zagięte- zaokrąglone nie powodujące możliwości skaleczenia. Obróbki zakończone powinny być kapinosem.

Materiały:

- blacha stalowa powlekana w kolorze blachodachówki o grubości min 0,6 mm – zgodna z PN,

- wkręty

5.6. Wykonanie rynien i rur spustowych

szczegółowy zakres robót:

- montaż rur spustowych śr. 125 mm z blachy ocynkowanej,

- montaż rynien śr. 150 mm z blachy ocynkowanej,

Wykonanie robót:

- rynny dachowe łączone wykonane z blachy ocynkowanej, półokrągłe o ø 125, haki rynnowe mocowane co 50 cm z zachowaniem spadku podłużnego 1%;

- rynny na hakach powinny być zamontowane tak, aby wewnętrzna krawędź była o 10-15 mm wyżej od krawędzi zewnętrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;

- rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej niż co 2 m, oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyt należy umocować do ściany za pomocą kołków.

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm, przy długości rur spustowych do 10 m  oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno przekraczać 0,3 cm.

Materiały:

- rynna półokrągła o śr. 150 mm z blachy ocynkowanej grubości min 0,6 mm,

warstwa ocynku min 275 g/m2 ,

- rura spustowa o śr. 125 mm z blachy ocynkowanej grubości min 0,6 mm,

warstwa ocynku min 275 g/m2

- kształtki rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej (złączki, denka, narożniki, kolanka, leje  spustowe, itp),

- uchwyty rynien systemowe,

- uchwyty rur spustowych systemowe,

- materiały pomocnicze

5.7. Wykonanie poszycia z desek ścian szczytowych.

5.8. Montaż wyłazu dachowego i ław kominiarskich.

Włazy dachowe dowolnego typu z kołnierzem.

Ławy kominowe stalowe powlekane

Stopki kominiarskie stalowe powlekane.

5.9. Montaż instalacji odgromowej.

Zakres wykonywanych robót:

-demontaż istniejącej instalacji odgromowej

-montaż zwodów

-montaż przewodów odprowadzających

-montaż zacisku probierczego

-montaż przewodów uziemiających

Układanie zwodów poziomych na dachu należy wykonać z zachowaniem następujących

warunków:

-przy nachyleniu dachu ponad 30 stopni jeden z przewodów siatki zwodów należy prowadzić

wzdłuż kalenicy dachu

-zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu

nie może być mniejsza niż 2cm

-wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu

(kominy, itp.) należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na

powierzchni dachu, należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów.

Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu, przy

czym odchylenie od równomiernego rozmieszczenia nie powinno przekraczać 20%. Liczba

przewodów odprowadzających w obiekcie nie powinna być mniejsza niż dwa. Przewody

odprowadzające należy układać na zewnętrznych ścianach obiektu na wspornikach w

odległości co najmniej 2cm od ściany przy zachowaniu odstępów między wspornikami nie

większych niż 1,5m mocować za pomocą śrub naciągowych albo układać w zatynkowanych

bruzdach ścian zewnętrznych . Połączenia przewodów odprowadzających należy wykonać

zgodnie z następującymi zasadami: wszystkie przewody odprowadzające należy połączyć od

góry ze zwodami, a od dołu z uziomami lub przewodami uziemiającymi

-połączenia przewodów odprowadzających należy wykonać za pomocą przewodów

uziemiających z zaciskami probierczymi, zaciski probiercze należy umieszczać w miejscach

łatwo dostępnych przy pomiarach rezystencji uziemienia

-jako złącza elementów urządzenia piorunochronnego zaleca się stosować złącza stalowe

zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie: połączenia śrubowe należy dodatkowo

zabezpieczać przed korozją np. smarem

- w przypadku łączenia przewodów z różnych metali i możliwości wystąpienia korozji na

stykach metali, należy stosować podkładki bimetalowe.

Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do

pomiaru rezystencji, połączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu

uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.

6. Zakres prac towarzyszących

6.1. Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Roboty dachowe należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przy zachowaniu przepisów bhp przy wykonywaniu robót rozbiórkowych , robót na wysokości i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6.2. Zabezpieczenie wszystkich elementów narażonych na uszkodzenia w trakcie wykonywania robót.

6.3. Wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót.

6.4. Wywóz pozostałości materiałów.

- 7.  Odbiór robót

- Roboty podlegają następującym odbiorom:

- - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, w terminie nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia;

- - odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót; odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót;

- - odbiór końcowy – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy;

- - odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

- Z czynności odbiorów winny być sporządzone protokoły.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi normami oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania.

Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty:

- specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robót,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych robót,

- 5.       protokół z pomiarów instalacji odgromowej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.

- 7.1. Odbiór podłoża.

- Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

- Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- - stanu podłoża,

- - jakości zastosowanych materiałów,

7.2. Odbiór kominów.

- Odbiór kominów powinien obejmować sprawdzenie:

- - zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem,

- - dokładności wykonania poszczególnych warstw i stopnia wypełnienia i grubości spoin,

- - ewentualnych odchyłek w pionie i poziomie,

- - stanu wizualnego komina – czystość i jakość cegieł klinkierowych,

- - Wykonawca winien przedstawić opinię kominiarską o drożności wszystkich przewodów kominowych na całej ich długości.

- 7.3  Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich

- Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich powinien obejmować sprawdzenie:

- - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia (sprawdzenie prostoliniowości rzędów pionowych i poziomych oraz poprawnego ułożenia w rzędach okapu i kalenicy),

- - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,

- - jakości zastosowanych materiałów,

- - zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem,

- - jakości zastosowanych materiałów, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- - dokładności i szczelności pokrycia, zwłaszcza w miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wyłazy dachowe, miejsca styku ze ścianami, kominami; jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni,

- - mocowania elementów pokrycia – materiał łączników i ich liczba,

- - stanu wykonanego pokrycia i  obróbek blacharskich oraz połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.

- 7.4  Odbiór obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych.

- Odbiór rynien i rur spustowych powinien obejmować sprawdzenie:

- - jakości zastosowanych materiałów.

- - zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem,

- - certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- - uszkodzeń mechanicznych, czy rury i rynny nie mają wgnieceń i pęknięć,

- - rozmieszczenia uchwytów, spadku i szczelności rynien, szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków,

- - rur spustowych, które polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, rozmieszczenia uchwytów oraz ich połączeń w złączach poziomych, umocowania ich w uchwytach i prostoliniowości.

- 7.5   Odbiór robót porządkowych.

- Odbiór robót porządkowych powinien obejmować sprawdzenie jakości wykonania i dokładność prac porządkowych.

8. Podstawa płatności.

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

9. Dokumenty odniesienia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  z późń. zm.),

- innych aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Aprobat Technicznych, instrukcji producentów materiałów oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

10.  Maszyny oraz sprzęt techniczny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi wg wskazań producenta. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

11. Transport.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów.

Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.