Spis treści

1. Cel i zakres prognozy i powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami	2

2.  Podstawa prawna prognozy	2

3.  Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzeniu prognozy	3

4. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
      projektowanego dokumentu	4

4.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna	4

4.2. Wody powierzchniowe i podziemne	6

4.3. Gleby	9

4.4. Szata roślinna i świat zwierzęcy	9

4.5.  Powietrze atmosferyczne	10

4.6. Hałas	11

4.7. Dobra kultury materialnej i zabytków	12

4.8. Warunki meteorologiczne i mikroklimatyczne	12

4.9. Prawne formy ochrony przyrody oraz powiązania ekologiczne	12

5. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem	13

6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego      
      dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów  podlegających  ochronie na podstawie  ustawy 
       z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	14

7. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
      krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe na     środowisko	14

8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 
    oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, 
     w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy - 
     biorąc pod uwagę cele  i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz 
     integralność tego obszaru	21

9. Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
     oddziaływań	22

10. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 
      oraz częstotliwości jej przeprowadzania	23

11. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko	24

12. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  i  krajowym, istotne 
     z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 
     uwzględnione podczas opracowania dokumentu	24

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	28

# Cel i zakres prognozy i powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami

Prognozę skutków wpływu na środowisko przyrodnicze opracowano w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, na obszarze we wsi Śmieszkowo i Białężyn.

Prognoza skutków wpływu na środowisko przyrodnicze została wykonana na podstawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głównym celem prognozy jest określenie wpływu realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze, krajobraz i ludzi. W prognozie zawarto również przedstawienie rozwiązania mającego na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodnicza negatywnych oddziaływań ustaleń planu na środowisko rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie proponowanych ustaleń planu na środowisko.

Projekt miejscowego planu ustala następujące przeznaczenie terenów:

- teren obiektów produkcyjnych składów magazynów i usług – oznaczony na rysunku PU;

- teren drogi publicznej zbiorczej – oznaczony na rysunku KDZ;

- teren drogi publicznej dojazdowej – oznaczony na rysunku KDD;

- teren drogi wewnętrznej – oznaczony na rysunku KDW;

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN;

- teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczony na rysunku U/MN;

- teren zieleni izolacyjnej  - oznaczony na rysunku ZI.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany w powiazaniu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków uchwalonego uchwałą nr L/354/10 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 września 2010 roku z późniejszymi zmianami: uchwałą nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 kwietnia 2012 r.,  uchwałą nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Na obszarze objętym niniejszym planem obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków,  na obszarze wsi: Śmieszkowo i Białężyn zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/270/2005 Rady Gminy Czarnków 8 grudnia 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z  2006 r. nr 3 poz. 40), wg którego obszary objęte niniejszą uchwałą oznaczono jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), teren zabudowy produkcyjnej (P), zabudowy usługowej (U) i zabudowy zagrodowej (RM), teren rolniczy (R) i tereny dróg publicznych KD, teren drogi wewnętrznej KDW.

Realizacja planowanego projektu przyczyni się do wprowadzenia porządku urbanistycznego, zostaną usankcjonowane zaistniałe zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym oraz zostanie dopuszczony nowy sposób użytkowania terenów.

Zakres prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-III.411.56.2017.PW.1 z dnia 17.03.2017 roku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie pismem ON.NS.740.8.2017 z dnia 27.02.2017 roku.

# Podstawa prawna prognozy

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073),

- ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405),

Inne ustawy i rozporządzenia wykorzystane podczas opracowania prognozy:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zmianami),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 ze zmianami),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku,  poz. 1651 ze zmianami),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1923),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71),

- rozporządzenie Ministra Środowiska w dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1800),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 112),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1408),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1408),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2183),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1713),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1542),

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 roku, nr 40, poz. 451),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

# Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzeniu prognozy

Opracowując niniejszą „Prognozę...” zapoznano się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, na obszarze  we wsi Śmieszkowo i Białężyn, oraz z istniejącymi materiałami przyrodniczo-środowiskowymi dla omawianego terenu. Zinwentaryzowano zasoby i walory fizyczne, krajobrazowe i kulturowe środowiska. Podczas prognozowania zastosowano wiedzę oraz doświadczenie autorów.

# Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

Istniejący stan środowiska

# Struktura funkcjonalno – przestrzenna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, uchwalone uchwałą 
nr L/354/10 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 roku (z późniejszymi zmianami uchwałą nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 kwietnia 2012 r., uchwałą nr XIX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.)  określa obszary objęte planem we wsiach jako obszar zabudowany i przeznaczony pod zabudowę, położony pomiędzy terenami zabudowanymi. Działki objęte planem usytuowane są w zwartej zabudowie wsi Śmieszkowo i Białężyn. Graniczą z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zabudową zagrodową, zabudową usługową, zabudową produkcyjną  i gruntem rolnym. Tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę są dostępne z drogi wojewódzkiej, z dróg gminnych i dróg wewnętrznych. Projektowana zabudowa będzie dostępna z istniejących dróg. Wzdłuż pasów dróg publicznych i wewnętrznych zrealizowane są sieci infrastruktury technicznej (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna). Istniejąca zabudowa wyposażona jest w te sieci. Do projektowanej zabudowy na terenie rolnym będą doprowadzone przyłącza od istniejących sieci.  Realizacja planu miejscowego nie wymaga realizacji przez gminę dróg publicznych i sieci infrastruktury technicznej.

Rysunek nr 1 wieś Śmieszkowo

Obszar objęty planem (obejmuje działki nr: 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 215/2, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, część 217/1, 218/1, 218/2, 221, część 222, część 209/2 - o pow. 4,0912 ha) położone w północno-wschodniej części wsi.

Działki 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 215/2, 215/3, 215/4 to tereny rolne, porośnięte roślinnością zieloną, częściowo zadrzewione nie zabudowane o stosunkowo płaskim terenie.

Działki o numerach ewidencyjnych: 218/1, 218/2, 216/1 i 216/2 stanowią obszar zabudowany (budynkami: produkcyjnym, magazynowym, wiatą), utwardzony pozbawiony roślinności stosunkowo płaski z dostępem do drogi, typowa zabudowa produkcyjna. Graniczy od strony północnej z drogą publiczną dojazdową na działce nr 217/1. Działka nr 221  zlokalizowana jest na zachód od działki nr 218/2. Jest to obszar częściowo porośnięty roślinnością zieloną z niewielkimi zabudowaniami. Układ komunikacyjny zapewniają działki  209/2 i 222.

Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają na wskazanym obszarze teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług - oznaczoną symbolem PU. Umożliwiają realizację zabudowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; określają realizację na działce budowlanej budynków: usługowych, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych w tym garażowego z dopuszczeniem funkcji łączenia budynków;  zachowują istniejące budynki z możliwością rozbudowy i nadbudowy oraz budowy nowych. Plan ustala minimalną intensywność zabudowy budynkami 0,02 powierzchni działki budowlanej, oraz maksymalną intensywność zabudowy do 0,40 powierzchni działki budowlanej. Teren powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń winien stanowić 10% powierzchni działki budowlanej, usytuowaną wzdłuż granic działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zabudową usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudową zagrodową. Zapisy planu zagospodarowania określają realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 1 stanowisko na 100 m2 powierzchni zabudowy budynku usługowego i produkcyjnego. Minimalną powierzchnię działki budowlanej 3000 m².

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustalenia planu zachowują istniejącą zabudowę 
z możliwością rozbudowy i budowy nowych budynków mieszkalnego, gospodarczego, garażowego, wiaty lub altany. Określa minimalną intensywność zabudowy budynkami 0,05 powierzchni działki budowlanej, maksymalną intensywność zabudowy do 0,30 powierzchni działki budowlanej. Ustala powierzchnię biologicznie czynną, przeznaczoną pod zieleń i wodę na min. 20% powierzchni działki budowlanej, zawiera postanowienia co do ilości miejsc parkingowych  min. 2 stanowiska na jedno mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsce w garażu, minimalną powierzchnię działki budowlanej 700 m².

Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczony na rysunku U/MN. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zezwalają na realizację na działce budowlanej budynków: usługowych, mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczych w tym garażowego lub wiaty. Dla budynku usługowego i mieszkalnego jednorodzinnego określają wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m, dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachu od 20° do 45°. Dla budynków gospodarczego, garażowego i wiaty: wysokość do 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m, dach jedno lub min. dwuspadowy o kącie pochylenia połaci dachowej do 30°, dopuszcza się dowolną geometrię dachu. Ustala powierzchnię biologicznie czynną przeznaczoną pod zieleń i wodę na min. 20% powierzchni działki budowlanej. Określa minimalną intensywność zabudowy budynkami 0,04 powierzchni działki budowlanej, maksymalną intensywność zabudowy do 0,35 powierzchni działki budowlanej. Realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 1 stanowisko na 100 m² powierzchni budynku usługowego, i min. 2 miejsca na budynek mieszkalny jednorodzinny, w tą liczbę wlicza się miejsce w garażu.

Teren zieleni izolacyjnej ZI o szerokości zwartego pas zieleni zimozielonej min. 2 m. Dla terenu drogi publicznej zbiorczej KDZ ustala się klasę techniczną zbiorczą (Z) oraz parametry techniczne i użytkowe zgodne z ustawą o drogach publicznych, a także szerokość w liniach rozgraniczających zgodną z ewidencją gruntów i rysunkiem.

Dla terenu drogi publicznej KDD zapisy planu określają klasę techniczną dojazdową (D) oraz parametry techniczne i użytkowe zgodne z ustawą o drogach publicznych w tym szerokość w liniach rozgraniczających na 10 m lub zgodną z rysunkiem.

Rysunek nr 2 wieś Śmieszkowo.

Obszar położony jest w południowo-zachodniej części wsi. Jest to obszar porośnięty typową roślinnością zieloną, stosunkowo płaski słabo zadrzewiony częściowo zabudowany (jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)

z dostępem do drogi publicznej (na działce nr 8) i do drogi wewnętrznej na działce n 12/3. Na działce nr 12/16 znajduje się staw. Na obszarze objętym planem (na działkach  nr: 12/16, 12/20, 12/21, 12/3 i 8  o powierzchni 0,4668 ha) ustala się następujące przeznaczenie terenów:

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - plan przewiduje realizację na tym terenie budynków mieszkalnych i gospodarczych, w tym garażowego, altany lub wiaty z zachowaniem istniejących budynków z możliwością rozbudowy i nadbudowy oraz budowy nowych wg poniższych warunków. Określa minimalną intensywność zabudowy budynkami 0,05 powierzchni działki budowlanej, maksymalną intensywność zabudowy do 0,30 powierzchni działki budowlanej. Ustala powierzchnię biologicznie czynną, przeznaczoną pod zieleń i wodę na min. 20% powierzchni działki budowlanej, zawiera postanowienia co do ilości miejsc parkingowych  min. 1 stanowisko na jedno mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsce w garażu, minimalną powierzchnię działki budowlanej 360 m².

Dla terenu drogi publicznej dojazdowej KDD ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodną z rysunkiem planu, klasę techniczną dojazdową (D) oraz parametry techniczne i użytkowe zgodne z ustawą o drogach publicznych.

Dla terenu drogi wewnętrznej KDW ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodną z rysunkiem planu.

Rysunek nr 3 wieś Śmieszkowo.

Teren opracowania rolny, płaski porośnięty niską roślinnością, niezabudowany graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinna i lasem. Od strony północnej graniczy z lasem (na działce nr 242/1), a od strony zachodniej z drogą na działce nr 249. Na obszarze objętym planem (na działce nr 243 o pow. 0,2975 ha) ustalenia planu określają  następujące przeznaczenie terenu:

Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczony na rysunku U/MN. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zezwalają na realizację na działce budowlanej budynków: usługowych, mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczych w tym garażowego lub wiaty. Dla budynku usługowego i mieszkalnego jednorodzinnego określają wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m, dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachu od 20° do 45°. Dla budynków gospodarczego, garażowego i wiaty: wysokość do 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m, dach jedno lub min. dwuspadowy o kącie pochylenia połaci dachowej do 30°, dopuszcza się dowolną geometrię dachu. Ustala powierzchnię biologicznie czynną przeznaczoną pod zieleń i wodę na min. 20% powierzchni działki budowlanej. Określa minimalną intensywność zabudowy budynkami 0,04 powierzchni działki budowlanej, maksymalną intensywność zabudowy do 0,30 powierzchni działki budowlanej. Realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 1 stanowisko na 100 m² powierzchni budynku usługowego, i min. 2 miejsca na budynek mieszkalny jednorodzinny, w tą liczbę wlicza się miejsce w garażu. Określa minimalną powierzchnię działki budowlanej 1000 m². Na całym terenie objętym planem dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

###### Rysunek nr 4 wieś Białężyn.

###### Obszar położony w zachodniej części wsi Białężyn, pomiędzy  drogą wojewódzką i drogą publiczną zbiorczą.  Stanowi grunt rolny, typową przestrzeń rolniczą, jest stosunkowo płaski, porośnięty od zachodu drzewostanem stanowiącym naturalny szpaler drzew biegnący wzdłuż drogi publicznej zbiorczej.

Na obszarze objętym planem (na działkach nr 25/5 i nr 285/2 o powierzchni 1,2379 ha) zapisy planu zagospodarowania przestrzennego  ustalają następujące przeznaczenie terenu:

teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług – oznaczony na rysunku PU. Ustalenia miejscowego planu umożliwiają realizację na działce budowlanej budynków: usługowych, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych w tym garażowego, dopuszcza się łączenie funkcji budynków. Przeznaczenie podstawowe, pod zabudowę produkcyjną winno stanowić min. 50 % powierzchni zabudowy budynków, przeznaczenie dopuszczalne pod zabudowę usługową. Minimalna intensywność zabudowy budynkami została określona na 0,02 powierzchni działki budowlanej maksymalną intensywność zabudowy do 0,30 powierzchni działki budowlanej. Powierzchnia biologicznie czynna, przeznaczona pod zieleń na min. 10% powierzchni działki budowlanej. Zapisy planu ustalają realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 1 stanowisko na 100 m² powierzchni zabudowy budynku usługowego i produkcyjnego, oraz minimalną powierzchnię działki budowlanej 3000 m².

Teren drogi publicznej zbiorczej – oznaczony na rysunku KDZ. Dla terenu drogi publicznej  KDZ ustala się klasę techniczną zbiorczą (Z) oraz parametry techniczne i użytkowe zgodne z ustawą o drogach publicznych, w tym szerokość w liniach rozgraniczających zgodną z ewidencją gruntów i rysunkiem. Na całym terenie objętym planem dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

# Wody powierzchniowe i podziemne

Omawiane lokalizacje znajdują się na obszarze Jednolitych Części Wód Rzecznych rzeki Flinty i Gulczanki, których  charakterystykę  przedstawiono poniżej:

Wieś Białężyn

Jednolite części wód powierzchniowych:

Charakterystyka – Flinta

Kod europejski – PLRW60001718689

Status hydromorfologiczny – potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17)

Potencjał ekologiczny – dobry

Stan chemiczny – dobry

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

Aktualny stan – zły

Ryzyko nieosiągniecia celów środowiskowych – niezagrożona

Termin osiągnięcia dobrego stanu - 2015 r.

Uzasadnienie odstępstwa - nie dotyczy

Działania podstawowe - wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) obszar opracowania znajduje się w  Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW 600042

Wykaz wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia -  tak

Stan chemiczny - dobry

Stan ilościowy - dobry

Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych:

Monitoring  - monitorowana

Stan chemiczny - dobry

Stan ilościowy - dobry

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu/ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWPd:

Odstępstwo - nie

Odstępstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o zmianie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – przedłużenie terminu osiągnięcia celu – nie dotyczy

Termin osiągnięcia dobrego stanu – nie dotyczy

Uzasadnienie odstępstwa – nie dotyczy

Działania podstawowe:

Administracyjne – tak

Sprawozdawczość z zakresu korzystania wód – tak

Wieś Śmieszkowo

Jednolite części wód powierzchniowych:

Charakterystyka – Gulczanka

Kod europejski – PLRW600017188769

Status hydromorfologiczny – potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17)

Potencjał ekologiczny – dobry

Stan chemiczny – dobry

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

Aktualny stan – zły

Ryzyko nieosiągniecia celów środowiskowych – zagrożona

Termin osiągnięcia dobrego stanu – 2021 r.

Uzasadnienie odstępstwa – brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna 
i nierozpoznana presja. W programie działań zaplanowano działania podstawowe obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające, aby zredukować presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z powyższym wskazano również działania uzupełniające, obejmujące przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. 
Z uwagi na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Działania podstawowe – wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej, dostęp do informacji, kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorstw.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) obszar opracowania znajduje się w  Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLRW 60002118877 oraz PLRW60001718689

Wykaz wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia -  tak

Stan chemiczny - dobry

Stan ilościowy - dobry

Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych:

Monitoring  - monitorowana

Stan chemiczny - słaby

Stan ilościowy - dobry

Termin osiągnięcia dobrego stanu - 2027 r.

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu/ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWPd:

# Uzasadnienie odstępstwa - brak możliwości technicznych. Ze względu na zmiany chemizmu wód związane są z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, zbyt mały stopień skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, składowiskami nie odpowiadającym wymogom ochrony środowiska. W programie działań ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające dopływ zanieczyszczeń komunalnych do wód. Niemniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krótki aby mogła nastąpić poprawa stanu wód

Odstępstwo - nie

Działania podstawowe:

Administracyjne - tak

Sprawozdawczość z zakresu korzystania wód - tak

Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarowania wodami – tak

Działania uzupełniające:

Administracyjne - tak

Badanie o monitorowanie środowiska wodnego - tak

Optymalizacja zużycia wody - tak

Tabela Nr  1.  Wyniki badań stanu ekologicznego wód w punkcie pomiarowo-kontrolnym Gulczanka – Gulcz na podstawie 
                            wyników badań z roku 2016

| L.p. | Wsk. jakości wody | Jednostka miary | Minimum | Maximum | Średnia roczna | Klasa wskaźnika jakości wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temp. wody | 0C | 3,8 | 19,8 | 13,3 | I |
| 2 | odczyn | pH | 7,6 | 8,2 | 7,6-8,2 | Stan poniżej dobrego |
| 3 | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 6,2 | 12,5 | 9,5 | I |
| 4 | BZT5 | mg O2/l | 1,18 | 2,45 | 2,0 | I |
| 5 | Ogólny węgiel organiczny | mg C/l | 6,2 | 15,5 | 9,5 | I |
| 6 | Azot amonowy | mg NNH4/l | 0,0338 | 0,58 | 0,144 | I |
| 7 | Azot Kjeldahla | mg N/l | 0,8 | 2,41 | 1,65 | Stan poniżej dobrego |
| 8 | Azot azotanowy | mg NNO3/l | 0,174 | 12,6 | 3,186 | II |
| 9 | Azot ogólny | mg N/l | 1,63 | 14,5 | 4,74 | II |
| 10 | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,104 | 0,34 | 0,216 | II |
| 11 | Przewodność w 20 0C | μqS/cm | 427 | 608 | 496 | I |
| 12 | Substancje rozpuszczone | Μmg/l | 398 | 521 | 444 | Stan poniżej dobrego |

Źródło: WIOŚ POZNAN

Tabela Nr  2. Wyniki badań stanu ekologicznego wód w punkcie pomiarowo-kontrolnym Flinta – Wiardunki na podstawie

wyników badań z roku 2014

| Lp | Wsk. jakości wody | Jednostka miary | Minimum | Maximum | Średnia roczna | Klasa wskaźnika jakości wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temp. wody | 0C | 5,5 | 25,2 | 14,5 | I |
| 2 | odczyn | pH | 7,8 | 8,1 | 7,8-8,1 | I |
| 3 | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 7,42 | 12,53 | 10,33 | I |
| 4 | BZT5 | mg O2/l | 1,09 | 2,36 | 1,7 | I |
| 5 | Ogólny węgiel organiczny | mg C/l | 8,4 | 10,8 | 9,33 | I |
| 6 | Azot amonowy | mg NNH4/l | 0,0189 | 0,114 | 0,07 | I |
| 7 | Azot Kjeldahla | mg N/l | 0,9 | 1,75 | 1,38 | II |
| 8 | Azot azotanowy | mg NNO3/l | 0,38 | 4,5 | 1,62 | I |
| 9 | Azot ogólny | mg N/l | 1,59 | 6,2 | 3,02 | I |
| 10 | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,048 | 0,189 | 0,131 | I |
| 11 | Przewodność w 20 0C | μqS/cm | 482 | 680 | 547 | I |
| 12 | Substancje rozpuszczone | Μmg/l | 413 | 565 | 473 | I |

Źródło: WIOŚ POZNAN

Klasa elementów biologicznych –III

Klasa elementów fizykochemicznych – II

Klasa elementów hydromorfologicznych – I

Teren objęty planem miejscowym leży w granicach subzbiornika piętra trzeciorzędowego nr 127 „Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie” – na tym obszarze obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i postępowanie zgodne z Prawem wodnym.

# 4.3. Gleby

Obszar gminy zajmują gleby bielicowe i brunatne strefy umiarkowanej. Gleby te powstają na luźnych piaskach 
i żwirach wodnolodowcowych, lodowcowych i rzecznych. Bielice występują w okolicy Kuźnicy Czarnkowskiej, Gajewa, Walkowic, Romanowa a także terasie nad zalewowej doliny Noteci. Gleby brunatne występują głównie 
w części środkowo-wschodniej gminy. Gleby brunatne są żyzne o dużym znaczeniu dla rolnictwa, zaliczane są do III klasy bonitacji gleb. W sąsiedztwie głównego koryta rzeki Noteć występują gleby torfowe, murszowe i mady.

W obrębie gruntów ornych wyróżnia się 9 kompleksów przydatności rolniczej gleb. W gminie Czarnków mamy do czynienia z kompleksem 2, czyli pszennym dobrym, kompleksem 5 – żytnim, kompleksem 6 – żytnim słabym, kompleksem 7 – żytnim bardzo słabym oraz kompleksem 9, a więc zbożowo-pastewnym słabym. Na wysoczyźnie występują gleby średnio urodzajne, które często podlegają niedoborowi wilgoci i procesowi erozji, gdyż położone są w strefie dużych spadków. Natomiast w dolinie Noteci gleby zaliczane są do kompleksu trwałych użytków zielonych, a więc średnio słabo urodzajnych.  Na obrzeżach i lokalnie w centrum doliny występuje kompleks zbożowo-pastewny. Grunty rolniczo nieprzydatne oraz niektóre grunty VI klasy bonitacyjnej, występujące na zboczach o dużych spadkach, pokrywa roślinność ruderalna, sosna samosiejka, trawy i jeżyna.  W dolinie Noteci występują głównie łąki i pastwiska lokalnie wykorzystywane na uprawę roślin okopowych i pastewnych.

Na obszarze opracowania nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych.

# 4.4. Szata roślinna i świat zwierzęcy

Teren Gminy Czarnków jest różnorodny pod względem przyrodniczym. Duże przekształcenia antropogeniczne w centrum i okolicach oraz prawdziwe bogactwo przyrodnicze doliny Noteci. Obszary nadnoteckie są najcenniejszym pod względem przyrodniczym fragmentem gminy. Na odcinku od  Romanowa do Czarnkowa obserwuje się największe skupienie ptaków, szczególnie gatunków związanych z ekosystemami podmokłych łąk. W dolinie Noteci występują największe w zachodniej części kraju populacje płaskonosa, cyranki, błotniaka stawowego, derkacza, czajki, kszyka, rycyka, podróżniczka, remiza i dziwonii. Ważne gatunki ssaków omawianego terenu to bóbr, wydra, a także ściśle związany z terenami podmokłymi, największy z żyjących ssaków kopytnych łoś.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy w głównej mierze terenów przekształconych działalnością człowieka, które zostały w większości zagospodarowane i zabudowane, oraz obszarów rolniczych poddawanych procesom ornym, co powoduje, że brak jest tu szaty roślinnej z gatunkami objętymi ochroną.  Żadna z występujących roślin nie podlega ochronie. Istniejąca na terenie opracowania zieleń i zadrzewienia to niska roślinność powstała w wyniku nasadzeń obecnych mieszkańców terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w sposób wtórny, w ramach zagospodarowania poszczególnych działek.

Na badanym terenie nie stwierdzono naturalnych stanowisk zwierząt, badany obszar nie stanowi rejonu wędrówek ssaków i ptaków, które w większości nie znajdują tu dobrych warunków do zakładania gniazd, osiedlania i żerowania.

Do bytujących na tym terenie ptaków należą przede wszystkim wrony, sroki, gołębiowate i wróblowate. Planowana inwestycja nie spowoduje żadnych zakłóceń w ich biologii, ponieważ nie są to gatunki płochliwe, potrafią czasowo przemieścić się na teren położony obok i następnie powrócić w to samo miejsce. Realizowana inwestycja nie zakłóci ich środowiska bytowania.

W bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji nie odnotowano stanowisk ani siedlisk gadów i płazów.

Na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję nie stwierdzono występowania cennych przyrodniczo bądź chronionych gatunków grzybów wielkoowocnikowych, porostów i mszaków.

Reasumując, stwierdza się, że obszar opracowania nie stanowi zagrożenia dla świata zwierzęcego 
i roślinnego.

# 4.5.   Powietrze atmosferyczne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził „Roczną ocenę jakości powietrza za rok 2016”, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:

- do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio

poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych;

- do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne,

lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;

- do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lub

poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe;

- do klasy D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego;

- do klasy D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości.

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U., poz. 914) omawiane tereny znajdują się w strefie wielkopolskiej.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, pył PM2,5, ozon O3, tlenek węgla CO.

W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględniono: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3.

Klasyfikacja strefy wielkopolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia przedstawia się następująco:

Tabela Nr  3.

| NO2 | SO2 | CO | C6H6 | Pył PM2,5 | Pył PM10 | BaP | As | Cd | Ni | Pb | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | A | A | c | C | C | A | A | A | A | C |

Klasyfikacja strefy wielkopolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin:

Tabela Nr  4.

| NOx | SO2 | O3 |
| --- | --- | --- |
| A | A | A |

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są przede wszystkim:

- zanieczyszczenia komunikacyjne

- pochodzące z niskiej emisji

- zanieczyszczenia przemysłowe.

Na terenie planu obecnie głównym źródłem zanieczyszczeń są zanieczyszczenia komunikacyjne oraz emisja niska.

Niska emisja niska  pochodzi z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. Do źródeł niskiej emisji zaliczyć należy przede wszystkim indywidualne posesje, ciepłownie miałowo-węglowe, mniejsze zakłady produkcyjne, punkty usługowe i handlowe. Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł nie jest możliwe monitorowanie każdego z osobna. Duża ilość emitorów wprowadzających zanieczyszczenia z kominów  
o niewielkiej wysokości powoduje że zjawisko to może być uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania, a są to w przeważającej mierze obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Niska emisja szczególnie uciążliwa jest w okresie grzewczym. Najmniej ekologicznym paliwem jest węgiel. W celu ograniczenia stopnia zanieczyszczeń proponowane są alternatywne systemy grzewcze. Innym czynnikiem są duże ubytki ciepła spowodowane brakiem odpowiedniej izolacji ścian, stropów a także z powodu okien o wysokim współczynniku przenikania ciepła.

# 4.6. Hałas

Tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę są dostępne z dróg wojewódzkiej (DW178) z dróg gminnych 
i dróg wewnętrznych. Wzdłuż pasów dróg publicznych wojewódzkiej i gminnych zrealizowane są sieci infrastruktury technicznej (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna), istniejąca zabudowa wyposażona jest w te sieci. Realizacja planu miejscowego nie wymaga realizacji przez gminę dróg publicznych i sieci infrastruktury technicznej.

W okolicy brak jest zakładów, które mogłyby być ewentualnym źródłem hałasu. Teren lokalizacji nie był do chwili obecnej monitorowany pod względem poziomów hałasu przez państwowe służby ochrony środowiska.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn zawiera ustalenia dotyczące ochrony przed hałasem. Ustala ochronę przed hałasem poprzez utrzymanie hałasu na poziomie dopuszczalnym zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska, dla terenu:

a)  zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla terenu mieszkaniowo-

usługowego,

b)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Źródłem hałasu w otoczeniu omawianego terenu będą pracujące maszyny a także pojazdy własne mieszkańców poruszające się w obrębie granic opracowania.

Ostatni raz pomiar natężenia ruchu na drodze DW nr 178  na odcinku pomiarowym Czarnków - Huta, prowadzony był przez GDDKiA w roku 2015 odnotowane średnie dobowe natężenie ruchu przedstawia się następująco:

- pojazdy silnikowe ogółem – 5134

- motocykle – 41

- samochody osobowe mikrobusy – 4256

- lekkie samochody ciężarowe ( dostawcze) – 421

- samochody ciężarowe bez przyczepy – 154

- samochody ciężarowe z przyczepą – 221

- autobusy – 26

- ciągniki rolnicze – 15

Dla podobnego natężenia ruchu pojazdów, w innych lokalizacjach, objętych monitoringiem, hałas w punktach pomiarowych kształtował się następująco:

61,4 dB na zabudowie mieszkaniowej 16 m od drogi

63,3 dB na zabudowie mieszkaniowej 7 m od drogi

59,8 dB na zabudowie mieszkaniowej 10 m od drogi.

# 4.7.   Dobra kultury materialnej i zabytków

Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty objęte formami ochrony zabytków, krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury współczesnej;

# 4.8.   Warunki meteorologiczne i mikroklimatyczne

Obszar planowanej inwestycji położony jest w strefie przejściowej pomiędzy klimatem morskim, 
a kontynentalnym, którą charakteryzuje zmienność stanów pogody występująca dzięki napływowi oceanicznych mas powietrza, przynoszących latem ochłodzenia, a zimą ocieplenia. Wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia warunki klimatyczne Czarnkowa oraz okolic pozostają pod wpływem trzech regionów klimatycznych: Regionu Środkowowielkopolskiego, Środkowopomorskiego i Regionu Dolnej Warty. Wartości średniorocznych opadów atmosferycznych kształtują się w przedziale 500-600 mm. Długość trwania lata wynosi ok. 100 dni, zimy ok. 80, 
a liczba dni z mrozem waha się w przedziale 30-40. Okres wegetacyjny rozpoczyna się 1-5 kwietnia i kończy 1-5 listopada, tak  więc trwa ok. 210 dni w roku. Na całym obszarze  dominują wiatry o kierunku zachodnim i południowo zachodnim. Zróżnicowanie przestrzenne średniej rocznej temperatury powietrza na terenie gminy jest nieznaczne. Temperatury wahają się od – 20 C (styczeń) do 18 0 C (lipiec) przy średniej rocznej 7,8 0 C. Dni mroźnych z temperaturą poniżej -10° C jest około 30 -35, a dni pochmurnych około 150. W rezultacie długość trwania dni ciepłych z temperaturą powyżej +15° C wynosi około 90 dni. Liczba dni z pokrywą śnieżną waha się od 50 do 65. Mikroklimat omawianego obszaru kształtuje się pod silnym wpływem Doliny Noteci i strefy krawędziowej Pojezierza Chodzieskiego. Bogaty system łąkowy w dolinie, ze stosunkowo dużym udziałem wód otwartych, podmokłości, zarośli i zadrzewień dużą akumulacją energii słonecznej w okresie wegetacji, tworzą korzystny klimat dość wilgotny, dobrze natleniony, nasycony roślinnymi substancjami lotnymi i o małych amplitudach temperatur.

# 4.9.   Prawne formy ochrony przyrody oraz powiązania ekologiczne

Teren objęty planem miejscowym leży w granicach subzbiornika piętra trzeciorzędowego nr 127 „Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie” – na tym obszarze obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i postępowanie zgodne z Prawem wodnym, oraz poza obszarem podlegającym prawnym formą ochrony przyrody.

Potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

W przypadku braku realizacji projektu planu, teren wykorzystywany będzie w dotychczas sposób, na zasadach określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium.

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w stanie środowiska przyrodniczego.  Źródłem emisji zanieczyszczeń, czy hałasu może być emisja z terenów sąsiednich. Zatem stan powietrza i klimatu akustycznego może ulec pogorszeniu, jeżeli w otoczeniu terenu powstanie zakład będący źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska.

## 5. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania dotyczy Gminy Czarnków, dla terenów położonych we wsiach: Śmieszkowo i Białężyn. Na obszarze wsi Śmieszkowo obejmuje działki nr: 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 215/2, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, część 217/1, 218/1, 218/2, 221, część 222, część 209/2,  12/16, 12/20, 12/21, 12/3, 8, 243. Na obszarze wsi Białężyn działki nr  25/5 i 285/2. Obszar opracowania ze względu na swoją rozpiętość jest różnie ukształtowany, ale dominującą rolę stanowią tereny zielone, ukształtowanie terenu jest stosunkowo płaskie, częściowo zadrzewione, dominuje roślinność zielona niska pospolita dla typowej przestrzeni zabudowanej. Projekt miejscowego planu ustala następujące przeznaczenie terenów:

teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług – oznaczony na rysunku PU,

teren drogi publicznej zbiorczej – oznaczony na rysunku KDZ,

teren drogi publicznej dojazdowej – oznaczony na rysunku KDD,

teren drogi wewnętrznej – oznaczony na rysunku KDW,

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczony na rysunku MN,

teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczony na rysunku U/MN,

teren zieleni izolacyjnej – oznaczony na rysunku ZI.

Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to tereny wcześniej przekształcone działalnością człowieka. Na obszarze tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn uchwalony uchwałą Nr XX/138/2000 Rady Gminy Czarnków 
z dnia 20 kwietnia 2000 roku oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków uchwalone uchwałą nr L/354/10 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 roku (z późniejszymi zmianami uchwałą nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 kwietnia 2012 r., uchwałą nr XIX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.). Przedmiotowe działki zostały przekształcone między innymi w powiązaniu 
z powyższymi dokumentami. Istniejące zagospodarowanie terenu nie powodowało zagrożenia dla środowiska naturalnego, nie odnotowano skarg społeczeństwa. Na terenie opracowania występuje zakład produkcyjny (tartak), który nie wpływa negatywnie na tereny chronione. Produkcja jest prowadzona w budynkach.

Opracowany plan znajduje się poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody . Najbliżej usytuowanymi obszarami chronionymi są:

Rezerwaty:

Źródliska Flinty- otulina oddalone o około 11 km

OCHK

Puszcza Notecka – 6,30 km

Natura 2000 OSO

Puszcza Notecka PLB 300015 – 8,71 km

Natura 2000 SOO

Dolina Noteci PLH 300004 - 3,60 km

# 6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
    dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów  podlegających  ochronie na podstawie 
    ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn wraz z prowadzeniem prawidłowej eksploatacji infrastruktury technicznej, prowadzeniem selektywnej gospodarki odpadami, jak również zastosowaniem paliw charakteryzujących się niską emisyjnością do środowiska nie powinna wpływać negatywnie na obszary objęte jakąkolwiek formą ochrony przyrody, w tym również na obszary Natura 2000.

Ustalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniają zasady ochrony środowiska i przyrody, które realizowane będą poprzez:

- wyposażenie, terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i w zbiorowy odbiór ścieków bytowych, dopuszcza się do czasu realizacji sieci lokalne gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych bezodpływowych zbiornikach;

- ochronę ziemi poprzez zorganizowany system odbioru odpadów zgodnie z przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- ochronę  przed hałasem poprzez utrzymanie hałasu na poziomie dopuszczalnym zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska, dla terenu:

a)  zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla terenu

mieszkaniowo-usługowego,

b)   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów budowlanych        emitujących pola elektromagnetyczne przekraczające poziomy dopuszczalne w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w przepisach odrębnych;

5)   ochronę powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi do Prawa ochrony środowiska określającymi

dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń do środowiska;

6)   każdy,  kto realizuje i eksploatuje obiekt budowlany emitujący ponadnormatywne oddziaływanie na

środowisko winien zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne lub urządzenia by

doprowadzić do utrzymania dopuszczalnych poziomów emisji określonych w przepisach o ochronie

środowiska, w granicach terenu, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;

- dla zachowania równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia, ustala się na terenach

przewidzianych do zabudowy i zagospodarowania maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy 
        i minimalne wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego;

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem

inwestycji celu publicznego.

Teren objęty planem miejscowym leży w granicach subzbiornika piętra trzeciorzędowego nr 127 „Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie” – na tym obszarze obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i postępowanie zgodne z Prawem wodnym.

# 7. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
      skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe na 
     środowisko

Oddziaływanie realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być związane z wpływem na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. Oddziaływania te mogą mieć charakter:

- bezpośredni – mogą one powstawać bezpośrednio w związku z realizacją oraz funkcjonowaniem inwestycji,

- pośredni lub wtórny – mogą one występować jako wpływ innego bezpośredniego oddziaływania,

- skumulowany – mogą one przejawiać się jako suma skutków realizacji różnych rodzajów inwestycji rozpatrywanych łącznie, także sumarycznie z oddziaływaniem istniejących już wcześniej przedsięwzięć,

- krótkoterminowy i chwilowy – najczęściej oddziaływania te powstają w związku z bezpośrednim momentem realizacji przedsięwzięcia, niekiedy także w krótkim okresie jego późniejszego funkcjonowania,

- średnioterminowy – wiąże się zarówno z okresem realizacji inwestycji, jej rozruchem, jak również z chwilą jej całkowitego wdrożenia,

- długoterminowy i stały – których konsekwencje są widoczne lub odczuwalne bezpośrednio lub pośrednio, trwale i nieprzerwanie, bezustannie po wystąpieniu oddziaływania.

Faza realizacji i ewentualnej likwidacji analizowanego przedsięwzięcia (podobny charakter działań) będzie przyczyną i źródłem zmian w aktualnym stanie środowiska w sposób okresowy, w wyniku oddziaływań pośrednich. Będą to emisje niezorganizowane, które nie podlegają normowaniu i na obecnym etapie analizy, są trudne do oszacowania.

Jednym z takich oddziaływań pośrednich w fazie budowy będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza, w tym pylenie z terenu budowy, powstawanie odpadów oraz emisja hałasu i zanieczyszczenie atmosfery od środków transportu na ich trasach przejazdu. Z uwagi na okres tych prac, są one krótkotrwałe, i ulegają likwidacji wraz 
z zakończeniem robót budowlanych.

##### Gleba i szata roślinna, świat zwierzęcy i różnorodność biologiczna

Na etapie realizacji ustaleń planu, wpływ na glebę i szatę roślinną w fazie budowy ograniczy się praktycznie do bezpośredniego otoczenia terenu lokalizacji, gdzie prowadzone będą prace budowlane. Oddziaływanie na glebę i szatę roślinną na etapie realizacji będzie miało charakter bezpośredni, krótkoterminowy, nieodwracalny.

Oddziaływanie inwestycji będzie największe w okresie realizacji. Realizacja inwestycji bezpośrednio będzie oddziaływała na okoliczną faunę. Zakłada się jednak, iż realizacja planu nie powinna spowodować żadnych zakłóceń w ich biologii, ponieważ stwierdzone gatunki zwierząt są gatunkami płochliwymi, potrafią czasowo przemieścić się na teren położony obok i następnie powrócić w to samo miejsce.

W bezpośredniej strefie oddziaływania nie odnotowano stanowisk ani siedlisk gadów i płazów, więc wpływ na tę grupę organizmów przy realizacji przedsięwzięcia można uznać za pomijalny.

Dla zachowania równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia, ustala się na terenie przewidzianym do zagospodarowania wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego.

Realizacja ustaleń planu spowoduje powstanie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (U/MN), teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU).

Nowo powstała zabudowa przyczyni się do zakładania ogrodów, które są miejscem bytowania i żerowania. Dzięki temu zwiększy się różnorodność gatunkowa drzew i krzewów, zostanie wzbogacona bioróżnorodność. Również istniejące pojedyncze zadrzewienia i zakrzaczenia mogą być wykorzystanie i zachowane w obrębie wyznaczonych powierzchni biologicznie czynnych poszczególnych działek.

Prognozuje się, iż realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku 
z dotychczasowym użytkowaniem terenu, nie wpłynie znacząco negatywnie na glebę, szatę roślinność, świat zwierzęcy i bioróżnorodność terenu.

7.2. Wody podziemne i powierzchniowe

W fazie budowy wpływ prowadzonych robót ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien się ograniczyć do niewielkich spływów zanieczyszczeń niesionych wodami opadowymi. Mogą to być różnego rodzaju spływy szlamu oraz wody opadowej zanieczyszczone ewentualnymi substancjami ropopochodnymi wyciekającymi z maszyn i urządzeń technicznych. Wszelkie uzupełnianie paliwa, smarowanie, przeglądy, naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów powinny być wykonywane, w miejscu do tego specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do wód gruntowych. W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii. Sytuacja taka powinna być skutecznie eliminowana poprzez odpowiedni nadzór nad pracą tych urządzeń i kontrolą ich stanu technicznego. Zakłada się, iż ewentualne oddziaływanie będzie pomijalnie małe, co wyklucza negatywny wpływ robót budowlanych na wody powierzchniowe i podziemne. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne na etapie realizacji będzie miało charakter krótkoterminowy, chwilowy. Sytuacja taka powinna być skutecznie eliminowana poprzez odpowiedni nadzór nad pracą tych urządzeń i kontrolą ich stanu technicznego.

Ustalenia planu określają rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej, mające za zadanie wyeliminować negatywne skutki dla środowiska realizowanego planu poprzez wyposażenie, terenów przeznaczonych pod zabudowę 
w zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji ściekowej, poprzez układ kanałów grawitacyjnych oraz przepompowni i rurociągów tłocznych, tworzących system sieci kanalizacji ściekowej, ścieki przekazywane będą na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Tymczasowo ścieki mogą być odprowadzane do szczelnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe, nieczystości będą wywożone na stację zlewną oczyszczalni ścieków. Zapisy planu zagospodarowania dopuszczają oczyszczanie ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych) do środowiska do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie KDD, KDZ, UP i U/MN, na pozostałym terenie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na terenie nieutwardzonym działki budowlanej, w tym do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych;

Zakłada się, iż realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. Zapisy planu nie wprowadzają żadnych ustaleń, które mogą spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

7. 3.  Powietrze atmosferyczne, klimat

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, zagrożenie dla stanu powietrza wynikać będzie z pracy sprzętu budowlanego 
i środków transportu, powodujących emisję pyłu oraz produktów spalania oleju napędowego 
i benzyny. Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń występować będzie podczas realizacji robót budowlanych. Emitowany będzie pył i zanieczyszczenia gazowe CO, NO2. Ilość potencjalnych zanieczyszczeń należy szacować jako stosunkowo niewielką. Można więc stwierdzić, że powstające zanieczyszczenia powietrza w trakcie budowy będą miały zasięg lokalny w otoczeniu placu budowy, nie spowodują trwałych negatywnych zmian w środowisku. Ustalenia planu wskazują na zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę, poprzez indywidualne systemy grzewcze 
z zastosowaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach 
o wysokim stopniu sprawności lub przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii.

Sposób oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie miał charakter bezpośredni, stały i długoterminowy. Z uwagi na dynamiczny charakter atmosfery możliwość kumulacji zanieczyszczeń będzie niewielka. Nie przewiduje się, aby ustalenia miejscowego planu wpłynęły negatywnie na klimat gminy Czarnków na obszarze wsi: Śmieszkowi Białężyn  i najbliższych terenów, stan sanitarny nie pogorszy się.

7. 4.  Krajobraz

Krajobraz, zgodnie z art. 1 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 roku, rozumie się jako obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Ochrona krajobrazu zgodnie z Konwencją polegać ma na działaniach na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować 
i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Potocznie pod pojęciem krajobrazu rozumie się wygląd powierzchni Ziemi - na co wpływa szereg elementów, takich jak drzewa, pola, rzeki, budynki, drogi itd. W trakcie prowadzenia prac budowlanych dojdzie do znaczących zmian w lokalnym krajobrazie, objawiających się: wykopami w wyniku prac ziemnych i instalacyjno – montażowych, oznakowaniem informacyjnym oraz ostrzegawczym, tymczasowym zapleczem budowy (m.in. kontenery socjalne). Na etapie realizacji planu należy zachować ład i porządek na placach budowy.

Projekt planu miejscowego uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, określa wymaganą formę budynków i geometrię dachu oraz minimalne i maksymalne wskaźniki.

Dzięki takim ustaleniom planu, wykluczona zostanie możliwość negatywnego, niekorzystnego wpływu na krajobraz.

7. 5.  Hałas i wibracje

W trakcie realizacji zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego źródłami hałasu będą maszyny budowlane używane podczas budowy i transportu. Uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczący jedynie czasu realizacji i ustąpi wraz z zakończeniem prac. Można  zatem przyjąć, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych prac budowlanych należy zaakceptować, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania hałasu na terenach chronionych akustycznie. Będzie to oddziaływanie pośrednie, krótkoterminowe, chwilowe, nie kumulujące się.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zewnętrznym określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U., z 2014 r., poz. 112).  Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu. Wyrażone są one wskaźnikami LAeqD i LAeqN, i podane są 
w Tabeli 1 załącznika do rozporządzenia. Wskaźniki LAeqD i LAeqN mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby. Dla hałasu emitowanego przez instalacje, wskaźnik LAeqD odnosi się do przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym, natomiast wskaźnik LAeqN mają odnosi się do przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Przeznaczenie terenu określa wartości poziomów dopuszczalnych hałasu.

Tabela Nr  5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

| L.p. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska b. Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży c. Tereny domów opieki społecznej d. Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b. Tereny zabudowy zagrodowej c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d. Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | - Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 68 | 60 | 55 | 45 |

Na obszarze objętym inwestycją  zapisy planu ustalają  ochronę środowiska poprzez ochronę przed hałasem przez utrzymanie hałasu na poziomie dopuszczalnym, dla terenu:

- zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla terenu mieszkaniowo-

usługowego,

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunkach – U/MN, są terenami  dla której ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu – w porze dnia 55 dB, a od dróg 65 dB, a w porze nocy odpowiednio 45 dB i 56 dB są to obszary znajdujące się we wsi Śmieszkowo działka nr 243.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunkach – MN, są terenami  dla której ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu – w porze dnia 50 dB, a od dróg 61 dB, a w porze nocy odpowiednio 40 dB i 56 dB są to obszary znajdujące się we wsi Śmieszkowo działki nr: 20/16, 12/20, 12/21 i część 215/3.

Plan nie wprowadza zapisów, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na zmianę klimatu akustycznego. Oddziaływanie na klimat akustyczny nie może powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, dla terenów chronionych akustycznie, zgodne z cytowanym powyżej rozporządzeniem.

7.6.  Odpady

Na etapie budowy powstaną odpady związane z użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz z odpady związane 
z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników.

Na etapie realizacji planu, będzie to oddziaływanie pośrednie, okresowe, krótkotrwałe, nieodwracalne.

Sposób postępowania z odpadami powstającymi na etapie budowy:

Odpady inne niż niebezpieczne (17 01 01, 17 05 04, 17 04 05) mogą być przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będących przedsiębiorstwami do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 roku. Pozostałość wyżej wymienionych odpadów, które nie zostaną zagospodarowane w przedstawiony sposób, zostanie przekazana podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie gospodarki tymi odpadami.

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa zmieniająca Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Artykuł  5 ust 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie (pojemniki lub worki).

Z funkcji przypisanych omawianemu obszarowi w projekcie planu wynika, że mogą tu powstawać następujące rodzaje odpadów: odpady o charakterze komunalnym (bytowo – gospodarczym), odpady inne niż niebezpieczne, odpady niebezpieczne, związane z prowadzoną działalnością.

Gospodarka odpadami ma na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Gromadzenie i segregację odpadów należy prowadzić w miejscu ich powstawania,
a ich dalsze zagospodarowanie prowadzić zgodnie z ustawami o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi.

Wytwarzanie odpadów ma charakter długookresowy, nieodwracalny, kumulujący i bezpośrednio związany 
z realizacją planu. Gospodarka odpadami, zgodna z ustaleniami planu oraz przepisami prowadzona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego.

7.7.  Zdrowie ludzi

Na etapie realizacji planu hałas, pylenie, drgania i wyziewy substancji toksycznych (powłoki antykorozyjne, itp.) będą z pewnością szkodliwe, lub uciążliwe dla pracowników wykonujących prace budowlane. Uciążliwości te należy ograniczyć maksymalnie poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających  z przepisów BHP i właściwej organizacji robót.

Pracownicy, powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje zawodowe do jego przeprowadzenia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac. Teren budowy, a w szczególności wykopy pod fundamenty należy ogrodzić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych. Na terenie budowy znajdować powinna się tablica informacyjna. Wszelkie oddziaływania związane z planowanym przedsięwzięciem nie mogą powodować przekraczania standardów jakości środowiska, określonych w przepisach szczególnych, poza teren do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Podczas eksploatacji obiektów, określonych w planie przy zastosowaniu przepisów z zakresu ochrony środowiska, jak i bhp nie będzie miała wpływu na zdrowie i życie ludzi. Projekt miejscowego planu nie wprowadza zapisów, które mogłyby negatywnie oddziaływać na zdrowie, czy życie ludzi.

# 7. 8.  Ochrona dóbr materialnych i zabytków

Na obszarze objętym planem nie występują tereny objęte formami ochrony zabytków.

Zarówno planowane prace, mające na celu realizację ustaleń planu, jak i późniejsza eksploatacja obiektów pozostaną bez wpływu na dobra materialne należące do osób trzecich.

Prace budowlane wykonane będą zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami branżowymi oraz wytycznymi technicznymi, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Dostawy mediów na potrzeby prowadzonej działalności odbywać się będą w oparciu o istniejące i rozbudowane przyłącza sieciowe.

W czasie trwania realizacji ustaleń planu, jak i eksploatacji nie będzie zachodziła sytuacja pozbawienia okolicznych mieszkańców dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody i energii elektrycznej oraz środków łączności.

7.9.  Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

W Polsce obowiązuje od listopada 2003 roku rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. W rozporządzeniu tym określono poziomy dopuszczalne w środowisku pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz, a więc pól, których źródłami są linie i stacje elektroenergetyczne. Zgodnie z załącznikiem 1 rozporządzenia dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową składowa elektryczna pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać wartości 1 kV/m, a składowa magnetyczna wartości 60 A/m. W innych miejscach środowiska dopuszczalna wartość składowej elektrycznej pola o częstotliwości 50 Hz wynosi 10 kV/m, a dopuszczalna wartość składowej magnetycznej wynosi 60 A/m. 
W przypadku napowietrznych linii elektroenergetycznych wartości dopuszczalne nie mogą być przekroczone 
w przestrzeni do 2 m od poziomu ziemi lub innych powierzchni, na których mogą przebywać ludzie.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione rekomendacje i przepisy, należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy 
w otoczeniu konkretnego obiektu będącego źródłem pola elektrycznego i magnetycznego nie ma obszarów, na których występują takie pola o wartościach natężeń wyższych od określonych w tych rekomendacjach 
i przepisach jako dopuszczalne, to nie ma podstaw do stwierdzenia negatywnego wpływu tych pól na zdrowie ludzi.

Podkreślić należy, że przy oddalaniu się od linii przesyłowych i innych źródeł pól elektromagnetycznych, natężenie składowej pola elektrycznego i magnetycznego szybko maleje.

Poniższa tabela prezentuje wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego [H] w funkcji odległości od linii napowietrznych (średniego i niskiego napięcia) i typowych sytuacji ekspozycyjnych:

Tabela Nr  6

| Linia czterotorowa 2x400 kV+2x220 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odległość od osi linii [m] | 0 | 2 |  | 4 |  | 5,5 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 300 |  | 500 |  | 600 |
| Natężenie pola magnetycznego H [A/m] | 30,1 | 31,5 |  | 37,0 |  | 42,3 |  | 44,5 |  | 11,4 |  | 5,4 |  | 1,5 |  | 0,69 |  | 0,38 |  | 0,15 |  | 0,04 |  | 0,03 |
| Linia jednotorowa 15 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odległość od osi linii [m] | 0 |  | 2 |  | 4 |  | 5,5 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 300 |  | 500 |  |
| Natężenie pola magnetycznego H [A/m] | 5,1 |  | 4,9 |  | 4,2 |  | 3,5 |  | 2,0 |  | 0,32 |  | 0,12 |  | 0,03 |  | 0,2 |  | Poniżej 0,01 |  |  |  |  |  |
| Linia niskiego napięcia (0,4/0,32 kV) prowadzona na elewacji budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odległość od osi linii [m] | 0 |  | 2 |  | 4 |  | 5,5 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 300 |  | 500 |  |
| Natężenie pola magnetycznego H [A/m] | 15 |  | 3,8 |  | 1,0 |  | 0,56 |  | 0,18 |  | 0,02 |  | Poniżej 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: „Wzajemna odległość pomiędzy budynkami mieszkalnymi a liniami napowietrznymi wysokiego, średniego i niskiego napięcia różnych typów w aspekcie oddziaływania pola magnetycznego.” mgr inż. Marcin Habrych, dr inż. Marek Jaworski, dr inż. Marek Szuba – Politechnika Wrocławska

Natężenie pola magnetycznego z przedziału 0,32 A/m – 1 A/m (ponad 60-krotnie mniejsze niż wartość dopuszczalna przepisami) wystąpi wewnątrz budynków mieszkalnych zlokalizowanych: w odległości ok. 4 do

5,5 m od napowietrznej linii średniego napięcia (15 kV) prowadzonej na słupach, przy typowym obciążeniu tego rodzaju linii zasilającej.

Ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów budowlanych emitujących pola elektromagnetyczne przekraczające poziomy dopuszczalne w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w przepisach odrębnych;

7.10.  Oddziaływanie między poszczególnymi elementami

Zarówno podczas budowy, jak również w czasie eksploatacji, w przypadku zachowania podstawowych zasad poszanowania środowiska, nie przewiduje się występowania wzajemnych oddziaływań występujących między elementami przyrodniczymi środowiska.

Wzajemne oddziaływanie poszczególnych elementów na siebie jest uzależnione tylko i wyłącznie od działalności człowieka. Wzajemne oddziaływanie np. powierzchni ziemi na zwierzęta czy roślinność itp. jest wynikiem tylko 
i wyłącznie działalności wynikającej z eksploatacji, która powstanie w wyniku zamysłu człowieka.

7.11.  Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Ryzyko wystąpienia awarii może być związane ze zdarzeniami losowymi, będącymi nie do przewidzenia na etapie sporządzania planu, w tym np. wypadkami w transporcie kołowym, podczas przewozu materiałów niebezpiecznych dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Z definicji poważnej awarii wynika, że nie da się ich w pełni przewidzieć, a tym samym skutecznie zapobiec. Są to zdarzenia rzadkie, a w przypadku ich zaistnienia rozmiary katastrofy mogą być ograniczone tylko dzięki przeprowadzeniu szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej.

Szczegółowe rozwiązania projektowe obiektów muszą uwzględniać potencjalne zagrożenia i w możliwie techniczny oraz organizacyjny sposób im zapobiegać. Jednak nie da się ich w pełni przewidzieć, a tym samym i w pełni skutecznie zapobiegać. Należy, zatem stosować rozwiązania techniczne i zabezpieczenia minimalizujące ewentualne zagrożenia oraz stosować przepisy BHP i p.poż.

7.12. Oddziaływanie na zasoby naturalne

W związku z realizacją ustaleń ocenianego planu, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania na zasoby naturalne. Na obszarze objętym niniejszą prognozą nie prowadzi się eksploatacji surowców kopalnych. Nie udokumentowano również występowania złóż kopalnych.

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru raz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy - biorąc pod uwagę cele 
i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia uwarunkowania środowiska, krajobrazu, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Jest zgodny z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz innymi przepisami szczególnymi.

W pracach nad planem miejscowym zapewniono udział społeczeństwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Projekt planu był dostępny na stronie BIP gminy. Zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych.

Zapewniono odpowiednią ilość i jakość wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Przy przeznaczeniu terenu pod zabudowę i korzystaniu z niego organ ważył interes publiczny i interesy prywatne oraz środowiskowe i społeczne. Przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowę produkcyjno-usługową  umożliwi rozwój miejsc pracy w powiązaniu z istniejącymi terenami usługowymi oraz zapewni możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury gminy. Przyjęte rozwiązania ułatwiają przemieszczanie się pieszych i rowerzystów oraz umożliwiają korzystanie ze środków transportu.

Przeprowadzona analiza stwierdziła, iż założenia planu nie będą stwarzać zagrożeń dla środowiska. Realizacja miejscowego planu nie będzie wpływać na obszary Natura 2000. Trzeba jednak pamiętać, iż zarówno na etapie szczegółowego projektowania, realizacji, jak i eksploatacji należy stosować się do rozwiązań chroniących środowisko, określonych w niniejszej prognozie.

# 9.	Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn, dla wsi Śmieszkowo działek nr: 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 215/2, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, część 217/1, 218/1, 218/2, 221, część 222, część 209/2 ,  12/16, 12/20, 12/21, 12/3,  8, 243, dla wsi Białężyn działek nr  25/5 i 285/2   nie wprowadza zmian, które byłyby w oczywisty sposób zagrożeniem lub znaczną degradacją środowiska. Podczas realizacji i eksploatacji należy stosować się do poniższych zasad:

Etap realizacji

- do prac należy zastosować materiały trwałe, nowoczesne, posiadające atesty między innymi Państwowego Zakładu Higieny;

- masy ziemne powstające w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować na terenie nieruchomości w celu ukształtowanie terenu, pod warunkiem nie przekroczenia standardów  jakości gleby i ziemi lub zgodnie z przepisami odrębnymi;

- prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót i konserwacji maszyn i urządzeń. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną;

- nie dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi i olejowymi, 
a w przypadku awarii sprzętu budowlanego zapewnić sposób neutralizacji i minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne;

- na etapie opracowania projektu organizacji budowy powinno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom (np. poprzez ustawienie ekologicznych kabin ustępowych typu Toj-Toj) oraz ustawienie regularnie opróżnianych pojemników na odpady bytowe;

- niedozwolone  jest wykonywania prac remontowych sprzętu budowlanego, takich jak wymiana oleju i inne wymiany elementów maszyn, powodujące powstawania odpadów niebezpiecznych;

- oleje, smary, ropa paliwa muszą być przechowywane w szczelnych pojemnikach;

- odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywać do unieszkodliwienia, odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia;

- odpady związane bezpośrednio z materiałami stosowanymi w trakcie eksploatacji (poza ziemią z wykopów) muszą zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- prace ziemne w pobliżu ewentualnych krzewów i drzew wykonywać w sposób najmniej dla nich szkodliwy tj. pnie drzew rosnących w bezpośredniej bliskości projektowanych obiektów należy osłonić tkaniną jutową, matami słomianymi lub trzcinowymi oraz deskami połączonymi drutem;

- roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości, wykonywać ręcznie, należy stosować metodę przewiertu aby podczas wykonywania prac ziemnych uszkodzenia systemu korzeniowego były minimalne;

  - tak zaplanować trasę przejazdów samochodów i ciężkiego sprzętu, aby zminimalizować uciążliwość dla okolicznych mieszkańców,

  - należy zadbać o dobry stan techniczny maszyn oraz systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub itp.). Szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczenia emitowanego hałasu oraz wibracji. Ograniczenie hałasu oraz wibracji można osiągnąć poprzez: obudowę części lub całości maszyny osłonami akustycznymi, zastosowanie elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek, zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych oraz właściwą eksploatację sprzętu budowlanego,

- maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania, odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach;

- niedopuszczalne jest palenie ognisk na terenie eksploatacji złoża a zwłaszcza papy, opon, rozpuszczalników, farb itp.

Rozwiązania chroniące środowisko, na etapie eksploatacji:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniają zasady ochrony środowiska i przyrody, które realizowane będą poprzez:

- wyposażenie, terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i w zbiorowy odbiór ścieków bytowych, dopuszcza się do czasu realizacji sieci lokalne gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych bezodpływowych zbiornikach lub oczyszczanie w przydomowych oczyszczalniach ścieków;

- ochronę ziemi poprzez zorganizowany system odbioru odpadów zgodnie z przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- ochronę przed hałasem poprzez utrzymanie hałasu na poziomie dopuszczalnym dla terenów chronionych akustycznie,

- ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów budowlanych emitujących pola elektromagnetyczne przekraczające poziomy dopuszczalne w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w przepisach odrębnych;

- ochronę powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi do Prawa ochrony środowiska określającymi dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń do środowiska;

- każdy kto realizuje i eksploatuje obiekt budowlany emitujący ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko winien zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne lub urządzenia by doprowadzić do utrzymania dopuszczalnych poziomów emisji określonych w przepisach o ochronie środowiska, w granicach terenu, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;

- dla zachowania równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia ustala się na terenach przewidzianych do zabudowy i zagospodarowania maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy i minimalne wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego;

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

- Teren objęty planem miejscowym leży w granicach subzbiornika piętra trzeciorzędowego nr 127 „Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie” – na tym obszarze obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i postępowanie zgodne z Prawem wodnym.

# 10.	 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania

Monitoring środowiska przeprowadzany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, który realizuje wytyczne Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). W ramach PMŚ prowadzony jest monitoring: jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu i wibracji, pól elektromagnetycznych, gospodarki odpadami, gleb.

Cele PMŚ osiągane są poprzez realizację następujących zadań cząstkowych:

- wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska,

- prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych,

- gromadzenie i analizę wyników badań i obserwacji,

- ocenę stanu i trendów zmian jakości poszczególnych elementów środowiska w oparciu o ustalone kryteria,

- identyfikację obszarów przekroczeń standardów jakości środowiska,

- analizy przyczynowo-skutkowe,

- opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów i ich udostępnianie w formie drukowanej lub zapisu elektronicznego, w tym za pomocą internetu.

Monitoring stanu środowiska prowadzony jest również przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu.

Wdrożenie w życie rozwiązań przewidzianych w prognozowanym dokumencie nie wymaga stałego monitorowania, jednak w przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami, a stanem rzeczywistym konieczna jest szybka reakcja. Zapisy planu miejscowego i prognozy pozwalają na określenie zmian, jakie mogą wystąpić w środowisku przy realizacji poszczególnych inwestycji.

Monitoring w zakresie przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczania terenu, ładu przestrzennego, warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony i kształtowania środowiska powinien zawierać kontrolę i ocenę takich elementów jak: stan wyposażenia obszaru w kluczowe dla jakości środowiska elementy infrastruktury technicznej, zachowanie odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej w granicach danej działki, zachowanie ustalonych w planie parametrów nowej zabudowy. Okresowe przeglądy zainwestowania terenów i realizacji ustaleń planu miejscowego powinny być przeprowadzane przez organy administracji samorządowej. Wójt Gminy Czarnków będzie prowadził monitoring w zakresie oddziaływania na środowisko polegający na analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu  środowiska lub w ramach indywidualnych zamówień. Będzie kontrolował i oceniał zgodność wyposażenia terenu na obszarze objętym planem miejscowym, w infrastrukturę techniczną zgodnie z ustaleniami przyjętego dokumentu.

# 11. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na lokalizację obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wsi Śmieszkowo i Białężyn, gmina Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie) nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

# Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i  krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem oceny w niniejszej prognozie, realizuje dwa generalne (główne) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym (unijnym) i adaptowane w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i regionalnego:

- poprawa efektywności korzystania z zasobów - poprzez nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii;

- poprawa jakości życia z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju – poprzez prowadzenie polityki przestrzennej z zachowaniem zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich przez obecne i przyszłe pokolenia

Dokumenty na szczeblu krajowym:

- Strategia Rozwoju Kraju 2020 - to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe.

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne:

  - Sprawne i efektywne państwo,

  - Konkurencyjna gospodarka,

  - Spójność społeczna i terytorialna,

Strategia średniookresowa wskazuje działania polegające na usuwaniu barier rozwojowych, w tym słabości polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys gospodarczy, jednocześnie jednak koncentrując się na potencjałach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione i wykorzystane będą stymulowały rozwój. Celem głównym Strategii staje się  więc wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych 
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności - jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat.

Przedstawiono w niej 10 kluczowych dla przyszłości wyzwań oraz dylematy wymagające rozstrzygnięć, by wyzwania te podjąć, oraz narzędzia niezbędne dla osiągania wyznaczanych celów:

- Wzrost konkurencyjności

- Sytuacja demograficzna

- Wysoka aktywność pracy oraz adaptacyjność zasobów pracy

- Odpowiedni potencjał infrastruktury

- Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne

- Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego

- Solidarności i spójności regionalna

- Poprawa spójności społecznej

- Sprawne państwo

- Wzrost kapitału społecznego Polski

Koncepcja Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oparta jest o przedstawienie najważniejszych  decyzji, które należy podjąć w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić rozwój gospodarczy i społeczny w perspektywie do 2030, którego celem będzie poprawa jakości życia Polaków. DSRK określa także najważniejsze wyzwania związane z polityką makroekonomiczną, w tym konieczność dokonania realokacji wydatków publicznych na rzecz wydatków rozwojowych. Osiąganie strategicznego celu kluczowego będzie możliwe dzięki trzem  filarom zadaniowym: innowacyjności (modernizacji), terytorialnie zrównoważonego rozwoju (dyfuzji),efektywności.

- Polityka ekologiczna państwa do 2025 r. – przyjęta przez Radę Ministrów i uchwałę Sejmu RP dnia 22 sierpnia 2001 roku, uchwała nie została opublikowana w Monitorze Polskim. Uchwała ta aprobująco odnosiła się do przyjętego wcześniej przez Radę Ministrów dokumentu dotyczącego nowej polityki ekologicznej.  Głównym celem nowej polityki ekologicznej państwa do 2025 r. jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych), wytyczanie strategii zrównoważonego rozwoju kraju oraz wdrażanie takiego modelu jego rozwoju, który zapewni skuteczną regulację i reglamentację korzystania ze środowiska naturalnego, tak aby rodzaj i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich użytkowników nie stwarzały zagrożenia dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. Istotnym elementem służącym realizacji tego celu jest i będzie dostosowanie się przez Polskę do wymagań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, związane z procesami integracji. Wskazuje na potrzebę racjonalnego wykorzystywania surowców, materiałów, wody i energii oraz na coraz większą rolę rozwoju energetyki odnawialnej. Jednym z celów polityki ekologicznej jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikające z narażenia na szkodliwe dla człowieka czynniki środowiskowe. Za istotną uznaje się również poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego, ochronę przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i poważnymi awariami przemysłowymi, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz uporządkowanie gospodarowania odpadami.

Opracowany projekt miejscowego planu realizuje te zadania poprzez ustalenia dotyczące zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej (zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł ciepła, z zastosowaniem paliw: gazowych, płynnych lub stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii i urządzeń do ich spalania o wysokim stopniu sprawności, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, gospodarkę odpadami).

- Programy ochrony powietrza wykonywane są w świetle dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie  jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Oceny te realizowane są w strefach według dwóch kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
i ustanowionych ze względu na ochronę roślin. Zakres oceny jakości powietrza w strefach jest dodatkowo poszerzany o zanieczyszczenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu – zapisy w planie wykorzystanie nakazują zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł ciepła, z zastosowaniem paliw: gazowych, płynnych lub stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii i urządzeń do ich spalania 
o wysokim stopniu sprawności.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022  (przyjęty uchwałą Nr 88 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2016 r. 
w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami do 2022” (M.P.  poz. 784) – Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (Kpgo) będzie obowiązywał do 2022 r. Dokument obejmuje zakres działań niezbędnych dla zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju. W Kpgo, oprócz kontynuacji dotychczasowych zadań, ujęto nowe cele i zadania, które dotyczą 6 kolejnych lat, a perspektywicznie okresu do 2030 r. Głównym celem dokumentu jest określenie polityki gospodarki odpadami, sposobów postępowania z odpadami, wpisującej się w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z założeniami Kpgo, przede wszystkim należy zapewnić realizację działań znajdujących się najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami - a więc zapobiegać ich wytwarzaniu oraz stworzyć niezbędną infrastrukturę do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling i osiągnąć założone cele.

Ustalenia w planie: gromadzenie i segregacja odpadów w miejscach ich powstawania, dalsze ich                           zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Dokumenty na szczeblu wojewódzkim:

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 – dokument strategiczny, wykorzystywany przez Samorząd Województwa, jako narzędzie zarządzania środowiskiem w skali województwa. W dokumencie przewiduje się, że zarządzanie to będzie odbywać się z wykorzystaniem instrumentów pozwalających na weryfikację Programu w oparciu o wyniki monitorowania procesów zachodzących w szeroko rozumianym otoczeniu realizowanej polityki ekologicznej. Program zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy działań planowanych do realizacji w latach  2016-2020: zadań własnych samorządu województwa wielkopolskiego oraz zadań monitorowanych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, czy instytucje odpowiedzialne za realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych z terenu województwa  wielkopolskiego.

Dokument ten formułuje również cele i priorytety ekologiczne, działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Realizacja Programu ma zapewnić zrównoważony rozwój województwa, w którym wymagania ochrony środowiska mają istotny wpływ na przyszły charakter regionu a także wspierają jego rozwój gospodarczy.

# Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r., której celem jest:

- zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia,

- zwiększenie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy,

- wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzeni.

Określa główne cele i kierunki rozwoju województwa. Dokument ten dotyczy obszarów i zagadnień, które są przedmiotem interwencji publicznej oraz formułuje cele dla działań podmiotów publicznych. W Strategii sformułowano wizję i misję województwa oraz cele strategiczne, operacyjne i horyzontalne a także cel generalny, którym jest „Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacyjnego, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców”

Dokumenty na szczeblu lokalnym:

- Strategia Rozwoju Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na lata 2011 – 2020.

Określa kierunki rozwoju powiatu w perspektywie lat 2011 – 2020 i wskazuje priorytety działalności na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców. W Strategii zostały określone następujące cele strategiczne:

- dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb społecznych i rozwijającej się gospodarki.

- zapewnienie rozwoju kapitału ludzkiego, jego bezpieczeństwa i jakości.

- przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie przedsiębiorczości i aktywizowanie lokalnego rynku pracy.

- Plan gospodarki odpadami dla powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

Przedstawia problem gospodarki odpadami na terenie powiatu. Obejmuje zagadnienia związane z powstawaniem, selektywnym gromadzeniem, wykorzystaniem i unieszkodliwianiem powstających na terenie powiatu odpadów.

Cele określone w powyższych dokumentach uwzględnia się poprzez wprowadzenie w projekcie uchwały:

- zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej z uwzględnieniem rozwiązań racjonalnych pod kątem wykorzystania zasobów środowiska – poprzez wyposażenie, terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i w zbiorowy odbiór ścieków bytowych, dopuszcza się do czasu realizacji sieci lokalne gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych bezodpływowych zbiornikach,

- odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych:

a) na terenie KDD, KDZ, KDW, PU i U (z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych)  do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, w razie braku możliwości przyłączenia do ww. sieci  dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej, w tym do  dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych,

b)  na pozostałym terenie do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, w razie braku możliwości

przyłączenia do ww. sieci  dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren

nieutwardzony działki budowlanej, w tym do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.

Zapisy planu odwołują się do między innymi do celów związanych z poprawą jakości życia mieszkańców,

wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, podniesieniem poziomu wykształcenia oraz rozwojem

społeczeństwa informacyjnego.

Generalnym celem uwzględniającym ochronę środowiska ustanowionym na szczeblu międzynarodowym,

wspólnotowym i krajowym, a istotnym również z punktu widzenia opracowywanego planu miejscowego jest

zrównoważony rozwój tzn. taki rozwój gospodarczy, techniczny i społeczny, który nie powoduje szkód w środowisku naturalnym i nadmiernie nie wyczerpuje jego zasobów.

Projektowany dokument odnosi się do zapisów Krajowego Plan Gospodarki Odpadami 2022- (przyjęty uchwałą Nr 88 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami do 2022” (M.P.  poz. 784 – ustalenia w planie: gospodarowanie odpadami powstającymi na obszarze objętym planem oraz przemieszczanie mas ziemnych powstałych w procesie inwestycyjnym.

# 13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

W rozdziale 1 Prognozy określono cele i zakres prognozy oraz jej powiązania z innymi dokumentami. Prognozę skutków wpływu na środowisko przyrodnicze opracowano w związku ze sporządzeniem  projektu miejscowego przestrzennego Gminy Czarnków, dla terenów położonych we wsi Śmieszkowo i Białężyn.

Głównym celem prognozy jest określenie wpływu realizacji ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze, krajobraz i ludzi. W prognozie zawarto również rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań ustaleń planu na środowisko, rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie proponowanych ustaleń na środowisko. Na obszarze objętym niniejszym planem obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków,  na obszarze wsi: Śmieszkowo i Białężyn zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/270/2005 Rady Gminy Czarnków 8 grudnia 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z  2006 r. nr 3 poz. 40), wg którego obszary objęte niniejszą uchwałą oznaczono jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), teren zabudowy produkcyjnej (P), zabudowy usługowej (U) i zabudowy zagrodowej (RM), teren rolniczy (R) i tereny dróg publicznych KD, teren drogi wewnętrznej KDW.

W rozdziale 2 wskazano podstawę prawną prognozy.

W rozdziale 3 zawarto informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy.

Opracowując niniejszą „Prognozę...” zinwentaryzowano zasoby i walory fizyczne, krajobrazowe i kulturowe środowiska. Podczas prognozowania zastosowano wiedzę oraz doświadczenie autorów.

W rozdziale 4 przeanalizowano istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.

Działki objęte planem usytuowane są w zwartej zabudowie wsi Śmieszkowo i Białężyn. Graniczą z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zabudową zagrodową, zabudową usługową, zabudową produkcyjną  i gruntem rolnym. Tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę są dostępne z drogi wojewódzkiej, z dróg gminnych i dróg wewnętrznych. Projektowana zabudowa będzie dostępna z istniejących dróg. Obszar objęty planem (obejmuje działki nr: 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 215/2, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, część 217/1, 218/1, 218/2, 221, część 222, część 209/2, 12/16, 12/20, 12/21, 12/3 , 8, 243- wieś Śmieszkowo oraz 25/5 i 285/2 – wieś Białężyn.

Omawiane lokalizacje znajdują się na obszarze Jednolitych Części Wód Rzecznych rzeki Flinty i Gulczanki.

Teren objęty planem miejscowym leży w granicach subzbiornika piętra trzeciorzędowego nr 127 „Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie” – na tym obszarze obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i postępowanie zgodne z Prawem wodnym.

Obszar gminy zajmują gleby bielicowe i brunatne strefy umiarkowanej. Gleby brunatne występują głównie 
w części środkowo-wschodniej gminy. Gleby brunatne są żyzne o dużym znaczeniu dla rolnictwa, zaliczane są do III klasy bonitacji gleb. W sąsiedztwie głównego koryta rzeki Noteć występują gleby torfowe, murszowe i mady.

W obrębie gruntów ornych wyróżnia się 9 kompleksów przydatności rolniczej gleb. W gminie Czarnków mamy do czynienia z kompleksem 2, czyli pszennym dobrym, kompleksem 5 – żytnim, kompleksem 6 – żytnim słabym, kompleksem 7 – żytnim bardzo słabym oraz kompleksem 9, a więc zbożowo-pastewnym słabym. W dolinie Noteci występują głównie łąki i pastwiska lokalnie wykorzystywane na uprawę roślin okopowych i pastewnych.

Na obszarze opracowania nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych.

Na badanym terenie nie stwierdzono naturalnych stanowisk zwierząt, badany obszar nie stanowi rejonu wędrówek ssaków i ptaków, które w większości nie znajdują tu dobrych warunków do zakładania gniazd, osiedlania i żerowania.

W bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji nie odnotowano stanowisk ani siedlisk gadów i płazów.

Na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję nie stwierdzono występowania cennych przyrodniczo bądź chronionych gatunków grzybów wielkoowocnikowych, porostów i mszaków.

Reasumując, stwierdza się, że obszar opracowania nie stanowi zagrożenia dla świata zwierzęcego 
i roślinnego.

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, teren wykorzystywany będzie nadal 
w przypisany mu dotychczas sposób. Brak realizacji zapisów planu nie jest związany z istniejącą szatą roślinną i światem zwierzęcym.

Na terenie planu obecnie głównym źródłem zanieczyszczeń są zanieczyszczenia komunikacyjne oraz emisja niska. Niska emisja niska  pochodzi z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. Do źródeł niskiej emisji zaliczyć należy przede wszystkim indywidualne posesje, ciepłownie miałowo-węglowe, mniejsze zakłady produkcyjne, punkty usługowe i handlowe. Niska emisja szczególnie uciążliwa jest w okresie grzewczym. Najmniej ekologicznym paliwem jest węgiel. W celu ograniczenia stopnia zanieczyszczeń proponowane są alternatywne systemy grzewcze. W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan powietrza atmosferycznego pozostanie na obecnym poziomie. Należy jednak zauważyć, iż źródłem emisji zanieczyszczeń może być emisja z terenów sąsiednich. Zatem stan powietrza może ulec pogorszeniu, jeżeli w otoczeniu terenu powstanie zakład będący źródłem emisji do powietrza.

Tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę są dostępne z dróg wojewódzkiej (DW178) z dróg gminnych 
i dróg wewnętrznych. Teren lokalizacji nie był do chwili obecnej monitorowany pod względem poziomów hałasu przez państwowe służby ochrony środowiska. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn zawiera ustalenia dotyczące ochrony przed hałasem. Źródłem hałasu w otoczeniu omawianego terenu będą pracujące maszyny a także pojazdy własne mieszkańców poruszające się w obrębie granic opracowania. W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu hałas pozostanie na obecnym poziomie.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty objęte formami ochrony zabytków, krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury współczesnej.

Teren objęty planem miejscowym leży w granicach subzbiornika piętra trzeciorzędowego nr 127 „Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie” – na tym obszarze obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i postępowanie zgodne z Prawem wodnym, oraz poza obszarem podlegającym prawnym formą ochrony przyrody.

W przypadku braku realizacji projektu planu, teren wykorzystywany będzie w dotychczas sposób, na zasadach określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium.

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w stanie środowiska przyrodniczego.

W rozdziale 5 opisano stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Obszar opracowania ze względu na swoją rozpiętość jest różnie ukształtowany, ale dominującą rolę stanowią tereny zielone, ukształtowanie terenu jest stosunkowo płaskie, częściowo zadrzewione, dominuje roślinność zielona niska pospolita dla typowej przestrzeni zabudowanej. Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to tereny wcześniej przekształcone działalnością człowieka. Najbliżej usytuowanymi obszarami chronionymi są:

Rezerwaty: Źródliska Flinty- otulina oddalone o około 11 km

OCHK Puszcza Notecka – 6,30 km

Natura 2000 OSO Puszcza Notecka PLB 300015 – 8,71 km

Natura 2000 SOO Dolina Noteci PLH 300004 - 3,60 km

terenu nie powodowało zagrożenia dla środowiska naturalnego

W rozdziale 6 opisano problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów  podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na obszarze objętym planem nie występują istotne naturalne problemy środowiskowe.

Nie odnotowano większych zagrożeń abiotycznych i biotycznych, takich jak częste ulewne deszcze, silne wiatry, duże spadki terenu, żerowanie zwierzyny. Teren położony jest również poza obszarem zagrożeń  antropogennych, takich jak szlaki komunikacyjne, czy penetracja turystyczna.

Realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn wraz z prowadzeniem prawidłowej eksploatacji infrastruktury technicznej, prowadzeniem selektywnej gospodarki odpadami, jak również zastosowaniem paliw charakteryzujących się niską emisyjnością do środowiska nie powinna wpływać negatywnie na obszary objęte jakąkolwiek formą ochrony przyrody, w tym również na obszary Natura 2000. Ustalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniają zasady ochrony środowiska i przyrody poprzez zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

Teren objęty planem miejscowym leży w granicach subzbiornika piętra trzeciorzędowego nr 127 „Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie” – na tym obszarze obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i postępowanie zgodne z Prawem wodnym.

Oddziaływanie realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być związane z wpływem na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. Oddziaływania te mogą mieć charakter:

- bezpośredni – mogą one powstawać bezpośrednio w związku z realizacją oraz funkcjonowaniem inwestycji,

- pośredni lub wtórny – mogą one występować jako wpływ innego bezpośredniego oddziaływania,

- skumulowany – mogą one przejawiać się jako suma skutków realizacji różnych rodzajów inwestycji rozpatrywanych łącznie, także sumarycznie z oddziaływaniem istniejących już wcześniej przedsięwzięć,

- krótkoterminowy i chwilowy – najczęściej oddziaływania te powstają w związku z bezpośrednim momentem realizacji przedsięwzięcia, niekiedy także w krótkim okresie jego późniejszego funkcjonowania,

- średnioterminowy – wiąże się zarówno z okresem realizacji inwestycji, jej rozruchem, jak również z chwilą jej całkowitego wdrożenia,

- długoterminowy i stały – których konsekwencje są widoczne lub odczuwalne bezpośrednio lub pośrednio, trwale i nieprzerwanie, bezustannie po wystąpieniu oddziaływania.

Gleba i szata roślinna, świat zwierzęcy i różnorodność biologiczna

Na etapie realizacji ustaleń planu, wpływ na glebę i szatę roślinną w fazie budowy ograniczy się praktycznie do bezpośredniego otoczenia terenu lokalizacji, gdzie prowadzone będą prace budowlane. Oddziaływanie na glebę i szatę roślinną na etapie realizacji będzie miało charakter bezpośredni, krótkoterminowy, nieodwracalny.

Oddziaływanie inwestycji będzie największe w okresie realizacji. Realizacja inwestycji bezpośrednio będzie oddziaływała na okoliczną faunę. Zakłada się jednak, iż realizacja planu nie powinna spowodować żadnych zakłóceń w ich biologii, ponieważ stwierdzone gatunki zwierząt są gatunkami płochliwymi, potrafią czasowo przemieścić się na teren położony obok i następnie powrócić w to samo miejsce.

W bezpośredniej strefie oddziaływania nie odnotowano stanowisk ani siedlisk gadów i płazów.

Realizacja ustaleń planu spowoduje powstanie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (U/MN), teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU).

Nowo powstała zabudowa przyczyni się do zakładania ogrodów, które są miejscem bytowania i żerowania. Dzięki temu zwiększy się różnorodność gatunkowa drzew i krzewów, zostanie wzbogacona bioróżnorodność. Również istniejące pojedyncze zadrzewienia i zakrzaczenia mogą być wykorzystanie i zachowane w obrębie wyznaczonych powierzchni biologicznie czynnych poszczególnych działek.

Prognozuje się, iż realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku 
z dotychczasowym użytkowaniem terenu, nie wpłynie znacząco negatywnie na glebę, szatę roślinność, świat zwierzęcy i bioróżnorodność terenu.

Wody podziemne i powierzchniowe

Ustalenia planu określają rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej, mające za zadanie wyeliminować negatywne skutki dla środowiska realizowanego planu poprzez wyposażenie, terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji ściekowej, poprzez układ kanałów grawitacyjnych oraz przepompowni i rurociągów tłocznych, tworzących system sieci kanalizacji ściekowej, ścieki przekazywane będą na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Tymczasowo ścieki mogą być odprowadzane do szczelnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe, nieczystości będą wywożone na stację zlewną oczyszczalni ścieków. Zapisy planu zagospodarowania dopuszczają oczyszczanie ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych  - na terenie KDD, KDZ, KDW, PU i U (z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych)  do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, w razie braku możliwości przyłączenia do ww. sieci  dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej, w tym do  dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych,

- na pozostałym terenie do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, w razie braku możliwości   przyłączenia do ww. sieci  dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren  nieutwardzony działki budowlanej, w tym do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.

Zakłada się, iż realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. Zapisy planu nie wprowadzają żadnych ustaleń, które mogą spowodować nie osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Powietrze atmosferyczne, klimat

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, zagrożenie dla stanu powietrza wynikać będzie z pracy sprzętu budowlanego 
i środków transportu, powodujących emisję pyłu oraz produktów spalania oleju napędowego i benzyny. Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń występować będzie podczas realizacji robót budowlanych. Emitowany będzie pył i zanieczyszczenia gazowe CO, NO2. Ilość potencjalnych zanieczyszczeń należy szacować jako stosunkowo niewielką. Można więc stwierdzić, że powstające zanieczyszczenia powietrza w trakcie budowy będą miały zasięg lokalny w otoczeniu placu budowy, nie spowodują trwałych negatywnych zmian w środowisku. Ustalenia planu wskazują na zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę, poprzez indywidualne systemy grzewcze 
z zastosowaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach 
o wysokim stopniu sprawności lub przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii.

Sposób oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie miał charakter bezpośredni, stały i długoterminowy. Z uwagi na dynamiczny charakter atmosfery możliwość kumulacji zanieczyszczeń będzie niewielka. Nie przewiduje się, aby ustalenia miejscowego planu wpłynęły negatywnie na klimat gminy Czarnków na obszarze wsi: Śmieszkowi Białężyn  i najbliższych terenów, stan sanitarny nie pogorszy się.

Krajobraz

W trakcie prowadzenia prac budowlanych dojdzie do znaczących zmian w lokalnym krajobrazie, objawiających się: wykopami w wyniku prac ziemnych i instalacyjno – montażowych, oznakowaniem informacyjnym oraz ostrzegawczym, tymczasowym zapleczem budowy (m.in. kontenery socjalne). Na etapie realizacji planu należy zachować ład i porządek na placach budowy.

Projekt planu miejscowego uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, określa wymaganą formę budynków i geometrię dachu oraz minimalne i maksymalne wskaźniki.

Dzięki takim ustaleniom planu, wykluczona zostanie możliwość negatywnego, niekorzystnego wpływu na krajobraz.

Hałas i wibracje

Na obszarze objętym inwestycją  zapisy planu ustalają  ochronę środowiska poprzez ochronę przed hałasem przez utrzymanie hałasu na poziomie dopuszczalnym, dla terenu:

- zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla terenu mieszkaniowo-

usługowego,

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Plan nie wprowadza zapisów, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na zmianę klimatu akustycznego. Oddziaływanie na klimat akustyczny nie może powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, dla terenów chronionych akustycznie, zgodne z cytowanym powyżej rozporządzeniem.

Odpady

Na etapie budowy powstaną odpady związane z użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz z odpady związane z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Na etapie realizacji planu, będzie to oddziaływanie pośrednie, okresowe, krótkotrwałe, nieodwracalne. Wytwarzanie odpadów ma charakter długookresowy, nieodwracalny, kumulujący i bezpośrednio związany z realizacją planu. Gospodarka odpadami, zgodna z ustaleniami planu oraz przepisami prowadzona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego.

Zdrowie ludzi

Na etapie realizacji planu hałas, pylenie, drgania i wyziewy substancji toksycznych (powłoki antykorozyjne, itp.) będą z pewnością szkodliwe, lub uciążliwe dla pracowników wykonujących prace budowlane. Uciążliwości te należy ograniczyć maksymalnie poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających  z przepisów BHP i właściwej organizacji robót. Pracownicy, powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje zawodowe do jego przeprowadzenia. Projekt miejscowego planu nie wprowadza zapisów, które mogłyby negatywnie oddziaływać na zdrowie, czy życie ludzi.

# Ochrona dóbr materialnych i zabytków

Na obszarze objętym planem nie występują tereny objęte formami ochrony zabytków. W czasie trwania realizacji ustaleń planu, jak i eksploatacji nie będzie zachodziła sytuacja pozbawienia okolicznych mieszkańców dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody i energii elektrycznej oraz środków łączności.

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

Zapisy planu zagospodarowania określają ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów budowlanych emitujących pola elektromagnetyczne przekraczające poziomy dopuszczalne w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w przepisach odrębnych.

Oddziaływanie między poszczególnymi elementami

Zarówno podczas budowy, jak również w czasie eksploatacji, w przypadku zachowania podstawowych zasad poszanowania środowiska, nie przewiduje się występowania wzajemnych oddziaływań występujących między elementami przyrodniczymi środowiska.

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Ryzyko wystąpienia awarii może być związane ze zdarzeniami losowymi, będącymi nie do przewidzenia na etapie sporządzania planu, w tym np. wypadkami w transporcie kołowym, podczas przewozu materiałów niebezpiecznych dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Oddziaływanie na zasoby naturalne

W związku z realizacją ustaleń ocenianego planu, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania na zasoby naturalne. Na obszarze objętym niniejszą prognozą nie prowadzi się eksploatacji surowców kopalnych. Nie udokumentowano również występowania złóż kopalnych.

W rozdziale 9 przedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań.

Omawiany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn, nie wprowadza zmian, które byłyby w oczywisty sposób zagrożeniem lub znaczną degradacją środowiska. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniają zasady ochrony środowiska i przyrody.

W rozdziale 10 opisano Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. Wdrożenie w życie rozwiązań przewidzianych w prognozowanym dokumencie nie wymaga stałego monitorowania, jednak w przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami, a stanem rzeczywistym konieczna jest szybka reakcja. Zapisy planu miejscowego i prognozy pozwalają na określenie zmian, jakie mogą wystąpić w środowisku przy realizacji poszczególnych inwestycji. Ze względu na lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem oceny w niniejszej prognozie, realizuje dwa generalne (główne) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym (unijnym) i adaptowane w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i regionalnego:

- poprawa efektywności korzystania z zasobów - poprzez nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii;

- poprawa jakości życia z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju – poprzez prowadzenie polityki przestrzennej z zachowaniem zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich przez obecne i przyszłe pokolenia.

„Wzajemna odległość pomiędzy budynkami mieszkalnymi a liniami napowietrznymi wysokiego, średniego i niskiego napięcia różnych typów w aspekcie oddziaływania pola magnetycznego.” mgr inż. Marcin Habrych, dr inż. Marek Jaworski, dr inż. Marek Szuba – Politechnika Wrocławska