GMINA CZARNKÓW

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBOW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY CZARNKÓW

Czarnków, czerwiec 2009 r.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY CZARNKÓW

Czarnków, czerwiec 2009 r.

Spis treści

1.WPROWADZENIE	5

2. CEL I ZADANIA PROGRAMU	6

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY CZARNKÓW	7

4. BUDOWA, POCHODZENIE I KRÓTKA HISTORIA AZBESTU	7

5. ZAGROŻENIA DLA CZŁOWIEKA ZWIĄZANE Z AZBESTEM  I WSTĘPNE ZAPOBIEGANIE	9

6. PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA  I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	12

6.1. Dyrektywy Unii Europejskiej	12

6.2. Ustawy	17

6.3. Rozporządzenia	17

7. AKTUALNY STAN W ZAKRESIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I GOSPODARKA ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST W POWIECIE CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIM	21

7.1. Wprowadzenie	21

8. WYKAZ MIEJSC W  KTÓRYCH JEST WYKORZYSTYWANY  AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST NA TERENIE GMINY CZARNKÓW	33

9.	PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW AZBESTOWYCH	38

9.1. Założenia programu	38

9.2 Oszacowanie ilości wyrobów zawierających azbest wymagających usunięcia oraz pojemności potrzebnych składowisk	39

9.3. Strategia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania  odpadów azbestowych	42

9.3.1. Wprowadzenie	42

9.3.2. Cele w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej	42

9.3.3. Harmonogram realizacji "Programu ..." i koszty jego wdrożenia	43

9.3.4. Aspekty finansowe realizacji Programu	44

10. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU	45

11. ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU	57

12. PROPONOWANE ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ  USUWAJĄCYM WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CZARNKÓW	58

13. WYTYCZNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU GMINNEGO, WŁAŚCICIELI,  ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOWŚCI I WYKONAWCÓW PRAC POLEGAJĄCYCH  NA ZABEZPIECZENIU I USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	60

14. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU	60

14.1. Zakres zadań realizowanych na poziomie gminnym	62

15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI	63

15.1. Podsumowanie	63

15.2. Wskaźniki monitorowania efektywności planu	65

15.3. Weryfikacja i aktualizacja programu	66

# 1.WPROWADZENIE

Obowiązek opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czarnków” wynika bezpośrednio z zapisów „Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r., obejmującego lata 2002-2032. Zgodnie z wytycznymi krajowego programu ponad 15 mln ton wyrobów zawierających azbest występujących obecnie na terenie kraju, musi zostać usunięty do 31 grudnia 2032 r.

W związku z zagrożeniem jakie niesie za sobą obecność włókien azbestu w wdychanym przez człowieka powietrzu, program ten stał się priorytetem dla ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Przy tak dużym nagromadzeniu się wyrobów azbestowych w obiektach budowlanych i w infrastrukturze towarzyszącej, ich wyeliminowanie ze środowiska, jest niewątpliwie procesem długotrwałymi i bardzo kosztownym.

Azbest przez dziesiątki lat wykorzystywany był do produkcji m.in.:

- pokryć dachowych (tzw. eternit płaski i falisty),

- płyt balkonowych i elewacyjnych,

- rur kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania,

- materiałów wykorzystywanych do izolacji cieplnej, kotłów, bojlerów, przewodów centralnego ogrzewania,

- ognioodpornych kocy azbestowych.

Należy uświadomić społeczeństwu, iż zagrożenie jakie niesie za sobą występowanie w otoczeniu wyrobów azbestowych nasila się wraz z okresem ich użytkowania. Bardzo ważną rzeczą jest więc, jednoznaczne określenie strategii działań podejmowanych w celu pozbycia się szkodliwych produktów.

# 2. CEL I ZADANIA PROGRAMU

Celem programu jest stworzenie na terenie gminy Czarnków sprawnego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Realizacja działań określonych w niniejszym programie zmierza do:

- stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Czarnków, aż do całkowitego pozbycia się przedmiotowych wyrobów do 2032r.

- ograniczenia negatywnych skutków oddziałania wyrobów azbestowych na zdrowie mieszkańców miasta.

Do podstawowych zadań określonych w niniejszym „Programie (….)” zalicza się:

- organizację szeroko zakrojonej kampanii edukacyjno-informacyjnej,

- wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Czarnków,

- sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest,

- stworzenie odpowiednich warunków i zasad postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- stworzenie systemu pomocy finansowej osobom usuwającym wyroby azbestowe z nieruchomości położnych na terenie gminy,

- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację Programu,

- monitoring realizacji działań ujętych w programie,

- okresowa aktualizacja i weryfikacja Programu.

Zaproponowane zasady udzielania pomocy finansowej usuwającym wyroby zawierające azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Czarnków, mają stanowić swego rodzaju środek motywacyjny – zachęcając właścicieli do usuwania stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Należy zwrócić uwagę, że obecnie w Polsce produkcja, stosowanie oraz obrót wyrobami zawierającymi azbest jest zabroniona, na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r., natomiast na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876) – zgodnie z § 2 ust. 1, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest, dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31.12.2032 roku.

# 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY CZARNKÓW

              - Gmina Czarnków jest gminą wiejską zlokalizowaną w województwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko- trzcianeckim. W latach 1975-1998, położona była w województwie pilskim. Siedziba gminy to miasto Czarnków przy ul. Rybaki 3. Gmina jest trzecią, co do wielkości gminą w powiecie. Powierzchnia gminy wynosi 347,78 km2, w tym użytki rolne 52% i użytki leśne 39%. Liczba ludności na stan 2004 r. – 10769, gęstość zaludnienia 31 osób/km2.

- W skład gminy wchodzą 24 sołectwa: Białężyn, Brzeźno, Bulowiec, Ciszkowo, Gajewo, Gębice, Gębiczyn, Góra nad Notecią Pianówka, Grzępy, Huta, Jędrzejewo, Komorzewo, Kuźnica Czarnkowska, Marunowo, Mikołajewo, Radolinek, Radosiew, Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Sarbia-Sarbka, Śmieszkowo, Średnica, Walkowice, Zofiowo. Pozostałe miejscowości to Ciążyń, Goraj Zamek, Hutka, Paliszewo, Sobolewo.

- Sąsiednie gminy: Budzyń, Chodzież, Czarnków, Lubasz, Połajewo, Ryczywół, Trzcianka, Ujście, Wieleń.

# 4. BUDOWA, POCHODZENIE I KRÓTKA HISTORIA AZBESTU

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności, z jakim metalem krzemiany tworzy związek, wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokydolit). Największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały (chryzotyl), następnie azbest niebieski oraz brązowy (amosyt).

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak odporność na bardzo wysokie temperatury, odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej. Charakteryzuje się także dużą sprężystością i wytrzymałością mechaniczną. Cechy te spowodowały, że znalazł on zastosowanie w wyrobie bardzo różnorodnych produktów.

Azbest obdarzony tak cennymi cechami jak miękkość, giętkość, odporność na ogień, postrzegany był w czasach starożytnych jako jedwab tajemniczego świata minerałów. Nadawano mu wiele nazw, znany był jako kamień bawełniany, czy len kamienny, skalny oprzęd, płótno niepalne. W średniowieczu alchemicy przydawali mu magiczne właściwości głosząc, że stanowi on owłosienie ogniotrwałych salamander (stąd też jedna z jego nazw - salamander).

Aktualnie używane nazwy amiantus i azbest, greckiego pochodzenia, odzwierciedlają cechy surowca związane z odpornością na ogień. Azbest, czyli niegasnący jest nazwą stosowaną w języku angielskim, niemieckim i wielu innych. Termin amiantus („nieplamisty”) stosowany jest do dzisiaj w języku francuskim. Wywodzi się stąd, iż minerał wrzucony do ognia nie spala się, nie traci na wadze, a staje się jakby czystszy. Tkane z włókien azbestu - już w czasach starożytnych - obrusy, chusteczki do nosa czyszczone były przez wrzucanie do ognia. Starożytni Rzymianie używali azbestu do wyrobu płótna zwanego „linum vivum” (żyjącego płótna), w które owijali zwłoki władców, aby po spaleniu zachować ich prochy.

Stosowanie azbestu stwierdzono już ok. 4500 lat temu na podstawie wykopalisk dokonanych w Finlandii. W Europie Południowej znany jest od ponad 2500 lat. Wzmianki w różnego rodzaju kronikach świadczą, że azbest od XV do XIX wieku dodawany był do różnych surowców w celu uzyskanie, m.in., knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, a także do wyrobów tekstylnych np. sukna na płaszcze żołnierskie.

W końcu XIX wieku rozpoczęto wydobywanie azbestu na skalę przemysłową początkowo w Kanadzie, a następnie w Rosji. Dalsze kopalnie powstawały w Afryce na obszarach Rodezji i obecnej RPA. Po roku 1910 nastąpił szereg dalszych odkryć i eksploatacji złóż w różnych rejonach świata.

W latach 60-tych ubiegłego stulecia przełomem było wykorzystanie azbestu do wyrobu niepalnej papy, zwłaszcza w okresie, gdy pożary budynków były prawdziwą plagą. W pierwszych latach naszego stulecia mieszaniny azbestu i cementu wkroczyły do przemysłu materiałów budowlanych w postaci lekkich i wytrzymałych płyt, znanych jako eternit. Płyty te do dzisiaj stosowane są do pokryć dachowych. Znajdowały one także zastosowanie jako okładziny ścienne oraz wytłaczane panele do dekoracji ścian i sufitów.

Minerał stał się prawdziwym przebojem za sprawą silników parowych, których niezbędnym elementem poddanym działaniom gorącej pary były różnego typu szczeliwa i uszczelki. Azbest w połączeniu z gumą w pełni spełniał oczekiwania konstruktorów.

Dzięki wspomnianym unikalnym właściwościom azbest był wykorzystywany jako surowiec w ponad 1000 opisanych w literaturze technologii. M.in. stosowany był do produkcji wyrobów azbestowo - cementowych, wyrobów włókienniczych, przędzy, sznurów, szczeliw, wyrobów ciernych, takich jak klocki hamulcowe, tarcze sprzęgłowe, wyrobów hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe, do filtrów w przemyśle piwowarskim i farmaceutycznym oraz wojskowych masek przeciw gazowych.

Pomimo udowodnionego działania chorobotwórczego uznawany za mniej szkodliwy od krokydolitu pozostaje, np. w USA, ważnym elementem wielu technologii o kluczowym znaczeniu. Aktualnie azbest wykorzystywany jest m.in. w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych, których silniki rakietowe pokrywane są osłoną impregnowaną azbestem, a także w przemyśle okrętowym.

Historia azbestu zatoczyła, jak widać, ogromne koło od zachwytu połączonego z przypisywaniem mu właściwości magicznych w czasach starożytnych, różnorodnego wykorzystywania ogromnych ilości surowca na skalę przemysłową w pierwszej połowie naszego wieku, do całkowitego zakazu jego stosowania w wielu krajach świata w latach 90-tych.

- Obecnie na terytorium Polski produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest jest zabronione pod odpowiedzialnością karną (kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat) na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20).

# 5. ZAGROŻENIA DLA CZŁOWIEKA ZWIĄZANE Z AZBESTEM     I WSTĘPNE ZAPOBIEGANIE

  - Od roku 1945 sprowadzono do Polski ponad 2 mln ton azbestu, który posłużył do wyprodukowania ponad 3000 różnych wyrobów przemysłowych. Około 85% azbestu znajduje się w wyrobach budowlanych. Szacuje się, że na dachach i elewacjach znajduje się ponad 15 milionów ton płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych. Do tego dochodzą rury azbestowo-cementowe, uszczelki, sznury azbestowe uszczelniające, miękkie płyty i masy torkretowe, masy uszczelniające, izolacje cieplne itp.

- Azbest o numerze CAS 1332-21-4 w różnych odmianach: aktynolit, amozyt, antofilit, chryzotyl, krokidolit, tremolit jest czynnikiem rakotwórczym dla ludzi. Pył azbestu dostaje się do płuc wraz z wdychanym powietrzem. Jeśli więc w powietrzu, którym oddychamy znajdują się włókna azbestu, to gromadzą się one i zalegają w płucach. Możliwość pojawienia się choroby w organizmie ludzkim zależy od rodzaju azbestu, wymiarów włókien zawartych w powietrzu, ich ilości oraz liczby lat przebywania w zanieczyszczonym azbestem środowisku. Włókna małych rozmiarów, niewidoczne gołym okiem, wnikają głębiej do układu oddechowego (do płuc). Większość wdychanego pyłu usuwana jest z układu oddechowego „ samoistnie” za pośrednictwem śluzu, a następnie odkrztuszana lub połykana. Dlatego też bardzo ważne jest, aby układ oddechowy był sprawny. Usuwanie pyłu azbestu utrudnione jest przy zapaleniach oskrzeli, szczególnie przy przewlekłych stanach zapalnych. Należy pamiętać, że jedną z głównych przyczyn przewlekłych zapaleń oskrzeli jest palenie papierosów. Dużą rolę w wystąpieniu choroby odgrywa także wrażliwość osobnicza (podatność danej osoby) i palenie papierosów. Zalegające w płucach włókna azbestu mogą powodować zwłóknienie tkanki płucnej, czyli azbestozę.

- Azbestoza pojawia się u osób pracujących w przetwórstwie azbestu, gdzie stężenie włókien we wdychanym powietrzu były bardzo wysokie i narażenie trwało dość długo (zwykle powyżej 10 lat).

- Azbest może być również przyczyną raka płuc i międzybłoniaka opłucnej. Dowody dotyczące rakotwórczości azbestu zaczęto gromadzić na świecie w latach 60-tych, zaś pierwsze całkowite zakazy stosowania azbestu jako substancji rakotwórczej pojawiły się dopiero w latach 80-tych.

- Ryzyko wystąpienia raka płuc wśród osób narażonych na pył azbestu znacznie się zwiększa przy jednoczesnym paleniu papierosów. Należy pamiętać, że główną przyczyną raka płuc jest palenie papierosów. Wśród osób palących, w porównaniu z niepalącymi, ryzyko raka płuc zwiększone jest ok. 11-krotnie. Wśród narażonych zawodowo na pył azbestu w porównaniu z nienarażonymi i niepalącymi ryzyko raka płuc jest większe 5-krotnie. Osoby narażone na pył azbestu i jednocześnie palące zwiększyć mogą to ryzyko 50-krotnie.

- Ważna jest świadomość, że choroby wywołane azbestem rozwijają się po 20 - 30 latach wdychania włókien, a więc zagrażają dzieciom i młodzieży obecnie przebywającej i bawiącej się w środowisku zanieczyszczonym azbestem.

- Zagrożenie dla zdrowia ludzi wynika z nagromadzenia na niektórych obszarach kraju (również poza obszarami przemysłowymi, np. na oficjalnych i „dzikich” wysypiskach, w miejscu dawnych budów) różnego typu materiałów zawierających azbest, w tym stosunkowo duże ilości najbardziej groźnego dla zdrowia - azbestu niebieskiego (krokydolitu). Odpady azbestowo - cementowe stanowiące niegdyś bardzo cenny, szeroko wykorzystywany surowiec, stanowią obecnie istotne źródło emisji pyłu. Odpady te zastosowane do utwardzania podwórek, podjazdów, dróg, itp., uległy zużyciu i degradacji pod wpływem warunków atmosferycznych, co jest przyczyną uwalniania się włókien azbestu do powietrza atmosferycznego.

- Włókna azbestu (cząsteczki niewidoczne gołym okiem) mogą się również uwalniać z materiałów budowlanych, do których używano odpadów zawierających azbest, a także z koców poprodukcyjnych. Największe uwalnianie włókien występuje podczas prac powodujących wzniecanie pyłu, ścieranie, kruszenie i rozgniatanie powierzchni zawierających azbest. Zagrożenie stanowią także pozostawione składowiska odpadów niewykorzystanych, rozrzucone po różnych, zapomnianych nieraz, obszarach. Wdychając powietrze z włóknami azbestu zwiększamy ryzyko chorób azbestozależnych. Należy pamiętać, że szczególnie narażone są dzieci i młodzież.

- Azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwalnianie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

- Przede wszystkim należy więc ograniczyć emisję pyłu azbestu przez:

- 1. Rozeznanie, czy w najbliższym otoczeniu znajdują się materiały zawierające azbest, gdzie i jak duże są to powierzchnie, a następnie, gdzie to możliwe, należy we własnym zakresie powierzchnie utwardzane odpadami azbestowymi (podwórka, drogi dojazdowe, podjazdy, podłogi w budynkach) zabezpieczyć materiałami trwałymi (wylewki betonowe, asfaltowe, itp.).

- 2. Jeśli niemożliwe jest zabezpieczenie materiałów zawierających azbest na terenie posesji we własnym zakresie, to do czasu rozwiązania problemu należy unikać wykonywania prac powodujących wzmożone pylenie, a więc ścieranie, rozdrabnianie, kruszenie i miażdżenie powierzchni. W celu zmniejszenia pylenia przed wykonywaniem tych prac należy powierzchnie te zwilżyć, uprzątać również w stanie wilgotnym,

- 3. Nie należy materiałów zawierających azbest wywozić, czy też porzucać w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

- Ryzyko chorób azbestozależnych można zmniejszyć znacznie poprzez niepalenie papierosów, tzn., że osoby wdychające włókna azbestu zagrożone chorobami układu oddechowego nie powinny palić papierosów.

# 6. PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA    I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

- Obecnie w Polsce istnieje szereg przepisów dotyczących problematyki azbestu. Poniżej wymieniono najważniejsze przepisy Unii Europejskiej, a także najważniejsze ustawy i rozporządzenia wg stanu na dzień 30 kwietnia 2009 r.

## 6.1. Dyrektywy Unii Europejskiej

Zasady pracy z azbestem

- Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG, Dz. U. WE L 263, z 24.09.1983, s.25).

- Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. U. WE L 183, z 29.06.1989, s.1).

- Zalecenia Komisji 90/326/EWG z dnia 22 maja 1990 r. dla Państw Członkowskich dotyczące przyjęcia europejskiego wykazu chorób zawodowych.

- Dyrektywa Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywa 89/391/EWG, Dz. U. WE L 196, z 26.07.1990, s.1).

- Dyrektywa Rady 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniająca dyrektywę 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG, Dz. U. WE L 206, z 29.07.1991, s.16).

- Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czasowych lub ruchomych budowlach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG Dz. U. WE L 245, z 26.08.1992, s.6).

- Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. U. WE L 216, z 20.08.1994, s.12).

- Dyrektywa Rady 97/42/WE z dnia 27 czerwca 1997 r. po raz pierwszy zmieniająca dyrektywę 90/394/EWG w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

- Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/931/EWG, Dz. U. WE L 131, z 05.05.1998, s.11).

- Dyrektywa Rady 1999/38/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniająca po raz drugi dyrektywę 90/394/EWG w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażeniem na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy i rozszerzająca ją o mutageny.

- Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003r. zmieniająca dyrektywę 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. U. WE L 97, z 15.04.2003,s.48).

- Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG, Dz. U. WE L 158, z 30.04.2004, s.50).

Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem azbestem

- Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. U. WE L 085 z 28.03.1987, s.40).

- Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. WE L 040 z 11.02.1989, s.12).

- Dyrektywa Rady 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (Dz. U. WE L 257 z 10.10.1996, s.26).

Wprowadzanie do obrotu, stosowanie i oznakowanie

- Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 262 z 27.09.1976, s.201).

- Dyrektywa Rady 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. zmieniająca po raz piąty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 263 z 24.09.1983, s.33).

- Dyrektywa Rady 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniająca po raz siódmy (azbest) dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 375z 31.12.1985, s.1).

- Dyrektywa Rady 89/678/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. zmieniająca dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 398 z 30.12.1989, s.4).

- Dyrektywa Komisji 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. dostosowująca do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 363 z 31.12.1991, s.36).

- Dyrektywa Komisji 98/12/WG z dnia 27 stycznia 1998 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/320/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. U. WE L 081 z 18.03.1998, s.1).

- Dyrektywa Komisji 1999/77/EWG z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 207 z 06.08.1999, s.18).

- Dyrektywa Komisji 2001/59/WG z dnia 6 sierpnia 2001 r. dostosowująca do postępu technicznego po raz 28 dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. U. WE L 255 z 21.08.2001, s.1).

Funkcjonowanie zakładów przemysłowych

- Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych (Dz. U. WE L 188 z 16.07.1984, s. 20)

- Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. WE L 175 z 05.07.1985, s. 40).

- Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (Dz. U. WE L 257 z 10.10.1996, s. 26).

Gospodarka odpadami zawierającymi azbest

- Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. U. WE L 194 z 25.07.1975, s. 39).

- Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 377 z 31.12.1991 r., s. 20).

- Rozporządzenie Rady 259/93/WE z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dz. U. WE L 030 z 06.02.1993, s. 1).

- Dyrektywa Rady 94/31/WE z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniająca dyrektywę 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 168 z 02.07.1994, s. 28).

- Rozporządzenie Rady 120/97/WE z dnia 20 stycznia 1997 r. zmieniające Rozporządzenie Rady nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dz. U. WE L 022 z 24.01.1997, s. 14).

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. o składowaniu odpadów (Dz. U. WE L 182 z 16.07.1999, s. 1).

- Decyzja Komisji: 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C (2000) 1147, Dz. U. WE L 226 z 06.09.2000, s. 3).

- Decyzja Komisji 2001/118/WE z dnia 16 stycznia 2001 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w zakresie wykazu odpadów (notyfikowana jako dokument C (2001) 108, Dz. U. WE L 047 z 16.02.2001, s.1).

- Decyzja Komisji: 2001/119/WE z dnia 22 stycznia 2001 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C (2001) 106, Dz. U. WE L 322 z 06.12.2001, s. 35).

- Decyzja Rady 2001/573/WE z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniająca decyzję Komisji 2000/532/WE w zakresie odpadów (Dz. U. WE L 203 z 28.07.2001, s.18).

- Rozporządzenie Komisji Nr 2557/2001 WE z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dz. U. WE L 349 z 31.12.2001, s. 1).

- Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. WE L 011 z 16.01.2003, s.27).

## 6.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju azbestu, wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 7 stanowi: Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno- sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek składania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym również azbest).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek uzyskania przez wytwórcę odpadów niebezpiecznych (wykonawcę prac usuwania wyrobów zawierających azbest) zatwierdzenia – przez właściwego marszałka lub starostę – programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest)

## 6.3. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.- w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych poniżej grupach i podgrupach z odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04 * – odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* – odpady zawierające azbest,

- 10 13 09* – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo – azbestowych,

- 15 01 11* – opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),

- 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

- 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

- 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.). Rozporządzenie wprowadza obowiązek inwentaryzacji przez właściciela, zarządcę lub użytkownika miejsc, gdzie był lub jest wykorzystywany azbest oraz składania przez osoby fizyczne corocznie stosownych informacji do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne składają sprawozdania do marszałka.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) określa zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 2003 Nr 61, poz. 549 z późn. zm.). Rozporządzenie określa m.in. wymagania dotyczące składowania odpadów zawierających azbest.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003 Nr 1, poz. 12) określa m.in. limity stężenia azbestu w powietrzu – z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wartości odniesienia dla azbestu wynoszą odpowiednio:

- dla 1 godziny – 2 350 włókien/m3

- dla roku kalendarzowego – 250 włókien/m3.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. 2002 Nr 191, poz. 1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane m.in. odpady o następujących kodach:

- 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest

- 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

Odpady te mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nie można natomiast mieszać tych odpadów i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2002 Nr 175, poz. 1439) określa termin oraz formę składania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005 Nr 73, poz. 645 z późn. zm.). Rozporządzenie określa m.in. obowiązki wykonywania badań właściwych dla prowadzenia prac z czynnikami szkodliwymi (w tym azbest).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2007 Nr 106, poz. 723) określa jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku:

- 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy 44,79 zł/Mg

- 06 13 04 * – odpady z przetwarzania azbestu 44,79 zł/Mg

- 10 11 81* – odpady zawierające azbest 44,79 zł/Mg

- 10 13 09* – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo – azbestowych 44,79 zł/Mg

- 15 01 11* – opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 44,79 zł/Mg

- 15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 133,75 zł/Mg

- 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest 44,79 zł/Mg

- 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 44,79 zł/Mg

- 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 00,00 zł/Mg

- 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest 00,00 zł/Mg

- 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 190,00 zł/Mg

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2004 Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.). Rozporządzenie określa m.in. obowiązki pracodawcy przy prowadzeniu prac w kontakcie ze szkodliwymi substancjami (w tym z azbestem).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649) nakłada na właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest – obowiązek okresowej kontroli stanu tych wyrobów oraz sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Określa ponadto obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. 2005 Nr 110, poz. 935). Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk podziemnych w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 Nr 216, poz. 1824). Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe wymagania odnośnie zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia prac przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

# 7. AKTUALNY STAN W ZAKRESIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I GOSPODARKA ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST W POWIECIE CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIM

## 7.1. Wprowadzenie

Dla potrzeb niniejszego „Programu (...)”, w gminie Czarnków przeprowadzono inwentaryzację obiektów budowlanych należących do osób prywatnych, osób prawnych oraz różnych instytucji gminnych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono duże ilości materiałów zawierających azbest w istniejących budowlach.

Z inwentaryzacji tej wynika, że największa ilość azbestu umiejscowiona jest  w pokryciach dachowych z eternitu. Należy mieć na uwadze, iż inwentaryzacje te zawierają niepełne informacje i nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji pod względem występowania wyrobów azbestowych w gminie.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy Czarnków znajduje się ok. 1529,894 Mg (117580,25 m2) wyrobów zawierających azbest. Średni ciężar pokryć dachowych szacuje się na poziomie 13 kg/m2. Z uwagi na to, że nie wszyscy mieszkańcy gminy przedstawili wyniki inwentaryzacji przyjęto, że rzeczywista ilość może być znacznie większa. Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że niezbędne będzie podjęcie działań zmierzających do pomocy ich mieszkańcom w usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów azbestowych. Najpilniej powinny być usunięte pokrycia dachowe uszkodzone, które zagrażają zdrowiu ludzi oraz środowisku.

Postępowanie z tak dużymi ilościami wyrobów, które zawierają azbest w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, zwłaszcza w związku z rządowym Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, wymagało opracowania szeregu przepisów prawnych regulujących wszystkie etapy postępowania z azbestem, wyrobami oraz odpadami zawierającymi azbest. Dotyczą one zakazu lub ograniczeń produkcji i obrocie tymi wyrobami, ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy pracy z azbestem, technicznych zasad postępowania podczas usuwania wyrobów z azbestem, gospodarki powstającymi odpadami niebezpiecznymi, ich transportu i składowania oraz zbierania i przekazywania informacji o wyrobach i odpadach zawierających azbest.

W polskim prawodawstwie obowiązuje aktualnie wiele ustaw oraz rozporządzeń i zarządzeń, które związane są z azbestem i pracą w kontakcie z azbestem. Najważniejszą z nich jest Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która rozpoczęła proces usuwania azbestu z terytorium Polski. Przepisy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska zakwalifikowały azbest do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, z czym wiąże się specjalny sposób traktowania wyrobów zawierających azbest, jak obowiązek przekazywania informacji o miejscach występowania azbestu. Usuwanie z budynku wyrobów zawierających azbest jest działalnością budowlaną i podlega przepisom Ustawy - Prawo Budowlane. Zdemontowane wyroby zawierające azbest są traktowane jako odpady niebezpieczne i gospodarkę nimi reguluje Ustawa o Odpadach, a ich transport - przepisy dotyczące przewozu towarów i odpadów niebezpiecznych. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach niebezpiecznych określa sposoby postępowania z substancjami niebezpiecznymi, w tym z azbestem, chroniące przed szkodliwym ich wpływem na zdrowie człowieka i środowisko. Ochrona zdrowia pracowników zatrudnionych przy pracy z azbestem objęta jest regulacjami Ministerstwa Zdrowia. Ustawy te oraz wydane z ich mocy przepisy wykonawcze stwarzają podstawy bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Zakaz wprowadzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest, zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest oraz zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest obowiązuje w Polsce od 1997 r., od dnia uchwalenia Ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Dotychczas, co roku, minister właściwy ds. gospodarki publikował wykaz wyrobów, które ze względów technologicznych muszą być nadal importowane lub produkowane w Polsce. Ich liczba z roku na rok malała. W związku z naszym wstąpieniem do Unii Europejskiej i obowiązkiem przyjęcia jej uregulowań prawnych, od 1 stycznia br. obowiązuje w całej UE, a więc i w Polsce generalny zakaz stosowania wszystkich rodzajów azbestu. Do 1 stycznia 2005 r. Państwa Członkowskie miały obowiązek opracować i wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy i niezwłocznie poinformować o tym Komisję Europejską. Jedynymi wyrobami z azbestem, które mogą być nadal produkowane są diafragmy zawierające azbest chryzotylowy używane w instalacjach elektrolitycznych oraz wały z azbestu chryzotylowego stosowane do ciągnienia szkła, do czasu ich zużycia lub do czasu, gdy będą dostępne substytuty bezazbestowe. Ustawa wprowadza także odpowiedzialność karną. Osoby, które nie przestrzegają przepisów podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest uregulowała także zagadnienia związane z opieką zdrowotną nad osobami pracującymi z azbestem oraz nad byłymi pracownikami. Wprowadziła mi. in. obowiązek świadczeń finansowanych przez państwo z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, także w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej po zakończeniu pracy oraz świadczenia przedemerytalne dla osób zatrudnionych przy azbeście. Osoby te otrzymały książeczki badań profilaktycznych oraz uzyskały uprawniania do okresowych badań lekarskich, bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi przez azbest oraz bezpłatnego leczenia sanatoryjnego. Zagadnienia te szczegółowo zostały określone w 2004 r. w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie okresowych badań lekarskich oraz leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych w kontakcie z azbestem.

Kwalifikacja azbestu jako substancji chorobotwórczej nakłada na pracodawcę zatrudniającego pracowników przy pracy z azbestem obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywana pracą: w tym obowiązek prowadzenia rejestru czynników rakotwórczych, stosowania szczególnych środków zapobiegających narażeniom, informowania pracowników o zagrożeniach dla zdrowia oraz zasadach ochrony, określone postępowanie w czasie awarii oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Ze względu na szkodliwe działanie azbestu na zdrowia ludzi i środowisko limitowane jest jego stężenie w powietrzu. Wartości odniesienia dla azbestu wynoszą odpowiednio:

- dla 1 godziny - 2350 włókien/m3,

- dla roku kalendarzowego – 250 włókien/m3.

Od 1 stycznia 1997 r. obowiązuje także zakaz dodatku azbestu w materiałach budowlanych wprowadzony zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Bardzo istotne regulacje dotyczące usuwania azbestu z terytorium kraju zawiera ustawa – Prawo Ochrony Środowiska. Przepisy tej ustawy zabraniają, nie tylko wprowadzania do obrotu, ale także ponownego wykorzystania azbestu. Azbest, obok kilku innych substancji (PCB, Aldryna, Lindan, DDT i inne) zakwalifikowany został do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje takie podlegają sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, podczas wszystkich podejmowanych z nimi działań - przemieszczania, usuwania i dalszego wykorzystywania. Prowadzona jest także ich szczegółowa ewidencja. Informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów azbestowych przedkładają wojewodzie raz na rok, do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Pierwsze zebrane dane powinny dotyczyć 2003 r. Obowiązujący wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu przedstawiono w tablicy 1 (załącznik nr 1).

Dane do przygotowania powyższej informacji powinien przekazać właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby z azbestem. Osoby fizyczne przekazują dane odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a osoby prawne - bezpośrednio wojewodzie. Obowiązujące formularze przedstawiono w tablicach 2 i 3. Podstawą do ich wypełnienia jest inwentaryzacja zastosowanych wyrobów zawierających azbest, którą powinien wykonać właściciel, zarządca lub użytkownik w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. Inwentaryzacji wyrobów dokonuje się poprzez spis z natury. Wyroby zawierające azbest powinny być oznakowane specjalnym znakiem informującym o obecności w wyrobie lub w pomieszczeniu azbestu. Wyniki inwentaryzacji powinny być aktualizowane, co roku, w terminie do 31 stycznia i przekazywane do właściwego organu administracji. Informację przygotowuje się dla wyrobów nadal eksploatowanych, jak również dla wyrobów, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Powyższe rozporządzenie określa także wymagania techniczne dotyczące możliwości dalszego wykorzystywania azbestu lub wyrobów zawierających azbest, w tym obowiązek sporządzania corocznie planu kontroli jakości powietrza obejmującego pomiary stężenia azbestu dla każdego pomieszczenia, w którym występuje azbest. Zobowiązuje również właściciela lub osobę użytkującą obiekt do usunięcia wyrobu zawierającego azbest w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia. Demontaż wyrobu zawierającego azbest powinien być przeprowadzony zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem technicznym i harmonogramem prac uwzględniającym pomiary stężenia pyłów azbestu, przed i po wykonaniu robót, prace te można wykonywać wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 , w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest .

Prace remontowe, demontażowe i inne z azbestem będą wykonywać tylko pracownicy, którzy posiadają wymagane przeszkolenia oraz będą wyposażeni w środki techniczne umożliwiające im wykonywanie tego typu prac związanych z azbestem.

W celu wyeliminowania zagrożeń związanych z pyłami azbestu, każdorazowo należy:

- odizolowanie od otoczenia obszarów prac przez zastosowanie osłon,wyroby azbestowe przed rozpoczęciem prac demontażowych, należy obficie zmoczyć wodą (uwaga na przewody prądu elektrycznego) i utrzymywać w miarę możliwości te materiały w stanie wilgotnym,

- ogrodzenie terenu prac związanych z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych (> 1,0 m),

- wyroby powinny być demontowane w całości, w miarę możliwości unikając niszczenia mechanicznego (w celu uniknięcia pylenia),

- do prac używać narzędzi wolnoobrotowych, zaopatrzonych w miejscowe układy wentylacyjne,

- do czyszczenia miejsca pracy i sprzętu używać odkurzacze przemysłowe o dużej skuteczności pochłaniania pyłów respirabilnych (o średnicy < 10 m),

- umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści „Uwaga! Zagrożenie azbestem” oraz tablic „Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony”,

- pracownicy wyposażeni są w indywidualne środki ochrony dróg oddechowych oraz odzież i obuwie ochronne,

- usunięte odpady zawierające azbest, powinny być pakowane w folię polietylenową bezpośrednio po ich demontażu (grubość > 0,2mm),

- opakowania takie muszą być szczelne, oznakowane znakiem „ a ” w sposób trwały i nie ulegający zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych (opady deszczu) lub mechanicznych w czasie transportu (załącznik oznakowania),

- transport z miejsca wytworzenia odpadu do miejsca utylizacji, odbywa się transportem specjalistycznym przystosowanym do przewozu materiałów niebezpiecznych,

- zużyte maski przeciwpyłowe, ubrania, azbest,, obuwie, rękawice itp. jako odpady podlegają tym samym rygorom co materiały zawierające azbest.

Przewiduje się magazynowanie odpadów zawierających azbest w pomieszczeniu zamykanym udostępnionym przez inwestora lub w kontenerze, który zapewni ochronę przed ingerencją osób trzecich (nieupoważnionych).

Każdy kontener musi być oznakowany „Uwaga! Zagrożenie azbestem (załącznik nr 6)” oraz tablic „Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony”

Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania przedstawia tablica 2 (załącznik nr 2).

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone tablica nr 3 (załącznik nr 3).

Do sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania (tablica 2) niezbędna jest ocena przydatności wyrobu zawierającego azbest do dalszej eksploatacji wykonana zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Formularz „Oceny” przedstawiono w tablicy 4. Ocena obejmuje wskazanie sposobu zastosowania azbestu, ustalenie rodzaju azbestu, ocenę struktury powierzchni i stanu zewnętrznego wyrobu, sposób wykorzystania pomieszczenia i ocenę możliwości uszkodzenia powierzchni wyrobu w wyniku oddziaływań atmosferycznych lub mechanicznych oraz usytuowanie wyrobu. Jeden egzemplarz oceny powinien być przekazany właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od jej sporządzenia, a drugi - przechowywany wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, w której występują wyroby zawierające azbest powinien przeprowadzać kontrole stanu tych wyrobów, w terminach wynikających z przeprowadzonej oceny. W zależności od ilości punktów uzyskanych w ocenie podejmowana jest decyzja o konieczności natychmiastowego podjęcia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest albo prac naprawczych lub możliwości odłożenia ich w czasie.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przedstawia tablica 4 (załącznik nr 4).

Przepisy rozporządzenia pozwalają na dalsze użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej większej od 1000 kg/m3 pod kilkoma warunkami: braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji pyłów azbestu do środowiska i zabezpieczenia wyrobu powłoką ochronną (posiadającą aprobatę techniczną) lub szczelną zabudową oraz ścisłego przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska.

Podstawowe zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest ujęte w rozporządzeniu określają szczegółowo techniczne warunki prowadzenia robót jak: konieczność izolowania strefy prac przez stosownie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska, oznakowanie jej za pomocą tablic informacyjnych „Uwaga. Zagrożenie azbestem” (wg określonego wzoru), ograniczanie emisji azbestu do środowiska poprzez zastosowanie środków technicznych (nawilżanie wyrobów, uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych w czasie robót, stosowanie komór dekontaminacyjnych) oraz warunki składowania, transportu i unieszkodliwiania powstających odpadów zawierających azbest.

Wykonawca robót, poza obowiązkiem uzyskania decyzji administracyjnej na wykonywanie prac remontowych z wyrobami zawierającymi azbest, musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt, a przed rozpoczęciem robót opracować szczegółowy plan prac przewidzianych do wykonania. Po zakończeniu prac wykonawca ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania robót oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Usuwanie z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest jest działalnością budowlaną i podlega przepisom Ustawy - Prawo budowlane. Inwestor ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do właściwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu określa się rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Organ nadzoru budowlanego może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie zgłoszonych robót, gdy ich realizacja może spowodować pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych lub stanu środowiska. W przypadku robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, które są przez przepisy traktowane jako stwarzające szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, istnieje obowiązek przygotowania, przed rozpoczęciem robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. „planu bioz”.

Informacja przygotowywana jest przez projektanta i powinna zawierać: zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji, wykaz istniejących obiektów budowlanych, wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie, określenie przewidywanych zagrożeń oraz ich skali, wskazanie sposobów zapobiegania zagrożeniom oraz sposobów prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

„Plan bioz” sporządza, lub zapewnienia jego sporządzenie, kierownik budowy. Plan powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Zawiera on m.in. wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce, informacje o skali i rodzajach zagrożeń, określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń np. potrzebę stosowania środków ochrony indywidualnej, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobieżenia zagrożeniom. W przypadku realizacji robót, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, dane dotyczące „planu bioz” powinny znaleźć się w ogłoszeniu umieszczonym w sposób trwały na placu budowy.

Prace polegające na oczyszczaniu budynków z azbestu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest. Szkolenie w wymiarze min. 7,5 godzin powinno dotyczyć następujących zagadnień: zaznajomienie uczestników z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, przepisami oraz zasadami BHP, z przysługującymi prawami i obowiązkami. Pracownicy powinni być poinformowani o zasadach bezpieczeństwa podczas robót z azbestem oraz sposobach postępowaniem w sytuacjach awaryjnych. Szkoleniu takiemu powinni poddać się także pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami mającymi bezpośredni kontakt z azbestem, aby móc organizować pracę na budowach w sposób zgodny z wszelkimi zasadami BHP oraz sztuki budowlanej.

Pracodawca zatrudniający pracowników przy usuwaniu wyrobów z azbestem ma obowiązek wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Oznaczone wartości stężeń włókien azbestowych nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy tzw. NDS określonych w rozporządzeniu MPiPS. NDS - definiowane jest jako wartość średnia stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8 godzinnego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie jego zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. W przypadku pyłów zawierających azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste np. antygoryt włóknisty, z wyjątkiem krokydolitu, najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy wynosi:

- dla pyłu całkowitego - 1 mg/m3,

- dla włókien respirabilnych - 0,2 włókna/cm3.

W przypadku pyłów zawierających bardzo szkodliwy dla człowieka azbest krokydolitowy, najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy jest niższe i wynosi:

- dla pyłu całkowitego - 0,5 mg/m3,

- dla włókien respirabilnych - 0,2 włókna/cm3.

Włókna respirabilne są to włókna o określonych wymiarach: długości większej od 5μm, maksymalnej średnicy mniejszej od 3 μm i stosunku długości do średnicy powyżej 3:1.

Wartość NDS w Polsce (0,2 włókna/m3) odpowiada aktualnym wymaganiom UE, ale zgodnie z Dyrektywą 2003/18/WE do dnia 15 kwietnia 2006 r. powinna zostać ograniczona do wartości 0,1 włókna /m3, przy czym przy pomiarach stężenia azbestu w powietrzu powinno uwzględniać się tylko włókna respirabilne. Unia Europejska nadal nie precyzuje dopuszczalnej wartości narażenia (stężenia respirabilnych włókien azbestu w powietrzu), poniżej której azbest nie powoduje ryzyka powstania nowotworu; zaleca natomiast ściślejszą kontrolę zdrowia pracowników oraz prowadzenie rejestru osób narażonych. W związku z zakazem produkcji wyrobów zawierających azbest, wymagania Dyrektywy dotyczą przede wszystkim pracowników usuwających azbest i pracowników, którzy mają sporadyczny kontakt z azbestem np. podczas wykonywania prac demontażowych lub konserwacyjnych. Firmy wykonujące prace z azbestem muszą posiadać zgodne z krajowymi przepisami umiejętności i niezbędne techniczne wyposażenie do prowadzenia robót z azbestem. Pracodawcy powinni na piśmie, przed rozpoczęciem prac, udokumentować obecność azbestu w budynku lub instalacji i poinformować o tym pracowników oraz inne osoby, które mogą znajdować się w strefie narażenia. Ponieważ wszystkie te wymagania powinny zostać włączone do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Krajów Członkowskich do 15 kwietnia 2006 r., należy liczyć się wkrótce z nowelizacją krajowych przepisów dotyczących azbestu.

Pomiary stężenia pyłów występujących w środowisku pracy mogą być wykonywane przez laboratoria akredytowane, a do 31 grudnia 2007 r. także przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego oraz laboratoria, które zostały upoważnione do wykonywania tego typu pomiarów przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Badania wykonuje się zgodnie z PN-88/Z-04202/02 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azbestu. Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metoda mikroskopii optycznej”. Wyniki badań powinny być wpisywane do rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy oraz kart badań i pomiarów czynników szkodliwych. O wynikach przeprowadzonych badań pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracowników. Rejestry oraz karty są przechowywane przez okres 40 lat.

Wykonawcy robót oczyszczających budynki z azbestu, zgodnie z przepisami Ustawy od odpadach, są wytwórcami odpadów niebezpiecznych. W związku z tym muszą posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, (jeżeli wytwarzają powyżej 0,1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie) lub zobowiązani są do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (jeżeli ilość wytworzonych odpadów nie przekroczy 0,1 tony). Wniosek o zatwierdzenie programu powinien być złożony przez wykonawcę robót do właściwego organu - wojewody lub starosty, najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem działalności remontowo-budowlanej powodującej powstawanie odpadów zawierających azbest. Właściwość miejscowa organu zależy od miejsca usuwania wyrobów z azbestem (wytwarzania odpadów niebezpiecznych).

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien zawierać: wyszczególnienie rodzajów odpadów zawierających azbest, określenie przewidzianej do wytworzenia ilości odpadów, informacje o sposobach ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko oraz szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami zawierającymi azbest, w tym ich transportu i unieszkodliwiania oraz wskazanie miejsca składowania odpadów. Wykonawca robót, w których powstają odpady zawierające azbest, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania wytworzonym odpadami, np. ich transportu na składowisko i składowania, innemu posiadaczowi odpadów, ale tylko takiemu, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z odpadami niebezpiecznymi.

Usunięte z obiektów budowlanych lub instalacji wyroby zawierające azbest stają się odpadami zawierającymi azbest, które podlegają przepisom ustawy o odpadach i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Odpady zawierające azbest, zgodnie z przyjętą klasyfikacją są odpadami niebezpiecznymi. Ich oznakowanie w zależności od pochodzenia, jest następujące:

- 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu w procesach chemicznych,

- 10 11 81* – odpady z hutnictwa szkła zawierająca azbest,

- 10 13 09* – odpady z produkcji elementów azbestowo-cementowych,

- 15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 			       wzmocnienia np. azbest,

- 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające wolny azbest,

- 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Odpady, wytworzone w wyniku oczyszczenia budynku z wyrobów z azbestem, powinny być pakowane oddzielnie, w szczelne opakowania, o odpowiedniej wytrzymałości, uniemożliwiające ich rozdarcie i zabezpieczające przed możliwością uwalniania pyłów azbestu do otoczenia. Worki z folii polietylenowej przeznaczone do gromadzenia odpadów powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0.2 mm. Odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 powinny być dodatkowo zabezpieczone przed emisją włókien azbestowych przez ich zestalane przy użyciu cementu. Po utwardzeniu umieszcza się je w opakowaniach z folii o grubości 0,2 mm, a następnie w opakowaniu zbiorczym, szczelnie zamkniętym. Wszystkie opakowania powinny być oznakowane znakiem „Uwaga azbest”. Prace zabezpieczające zdemontowane odpady powinny być wykonywane codziennie dla partii zdemontowanych wyrobów i wytworzonych odpadów.

Wytwórca odpadów, którym jest prowadzący działalność remontową, jako posiadacz odpadów ma obowiązek prowadzenia ich ewidencji wg dokumentacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów i sporządzania zbiorczego zestawienia. Dokumentacja przekazywana jest następnie właściwemu marszałkowi województwa w terminie do końca kwartału, za poprzedni rok kalendarzowy. Marszałek województwa, na podstawie zbiorczych zestawień oraz informacji uzyskanych od wojewodów i starostów, prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą gospodarowania odpadami zawierającymi azbest. Marszałek sporządza w oparciu o zebrane dane Raport dla Ministra Środowiska, który z kolei prowadzi analogiczną centralną bazę danych.

Odpady zawierające azbest powinny być magazynowane przez transportem w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Należy je utrzymywać w stanie wilgotnym. W sposób bezpieczny tzn. uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenia opakowań, powinny być następnie przewiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych lub wydzielone kwatery innych składowisk, gdzie podlegają składowaniu. Jest to obecnie jedyny sposób unieszkodliwiania odpadów azbestowych. Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej mogą być składowane nie selektywnie, na terenie innych składowisk w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu. Składowiska takie nie wymagają monitorowania.

Przewóz odpadów zawierających azbest powinien odbywać się według zasad określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych. Odpady budowlane zawierające azbest, zgodnie z umową ADR – Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, spełniają kryteria klasyfikacyjne towarów niebezpiecznych klasy 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Ich transport powinien odbywać się pojazdem samochodowym odpowiednio przystosowanym i oznakowanym zgodnie z umową ADR - tablicą w kolorze żółtym z numerem klasy przewożonego odpadu niebezpiecznego tzn. „9”. Pojazdy powinny posiadać Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo takie wydawane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na wniosek posiadacza pojazdu, na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania technicznego. Kierowcami pojazdów przewożących odpady zawierające azbest mogą być osoby, które ukończyły 21 lat i posiadają zaświadczenie ADR o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. W przypadku przewozu odpadów azbestowych wystarczające jest ukończenie kursu podstawowego w zakresie przewozu odpadów niebezpiecznych wszystkich klas. Kursy mogą być prowadzone tylko przez podmioty posiadające zezwolenie marszałka województwa. Rodzaje kursów dokształcających oraz ramowe ich programy przedstawione są w załączniku nr 2, a wzór zaświadczenia ADR w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Podczas prac z wyrobami zawierającymi azbest należy przestrzegać procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest przedstawionymi w Informatorze opracowanym przez MGPiPS.

Innym rodzajem używania azbestu są rury wodociągowo-kanalizacyjne  i złącza azbestowo-cementowe. Z danych literaturowych nie wynika, aby użytkowanie tych rur było szkodliwe dla zdrowia, gdyż rury są zakopane w ziemi, a wewnątrz przepływająca woda zrasza powierzchnię. Porywane cząstki azbestu z wodą do picia mogą dostać się do organizmu, ale stąd wydalane są z kałem na zewnątrz, gdyż nie wnikają do organizmu np. krwioobiegu. Szkodliwe są tylko pyły azbestowe,  które przedostają się do płuc, natomiast same włókna azbestowe w stanie mokrym, które przedostają się do układu trawiennego nie oddziaływają negatywnie na organizm. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność natychmiastowej wymiany rur i złączy azbestowo-cementowych.

Można tak wnioskować także, przez to, że prace przy demontażu płyt azbestowych należy prowadzić „na mokro”.

# 8. WYKAZ MIEJSC W  KTÓRYCH JEST WYKORZYSTYWANY  AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST NA TERENIE GMINY CZARNKÓW

    - Szacunkowe ilości azbestu występującego na terenie gminy Czarnków określono w oparciu o inwentaryzację opartą na wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie poszczególnych sołectw.

- Informacje dotyczące ilości azbestu na terenie przedsiębiorstw funkcjonujących w gminie pozyskano z Wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA).

- Tabela nr 1. Wykaz przedsiębiorstw posiadających wyroby azbestowe

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest | Użytkownik miejsce występowania | Ilość wyrobów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie | POL-DRÓG Czarnków S.A. Baza Produkcji Pomocniczej w Sarbii, ul. Gdańska 56; 64-700 Czarnków | 856,2 | 11,131 |
| Ogółem |  |  | 856,2 | 11,131 |

Tabela nr 2. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czarnków

| Lp. | Miejscowość | Ilość* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | Mg |
| 1. | Białężyn | 4622 | 60,086 |
| 2. | Brzeźno | 800 | 10,4 |
| 3. | Bukowiec | 2264 | 29,432 |
| 4. | Ciszkowo | 4912 | 63,856 |
| 5. | Gajewo | 4545,25 | 59,088 |
| 6. | Góra-Pianówka | 130 | 1,69 |
| 7. | Gębice | 3140 | 40,82 |
| 8. | Gębiczyn | 2353 | 30,589 |
| 9. | Grzępy | 1420 | 18,46 |
| 10. | Huta | 15515 | 201,695 |
| 11. | Jędrzejewo | 2166 | 28,158 |
| 12. | Komorzewo | 8735 | 113,555 |
| 13. | Kuźnica Czarnkowska | 6045 | 78,636 |
| 14. | Marunowo | 4386 | 57,018 |
| 15. | Mikołajewo | 9633 | 125,229 |
| 16. | Radolinek | 2087 | 27,131 |
| 17. | Radosiew | 0 | 0 |
| 18. | Romanowo Dolne | 9560 | 124,280 |
| 19. | Romanowo Górne | 5991 | 77,883 |
| 20. | Sarbia-Sarbka | 13068 | 169,884 |
| 21. | Śmieszkowo | 5724 | 74,412 |
| 22. | Średnica | 2467 | 33,371 |
| 23. | Walkowice | 2672 | 34,736 |
| 24 | Zofiowo | 3013 | 39,169 |
| 25. | Obiekty gminne | 2332 | 30,316 |
| Ogółem |  | 117580,25 | 1529,894 |

Zastosowano przelicznik 1 [m2] = 13 [kg]

b.d. – brak danych

*Stan na 17 czerwca 2009 r.

Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest

Jedyną metodą unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w Polsce jest składowanie.

W województwie wielkopolskim jest jedne składowisko na odpady azbestowe i zlokalizowane jest ono w Koninie. Składowisko na dzień dzisiejszy zaspokaja potrzeby województwa wielkopolskiego w zakresie przyjmowania odpadów zawierających azbest. Odpady w/w przyjmowane są także poza terenem województwa wielkopolskiego.

Adres składowiska w Koninie:

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

ul. Sulańska

62-510 Konin

tel. 063-249-36-24

www.utylizacja-konin.pl

e-mail: sekretariat@utylizacja-konin.pl

Jednym warunkiem przyjęcia w/w odpadów jest ich szczelne opakowanie w worki foliowe.

Inne składowiska:

| L.p. | Nazwa i lokalizacja składowiska | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem | Wolna pojemność składowiska [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko Odpadów Przemysłowych, ul. Górnicza, Wałbrzych | Mo- Bruk, Korzenna 214, 33-322 Korzenna | 113 460 |
| 2. | Składowisko Odpadów Przemysłowych w Godzikowicach, gm. Oława | Dolnośląska Korporacja Ekologiczna, ul. 3 Maja 26, 55-200 Oława | 5 000 |
| 3. | Teren KGHM „Polska Miedź” w Lublinie Oddział Huta Miedzi Głogów | KGHM „Polska Miedź” S.A. w Lublinie Oddział Huta Miedzi Głogów | Wykorzystywane przez właściciela |
| 4. | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Małociechowo, gm. Pruszcz | „ECO-POL” Sp. z o.o. ul. Św. Jana 18D, 87-140 Chełmża | 1 000 000 |
| 5. | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Poniatowa Wieś, gm. Poniatowa | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa | 5 700 |
| 6. | Składowisko Piaski Zarzecze II, Kraśnik | WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego14, 23-200 Kraśnik | 167 216 |
| 7. | Chróścik, gm. Gorzów Wielkopolski | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski | 30 000 |
| 8. | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Jadźwinówka, gm. Radomsko | Metalurgia S.A. ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko | 32 304 |
| 9. | „Bagno-Lubień” – teren Elektrowni Bełchatów S.A. | Elektrownia Bełchatów S.A. z/s w Rogowcu | Wykorzystywane przez właściciela |
| 10. | Ujków Stary, gm. Bolesław | Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław | 63 000 |
| 11. | Tarnów – Mościele | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów | 28 700 |
| 12. | Rachocin gm. Sierpc | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc | 215 204 |
| 13. | Młyny, gm. Radymno | Zakład Gospodarki Komunalnej gm. Radymno z/s w Skołoszowie 341, 37-550 Radymno |  |
| 14. | Pysznica, gm. Pysznica | Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica | 28 700 |
| 15. | Składowisko Odpadów Miastkowo, pow. Łomża | MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży | 800 |
| 16. | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie gm. Słupsk | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, Bierkowo 120, 76-261 Bruskowo Wielkie | 14 700 (kwatera) |
| 17. | Knurów | PPHU „Komart” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7, Knurów | 289 246 |
| 18. | Świętochłowice – teren po eksploatacji hałdy Huty „Florian” | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice | 8 300 |
| 19. | Teren Koksowni „Przyjaźń” Dąbrowa Górnicza | Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o. o. ul. Koksownicza 1, Dąbrowa Górnicza | 189 |
| 20. | Teren Oczyszczalni Ścieków Deszczowo – Przemysłowych Huty Katowice, Dąbrowa Górnicza | MITTA STEEL POLAND S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Piłsudskiego 92 | Wykorzystywane przez właściciela |
| 21. | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Dobrów, gm. Tuczępy | Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. Dobrów 8 28-142 Tuczępy | 175 000 |
| 22. | Półwieś, gm. Zalewo | Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Sp. z o. o. ul. 3 Maja 8, 14-100 Ostróda | 21 000 |
| 23. | Konin, ul. Sulańska 11 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. ul. Sulańska 11, 62-510 Konin | 164 880 |
| 24. | Sianów, gm. Kartuzy | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin | 25 000 |
| 25. | Składowisko Odpadów Dalsze gm. Myślibórz | „Eko-Myśl” Sp. z o. o. Dalsze 36 74-300 Myślibórz | 2 100 |
| 26. | Składowisko Odpadów Marianowo gm. Marianowo | Przedsiębiorstwo EKOMAR Sp. z o. o., ul. Jeziorna 15 73-121 Marianowo | 1 660 |
| 27. | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gilwie Małej gm. Kwidzyn | Gmina Miejska Kwidzyn ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn | 58 500 |
|  |  | Razem | 2 429 359 |

Dane oparte są na wojewódzkim „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego” z 2008 r. Wynika z niego, iż na terenie zakładu zlokalizowane są trzy nowoczesne składowiska odpadów dla odpadów innych niż niebezpieczne, dla odpadów niebezpiecznych i dla wyrobów zawierających azbest. Powierzchnia ogólna składowiska wynosi ponad 8 ha.

Zakład posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie w/w czynności wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego SR.Ko-2.6600-8/04 z dnia 23 grudnia 2004 r. oraz pozwolenie, które zostało uzupełnione SR.II-11.6600-62/06 z dnia 1 lutego 2007 r.

Składowisko przyjmuje odpady zawierające azbest o kodach:

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Tabela nr 3. Wykaz firm posiadających zatwierdzone przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, na terenie powiatu  czarnkowsko – trzcianeckiego

| LP. | Nazwa przedsiębiorcy | Nr decyzji | Data wydania | Data ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Remontowo – Budowlany S. Karolczak ul. Przełajowa 10/56 94-044 Łódź | OS.III-7644/9/2003 | 08.04.2003 | 08.04.2013 |
| 2 | Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe KORAB Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk | OS.III-7644/13/2003 | 29.05.2003 | 29.05.2013 |
| 3 | Firma Budowlana A. Trafas ul. Ogrodowa 10 64-710 Połajewo | OS.III -7644/22/2003 | 04.07.2003 | 04.07.2013 |
| 4 | AM Trans Progres sp. z o.o. ul. Sarmacka 7 61-616 Poznań | OS.III-7644/32/2003 | 05.08.2003 | 05.08.2013 |
| 5 | EL-TARGET Sp. z o.o. Trzcianka ul. Mickiewicza 25 | OŚ.III - 7644/38/2004 | 03.08.2004 | 02.08.2014 |
| 6 | E-PIK Usługi Ekologiczne Sp. z o.o. Poznań ul. Grunwaldzka 269/1 | OŚ.III-7644/46/2004 | 03.08.2004 | 02.08.2014 |
| 7 | KASTOR T. Janiszewski ul. Kolonia 19B/2 67-321 Leszno Górne | OŚ.III.7644/29/2005 | 27.04.2005 | 26.04.2015 |
| 8 | PPHU EKO-MIX Wrocław ul. Grabiszyńska 163 | OŚ.III-7644/23/2005 | 27.04.2005 | 26.04.2015 |
| 9 | AMBROŻY Sp. j. Warszawa ul. Meissnera 1/3 | OŚ.III-7644/38/2005 | 16.05.2005 | 15.05.2015 |
| 10 | ABBA-EKOMED Sp. z o.o. Toruń ul. Moniuszki 13/11 | OŚ.III.7644/64/2005 | 28.07.2005 | 27.07.2015 |
| 11 | ALBEKO Sieger Sp.j. Kotowy | OŚ.III-7644/67/2005 | 03.08.2005 | 02.08.2015 |
| 12 | EKOS Poznań Sp. z o.o. ul.Krańcowa 15 61-022 Poznań | OŚ.III-7644/47/2005 | 04.08.2005 | 03.07.2015 |
| 13 | PPUH MIRTECH M. Skrzeczkowski Sarbka 2 | OŚ.III - 7644/75/2005 | 23.08.2005 | 22.08.2015 |
| 14 | SINTAC Polska Sp. z o.o. Warszawa Wesoła ul. Armii Krajowej 86 | OŚ.III-7644/77/05 | 24.08.2005 | 23.08.2015 |
| 15 | Transport Metalurgia Sp. z o.o. Radomsko ul. Reymonta 62 | OŚ.III - 7644/72/05 | 19.08.2005 | 18.08.2015 |
| 16 | ALGADER HOFMAN Sp. z o.o. Warszawa ul. Wólczyńska 133 | OŚ.III - 7644/80/2005 | 24.08.2005 | 23.08.2015 |
| 17 | GAJAWI P.P.H.U. G. Rogut Łódź ul. Kopernika 56/60 | OŚ.III. - 7644/85/2005 | 13.09.2005 | 12.09.2015 |
| 18 | Buhck Recycling Sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 Poznań | OŚ.III-7644/92/2005 | 03.11.2005 | 02.11.2015 |
| 19 | Spe – Bau Sp. z o.o. Wrocław ul. Mielecka 21/1 | OŚ.III - 7644/106/2005 | 06.12.2005 | 05.12.2015 |
| 20 | PW WSZECH-DACH G. Kuta Chodzież ul. Norwida 12 | OŚ.III-7644/111/2005 | 06.12.2005 | 05.12.2015 |
| 21 | EKOLOG Systems Sp. z o.o. Poznań ul. Książęca 1 | OŚ.III - 7644/113/2005 | 09.12.2005 | 08.12.2015 |
| 22 | ZUT „ZAK” W. Zakęs Gorzów Wlkp. ul. Kutrzeby 1/35 | OŚ.II-7644/3/2006 | 17.02.2006 | 16.02.1016 |
| 23 | HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. Kielce ul. Ściegiennego 262a | OŚ.II-7644/6/2006 | 07.03.2006 | 06.03.2016 |
| 24 | P.H.U. JUKO J. Szczukocki Piotrków Trybunalski ul. 1 go Maja 25 | OŚ.II-7644/9/2006 | 07.03.2006 | 06.03.2016 |
| 25 | Ma-DA Firma Handlowo – Usługowa D. Kaczorowski Trzcianka ul. Powstańców Wlkp. 16 | OŚ.II-7644/29/2006 | 30.05.2006 | 29.05.2016 |
| 26 | P.U. TEMIPOL Sp. z o.o. Katowice ul. Konduktorska 42 | OŚ.II - 7644/30/2006 | 13.06.2006 | 12.06.2016 |
| 27 | KANROD D. Dorna Miały ul. Mężykowska 2b/11 | OŚ.II - 7644/43/2006 | 11.07.2006 | 10.07.2016 |
| 28 | P.W. TAKO Sp. z o.o. Tarnowskie Góry ul. Batalionów Chłopskich 2 | OŚ.II-7644/53/2006 | 25.10.2006 | 24.10.2016 |
| 29 | Ekonaft Sp. z o.o. ul. Fabryczna 22 32-540 Trzebinia | OŚ.II.7644.2/1/07 | 26.02.2007 | 25.02.2017 |
| 30 | Firma Tomasz Jackiewicz ul.Mostowa 5 64-600 Oborniki | OŚ.II.7644.2-4/07 | 27.03.2007r. | 26.03.2017 |

Pracodawcy zatrudniający pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest ma szczególne obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego usuwania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824). Pracownicy powinni posiadać świadectwo ukończenia kursu dot. pracy przy wyrobach azbestowych (muszą być przeszkoleni), posiadać specjalne ubrania ochronne, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Przed przystąpieniem do wykonywania prac demontażowych, pracodawca musi opracować szczegółowy plan w/w prac.

# PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW AZBESTOWYCH

## 9.1. Założenia programu

Proces usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zapisami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, powinien być zakończony w 2032 roku. Wynika to z bardzo dużej ilości tych wyrobów oraz wysokości potrzebnych środków finansowych. Zatem tak długotrwałe zadanie wymaga zdefiniowania, na poziomie gminy i powiatu, ramowej strategii w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz stanowiska Państwowego Zakładu Higieny czynne przewody wodociągowe wykonane z rur azbestowo-cementowych nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Nie ma udokumentowanych dowodów świadczących o szkodliwym wpływie na zdrowie odbiorców wody przesyłanej rurociągami azbestowo-cementowymi. Eksperci WHO nie widzą konieczności natychmiastowej eliminacji już istniejących instalacji azbestowo-cementowych. Dlatego zastępowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w ramach np. modernizacji sieci wodociągowej. Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto, że niniejszy program nie będzie dotyczył rur azbestowo-cementowych występujących w instalacjach ziemnych.

Dla potrzeb niniejszego programu, w ślad za krajowym „Programem…” przyjęto podzielenie okresu do 2032 roku na 3 podokresy, tj.

Okres I:   lata 2009 - 2012

Okres II:  lata 2013 - 2022

Okres III: lata 2023 - 2032

Okres I obejmuje 4 lata, a następne po 10 lat. Taki podział ułatwi ocenę realizacji programu gminnego w kontekście porównań z krajowym „Programem (…)”

W poszczególnych okresach przyjęto do usunięcia następujące ilości wyrobów zawierających azbest:

Okres I: lata 2009 - 2012 – 35%

Okres II: lata 2013 - 2022 – 40%

Okres III: lata 2023 - 2032 – 25%

Ilości te zgodne są z zapisami „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019." Podział na okresy jest zgodny z programem dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

## 9.2 Oszacowanie ilości wyrobów zawierających azbest wymagających usunięcia oraz pojemności potrzebnych składowisk

W przedstawionych poniżej szacunkach pominięto usuwanie wyrobów zawierających azbest, znajdujących się poza budownictwem. Wynika to z następujących okoliczności:

    - niewielkiej ilości takich wyrobów, w stosunku do ogólnej masy wyrobów do usunięcia,

    - obligatoryjne zobowiązania właścicieli wyrobów zawierających azbest, a także firm zajmujących się wymianą i usuwaniem zużytych wyrobów do podporządkowania się ogólnym przepisom w tym zakresie,

    - przyjęcia założenia, że usunięcie zużytych, drobnych wyrobów zawierających azbest, w każdym przypadku dokonywane jest na koszt właściciela.

Zgodnie z Tabelą nr 2, szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest zabudowana w postaci płyt dachowych i elewacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i towarzyszącym im zabudowaniach inwentarskich oraz w budynkach wielorodzinnych w gminie Czarnków wynosi ok. 1529,894 Mg (117580,25 m2). Wobec niepełnych informacji dotyczącej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, do celów szacunkowych przyjęto, 1800 Mg (138462 m2).

Tabela nr 4. Ilość wyrobów zawierających azbest przewidywana do usunięcia do 2032 roku (z podziałem na trzy okresy) oraz konieczna pojemność składowisk dla potrzeb gminy Czarnków

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009-2012 | 2013-2022 | 2023-2032 | RAZEM |
| 1. | Ilość materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest (kod 170601*, 170605*) przewidziana do usunięcia | Mg | 630 | 720 | 450 | 1800 |
| 2. | Objętość odpadów azbestowych przewidziana do składowania w pakietach1 | m3 | 598,5 | 684 | 427,5 | 1710 |
| 3. | Konieczna pojemność składowisk do składowania odpadów azbestowych z terenu gminy (z uwzględnieniem przesypki)2 | m3 | 819 | 926 | 585 | 2330 |
| 4. | Obecna niewykorzystana pojemność składowiska w woj. wielkopolskim (wolna do składowania od 2008 roku) | m3 | 86100 | - | - | 86100 |

1 przyjęto, że 1 tona odpadów azbestowych w pakietach lub na paletach ma objętość 0,95 m3.

2 przyjęto, że 1 tona odpadów azbestowych w pakietach lub na paletach zajmuje na składowisku 1,3 m3 z uwzględnieniem   koniecznej przesypki

Jak wynika z powyższej tabeli potrzebna pojemność składowisk/kwater dla pokrycia zapotrzebowania gminy wynosi (w okresie 2009-2032) ok. 2330 m3.

Na terenie województwa wielkopolskiego obecnie funkcjonuje jedno składowisko odpadów azbestowych w Koninie administrowane przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. Wolna pojemność składowiska wynosi ok. 123 000 m3. Jednak na to składowisko trafiają nie tylko odpady azbestowe z terenu województwa wielkopolskiego ale również z innych województw. I analogicznie nie wszystkie odpady azbestowe pochodzące z terenu województwa są składowane na składowisku w Koninie.

Z tego względu dla potrzeb niniejszego „Programu (…)” przyjęto, że na ok. 70% wolnej obecnie pojemności składowiska w Koninie będą składowane w najbliższych latach odpady azbestowe z terenu województwa wielkopolskiego (pozostała pojemność przewidziano dla innych województw).

Biorąc pod uwagę ilość odpadów azbestowych zdeponowanych z roku 2007 na ww. składowisku (ok. 1 500 Mg) oraz założenie, że 70% tej pojemności wykorzystywane będzie dla potrzeb województwa wielkopolskiego dla dalszych obliczeń przyjęto, że od 2008 r. ok. 86 100 m3 składowiska może być przeznaczone dla potrzeb województwa wielkopolskiego.

Uwaga! Biorąc pod uwagę fakt, że proces usuwania wyrobów zawierających azbest najintensywniej będzie przebiegał w latach 2013-2022 i 2023-2032 dokonano korekty założeń krajowego „Programu…” odnośnie budowy składowiska o pow. 1 ha. Uznano, że lepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie dwóch kwater na odpady azbestowe (o poj. 50 tys. m3 każda) w drugim i trzecim okresie zamiast składowiska o pow. 1 ha w okresie 2008-2012.

Ze względu na niższy koszt jednostkowy budowy i eksploatacji składowisk większych, powinna być preferowana budowa składowisk o funkcji ponadlokalnej. W przypadku jednak, gdy brak będzie takich inicjatyw, należy budować składowiska mniejsze lub adaptować do tego celu składowiska odpadów komunalnych poprzez wydzielenie na nich odpowiedniej kwatery, uwzględniając potrzeby lokalne. Dlatego też alternatywną wersją w zakresie składowisk odpadów azbestowych jest powstawanie znacznie mniejszych składowisk (nawet kwater o pojemności ok. 50 tys. m3). Takie podejście pozwoli szybko dopasować się do aktualnych potrzeb w zakresie ilości odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia. Należy zaznaczyć, że także składowiska o powierzchni ok. 2 ha mogą funkcjonować przy istniejących składowiskach odpadów komunalnych.

Podejmując decyzję dot. lokalizacji i budowy nowych składowisk odpadów azbestowych należy wziąć pod uwagę lokalizację obecnie funkcjonującego składowiska w Koninie (znajduje się we wschodniej części województwa). Z tego względu należy rozważyć w pierwszej kolejności budowę składowisk na odpady azbestowe w części zachodniej, północnej lub południowej województwa.

Taka lokalizacja przede wszystkim wpłynie na zmniejszenie kosztów transportu odpadów azbestowych z miejscowości najbardziej odległych od obecnie funkcjonującego składowiska. Należy zaznaczyć, że w przypadku wprowadzenia innych (niż składowanie) metod unieszkodliwiania odpadów azbestowych przedstawione potrzeby w zakresie budowy składowisk musza być zweryfikowane.

## 9.3. Strategia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych

### 9.3.1. Wprowadzenie

Strategię programu zogniskowano na celach i dwóch grupach działań, tj. pozainwestycyjnych (w tym organizacyjnych) i inwestycyjnych.

Zadania pozainwestycyjne zmierzają do:

    - kontroli tzw. "dzikich wysypisk odpadów" gdzie znajdują się także odpady azbestowe,

    - organizacji kampanii informacyjnej o szkodliwości azbestu i bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

    - usprawnienia monitoringu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest i składowania odpadów azbestowych,

    - wdrożenia monitoringu realizacji powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych,

    - intensyfikacji procesu poszukiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania.

Natomiast zadania inwestycyjne zmierzają przede wszystkim do zwiększenia ilości usuwanych wyrobów zawierających azbest.

### 9.3.2. Cele w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej

W Tabeli  nr 5 przedstawiono szczegółowe cele do osiągnięcia w trzech podokresach. Perspektywa krótkoterminowa to lata 2009 - 2012, średnioterminowa to lata 2013-2022 i długoterminowa to lata 2023-2032. Osiągnięcie poniższych celów wymaga podjęcia szeregu działań, które przedstawiono w następnym paragrafie.

Tabela nr 5. Cele w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

| Lp. | Okres | Cele |
| --- | --- | --- |
| Nadrzędny cel Programu: Usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy Czarnków |  |  |
| 1. | Lata 2009-2012 | Weryfikacja skali problemu obecności wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Czarnków |
|  |  | Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest |
|  |  | Bezpieczne usunięcie ok. 35 % aktualnej ilości wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie |
| 2. | Lata 2013-2022 | Bezpieczne usunięcie ok. 40% aktualnej ilości wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie |
| 3. | Lata 2023-2032 | Bezpieczne usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie |

### 9.3.3. Harmonogram realizacji "Programu ..." i koszty jego wdrożenia

Przedstawiony w Tabeli nr 7 harmonogram przedstawia planowane przedsięwzięcia pozainwestycyjne i inwestycyjne, szacunkowe koszty oraz jednostki realizujące dane przedsięwzięcie. Harmonogram obejmuje okres 2009 - 2032, z podziałem na trzy podokresy.

Wstępem do oceny kosztów wdrożenia przedsięwzięć inwestycyjnych była szczegółowa analiza kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest i ich wymiany na bezazbestowe. W przypadku wprowadzenia innych metod unieszkodliwiania odpadów azbestowych poniższe szacunki musza być zweryfikowane.

Tabela nr 6. Koszty usunięcia płyt a-c i ich wymiany na bezazbestowe w latach 2009 -2032

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009-2012 | 2013-2022 | 2023-2032 | Łącznie 2009-2032 |
| 1. | Ilość materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest (kod 170601*, 170605*) przewidziana do usunięcia | Mg | 630 | 720 | 450 | 1800 |
| Usunięcie płyt a-c wraz z unieszkodliwieniem |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ilość płyt a-c przewidzianych do usunięcia | m2 | 48462 | 55385 | 34615 | 138462 |
| 3. | Koszty usunięcia płyt a-c wraz z unieszkodliwieniem (składowaniem) | zł | 1800848 | 2574849 | 2045400 | 6421097 |
| Nowe pokrycia |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koszty nowego pokrycia | zł | 2315030 | 3310361 | 2629355 | 8254746 |
| Sumarycznie |  | zł | 4115878 | 5885210 | 4674755 | 14675843 |
| W okresie 2009-2032 |  | zł | 14675843 |  |  |  |

Usuwanie płyt a-c:

Do obliczeń przyjęto średni koszt usunięcia płyt a-c wraz z unieszkodliwieniem na poziomie 35 zł/m2 w roku wyjściowym 2009

1 - przyjęty średni koszt usunięcia 1 m2 płyty a-c 37,16 zł/m2 (przy uwzgl. wskaźnika inflacji 0,04)

2	- przyjęty średni koszt usunięcia 1 m2 płyty a-c 46,49 zł/m2 (przy uwzgl. wskaźnika inflacji 0,03)

3	- przyjęty średni koszt usunięcia 1 m2 płyty a-c 59,09 zł/m2 (przy uwzgl. wskaźnika inflacji 0,02)

Nowe pokrycia:

Do obliczeń przyjęto średni koszt nowego pokrycia na poziomie 45 zł/m2 w roku wyjściowym 2009

4- przyjęty średni koszt 1 m2 nowego pokrycia 47,77 zł/m2 (przy wzgl. wskaźnika inflacji 0,04)

5- przyjęty średni koszt 1 m2 nowego pokrycia 59,77 zł/m2 (przy uwzgl. wskaźnika inflacji 0,03)

6 - przyjęty średni koszt 1 m2 nowego pokrycia 75,96 zł/m2 (przy uwzgl. wskaźnika inflacji 0,02)

Tabela Nr 7. Harmonogram realizacji "Programu (...)" w latach 2009-2032

| Lp. | Przedsięwzięcie | Ilość |  | Jednostka realizująca |  |  | Koszt w zł | Czas realizacji - lata /koszty w okresach w tys. zł |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-2012 |  | 2013-2022 |  | 2023-2032 |  |
| Działania pozainwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wdrożenie metody cyklicznej aktualizacji oceny ilości, lokalizacji i stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w powiecie wraz z przygotowaniem bazy danych o wyrobach zawierających azbest na terenie powiatu | 1 |  | Gmina Czarnków |  |  | bez kosztów | bez kosztów |  | bez kosztów |  | bez kosztów |  |
| 2. | Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych | 1 |  | Gmina Czarnków |  |  | 7 320 | 7,32 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cykliczna aktualizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest | 5 |  | Gmina Czarnków |  |  | 15 000 | 3 (rok 2013) |  | 6 (rok 2017 i 2021) |  | 6 (rok 2025 i 2029 ) |  |
| 4. | Określenie stopnia przestrzegania przepisów prawa przez właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie informowania administracji samorządowej o istniejących w zabudowaniach wyrobach zawierających azbest, podejmowanych działaniach ich usuwania unieszkodliwiania |  |  | Właściciele nieruchomości, Gmina Czarnków |  |  | bez kosztów | do 2010 |  |  |  |  |  |
| 5. | Poszukiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania |  |  | Samorząd Powiatowy, Gmina Czarnków |  |  | bez kosztów |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości azbestu i bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest | 1 raz/2 lata |  | Samorząd Powiatowy, Gmina Czarnków |  |  | 6 000 | Cyklicznie do 2022 roku (po 1 tys. zł/2 lata) |  |  |  |  |  |
| Razem koszty pozainwestycyjne w złotych |  |  |  |  |  |  | 28 320 | 12 320 |  | 10 000 |  | 6 000 |  |
| Działania inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest zabudowanych w budynkach mieszkalnych inwentarskich |  | Mg |  | Właściciele obiektów, Gmina | 1 800 848 |  |  | 2 574 849 |  | 2 045 400 |  | 6 421 097 |
| Razem koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  | 1 800 848 |  |  | 2 574 849 |  | 2 045 400 |  | 6 421 097 |
| Koszty razem |  |  |  |  |  | 1 829 168 |  |  | 2 587 169 |  | 2 055 400 |  | 6 427 097 |

### 9.3.4. Aspekty finansowe realizacji Programu

W niniejszym paragrafie przedstawiono zestawienie kosztów wdrażania „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnków" w trzech okresach wraz z potencjalnymi źródłami finansowania przedsięwzięć.

KOSZTY

Koszty wdrożenia przedsięwzięć zdefiniowanych w „Programie ..." są podane w cenach IV kwartału 2008 roku dla roku 2009 oraz z uwzględnieniem inflacji dla lat kolejnych (Tabele nr 8 i 9). Należy zaznaczyć, że koszty te powinny być weryfikowane podczas każdorazowej aktualizacji Programu.

Tabela nr 8. Zestawienie szacunkowych kosztów realizacji Programu w latach 2009 - 2032 dla gminy Czarnków

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Koszty w latach 2009-2032 [zł] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | 2009-2012 | 2013-2022 | 2023-2032 |
| 1. | Pozainwestycyjne | 28 320 | 12 320 | 10 000 | 6 000 |
| 2. | Inwestycyjne | 1 800 848 | 2 574 849 | 2 045 400 | 6 421 097 |
| Razem koszty |  | 1 829 168 | 2 587 169 | 2 055 400 | 6 427 097 |

Źródła finansowania

„Gminny program usuwania azbestu z terenu gminy Czarnków" stanowi podstawowy instrument wspierający pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania zmierzające do oczyszczania terenu powiatu z wyrobów zawierających azbest. Specjalne procedury bezpieczeństwa konieczne do zastosowania przy pracach z azbestem i sposób jego unieszkodliwiania wymagają znacznych nakładów finansowych. Stąd konieczne jest udzielanie jak najszerszego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest. W wielu przypadkach uruchomienie programów pomocowych spowoduje podjęcie przez właścicieli obiektów, w których występują wyroby zawierające azbest, działań zmierzających do ich usunięcia.

Wdrożenie niniejszego Programu będzie realizowane przede wszystkim z wykorzystaniem polskich źródeł finansowania. W przypadku gminy Czarnków, należy dążyć do podejmowania działań o charakterze gminnym lub ponadgminnym. Wspólne działanie kilku gmin (powiatu), obniży koszty, które musiałaby ponieść pojedyncza gmina, a także obniży koszty eksploatacyjne. W zależności od przyjętego wariantu organizacyjnego, poszczególne gminy samodzielnie lub wspólnie  będą dofinansowywać realizację działań związanych z usuwaniem azbestu. Inicjująca rola gminy w tych działaniach jest bardzo istotna, ponieważ wielu mieszkańców nie stać na pokrycie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie i w konsekwencji będzie on nadal stanowił zagrożenie.

# 10. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Samodzielna realizacja projektów i inwestycji proekologicznych stanowi zbyt duże obciążenie dla budżetu gminy. Z tego powodu powinna ona korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Środki własne gminny na etapie rozpoczęcia przedsięwzięcia stanowią jedynie wysokość niezbędną do pozyskania środków zewnętrznych. Główne źródła finansowania inwestycji środowiskowych to:

- fundusze krajowe – Fundusz Krajowy, Fundusze Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne oraz EKO FUNDUSZ

- banki np. Bank Ochrony Środowiska

- programy unijne.

Schemat. Struktura finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska ze środków publicznych

UE-Komisja Europejska

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Finansów

Inne podmioty

NFOŚiGW

Eko Fundusz

16 WFOŚiGW

BOŚ S.A.

Samorządy terytorialne

Powiatowe

FOŚiGW

Gminne

FOŚiGW

Wiele instytucji finansowych uznaje jako udział własny gminy środki pozyskane z innych źródeł pomocy finansowej. Z reguły wymaga się, aby gmina w swoim budżecie zarezerwowała środki wymagane do zrealizowania całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, z zaznaczeniem która część pochodzi będzie z zewnętrznych źródeł finansowania. Instytucje finansujące środki wypłacają w ratach lub po ukończeniu projektu. Najważniejsze jest aby przepływ środków następował zgodnie z harmonogramem wypłat ustalonych w ramach umowy podpisanej z instytucją finansującą.

Fundusze własne gminy pochodzące z budżetu gminy na dany rok.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rozdział 4. ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.) określa przepisy regulujące tworzenie i funkcjonowanie funduszy celowych wykorzystywanych na przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podstawę prawną działania wszystkich funduszy celowych stanowi ustawa o finansach publicznych, zaliczająca fundusze celowe do sektora finansów publicznych.

Wyróżnia się cztery rodzaje funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3) powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

4) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Narodowy i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową. Mogą aktywnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym, być stroną umów, dysponować nie tylko środkami finansowymi, ale i majątkiem. Powiatowe i gminne fundusze celowe nie posiadają odrębnego bytu prawnego, ale stanowią wyodrębniony rachunek bankowy w związku z realizowaniem zadań wyodrębnionych z budżetu gminnego i powiatowego. Podstawą gospodarki finansowej w/w funduszy są roczne plany finansowe. Wydatki mogą być dokonywane wyłącznie w ramach posiadanych przez fundusze środków obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Ochrony Środowiska został utworzony w 1989r. I od razu stał się największą w Polsce  instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działań NFOŚiGW obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i ponadregionalnym.

Środki, którymi dysponuje  NFOŚiGW  pochodzą głownie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami funduszu są także, wpływy z opłat produktowych, oraz z opłat i kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dodatkowo dochodami NFOŚiGW mogą być środki z tytułu:

- - odsetek od udzielanych kredytów,

- udziałów w spółkach,

- emisji obligacji,

- zaciągania kredytów,

- zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

- oprocentowania  lokat i rachunków bankowych,

- wpłat z innych funduszy,

- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolnych darowizn, zapisów i wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne,

- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

NFOŚiGW dysponuje i administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska. Rokrocznie przygotowywane są i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą zasady form i sposobów finansowania zadań proekologicznych. Ustalane są kryteria wyboru przedsięwzięć, określana jest lista programów priorytetowych, zasady udzielania dotacji oraz  udzielania i umarzania pożyczek.

Do podstawowych form finansowania przez NFOŚiGW zadań proekologicznych zalicza się:

- pożyczki preferencyjne,

- pożyczki płatnicze,

- kredyty udzielane ze środków Narodowego Funduszu przez banki w ramach linii kredytowych,

- dotacje,

- dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- pożyczki w ramach umowy konsorcjum,

- promesy pomocy finansowej przedsięwzięcia,

- poręczenia spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- umorzenia pożyczek preferencyjnych,

- przekazanie środków jednostkom budżetowym.

Pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia, za wyjątkiem przedsięwzięć, dofinansowywanych z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych. Wysokość pożyczki na przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu nie może być niższa niż 2.000.000 zł, z wyłączeniem pożyczek płatniczych oraz pożyczek udzielanych ze środków subfunduszy.

Najczęściej stosowanymi formami finansowania są nisko oprocentowane pożyczki i dotacje. Zaletą pożyczek preferencyjnych jest niskie oprocentowanie w stosunku do kredytów komercyjnych, dłuższy okres karencji spłaty pożyczki oraz możliwość jej częściowego umorzenia.

Fundusz udziela dotacji zgodnie z kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu realizacji zadań określonych w niniejszym programie dotacje pochodzące wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu mogą być udzielane na:

- monitoring środowiska,

- kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa,

- przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska, szczególnie ważne z punktu widzenia polityki ekologicznej państwa, uwzględnione w planie działalności Narodowego Funduszu, oraz wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – specjalnościach zamawianych u Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  udzielają pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji na cele określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) zgodnie z priorytetami, kryteriami wyboru przedsięwzięć i planami działalności Funduszu.

WFOŚiGW w Poznaniu, z którego może korzystać Gmina Miasta Czarnków udziela pomocy w formie pożyczek, pożyczek częściowo umarzalnych, dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na realizację zadań ujętych w niniejszym programie takich jak ochrona powierzchni ziemi i zagospodarowanie odpadów, edukacja ekologiczna oraz monitoring środowiska.

Fundusz może również, zawierać z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami, bankami lub innymi organizacjami finansowymi umowy o wspólnym finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,

Udzielenie dofinansowania uzależnia się od wywiązywania się przez gminę z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych stanowiących wpływy Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu.

Wysokość pożyczki nie może przekraczać 70 % kosztów przedsięwzięcia, z wyjątkiem podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w „Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego”  do wysokości 90 % kosztów przedsięwzięcia.

Wysokość preferencyjnego kredytu i pożyczki udzielanej przez banki ze środków własnych z dopłatami Funduszu nie może przekraczać 80 % kosztów przedsięwzięcia.

Fundusz w przypadkach uzasadnionych względami polityki ekologicznej województwa, może przyznawać dotacje, zgodnie z uchwalonym planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu.

Na przedsięwzięcia dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi dotacje mogą być udzielone w szczególności na:

- prowadzenie edukacji ekologicznej,

- monitoring środowiska,

- ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrożeniowe i rozwojowe,

- przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne realizowane przez państwowe jednostki budżetowe,

- przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne w obiektach ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki, straży pożarnej, realizowane w szczególności przez: samorządowe osoby prawne, podmioty prawne związków wyznaniowych, podmioty mające status organizacji pożytku społecznego, państwowe lub samorządowe instytucje służby zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Podmioty wykonujące przedsięwzięcia finansowane w formie dotacji ze środków Funduszu, mogą uzyskać na to samo przedsięwzięcie pożyczkę dla zbilansowania środków. W takim przypadku łączne dofinansowanie nie może przekraczać 70 % kosztów przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia mogą być dofinansowane w formie dotacji do 50% wartości kosztów przedsięwzięcia oraz do 70 % wartości kosztów przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną i ochroną i kształtowaniem przyrody.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzone zostały w 1999r. wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej.

Konta funduszu powiatowego zasilane są wpływami z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, kar za niezgodne magazynowanie i składowanie odpadów  (10 % tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  oraz z administracyjnych kar  (10 % wpływów) z wyjątkiem opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów , które to w całości stanowią dochód GFOŚiGW,

- z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolnych darowizn, zapisów i wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne,

- świadczeń i środków pochodzących z fundacji.

W/w dochody przekazywane są na odrębny rachunek starostwa i mają charakter działu celowego.

Środki powiatowych funduszy w ramach działań zmierzających do realizacji celów określonych w przedmiotowym Programie przeznaczone mogą być na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,

- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska zostały utworzone w 1993r. Fundusze te nie mają osobowości prawnej, stanowią odrębny od podstawowego  rachunek bankowy  gminy. Celem działania Funduszy jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie swojej gminy.

Dochodami GFOŚiGW są wpływy z:

- opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (100 % wpływów),

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, kar za niezgodne,

- magazynowanie i składowanie odpadów  (50 % tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z administracyjnych kar pieniężnych (20%).

Środki gminnych funduszy  podobnie jak funduszy powiatowych wykorzystać można na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych,

- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacja EkoFundusz

Podstawowym źródłem przychodów EkoFunduszu są wpływy z ekokonwersji polskiego długu, wynikające z umów Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Francją, Szwajcarią, Włochami i Norwegią.

W 1991r. Klub Paryski zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50 % -  pod warunkiem spłaty reszty zobowiązań do 2010r., oraz dodatkową redukcję długu  o kolejne 10% z przeznaczeniem go na przedsięwzięcia w ochronie środowiska. Odpowiednie kwoty z tego tytułu zagwarantowane są corocznie w ustawie budżetowej i regularnie wpłacane na konto EkoFunduszu z budżetu państwa, jako zobowiązanie Polski wobec krajów-donatorów.

Zgodnie z zapisami w statucie  środki EkoFunduszu  mogą być przeznaczone w szczególności na racjonalizację gospodarki odpadami

W zakresie gospodarki odpadami szczegółowo wyróżnia się:

- organizację kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych obsługujących 50 - 250 tys. mieszkańców;

- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;

- budowę instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

Dofinansowanie ze środków EkoFunduszu uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, a w dziedzinie ochrony przyrody również projekty nieinwestycyjne. Środki EkoFunduszu mają charakter bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

EkoFundusz nie dofinansowuje projektów dotyczących prowadzenia badań naukowych, akcji monitoringowych, konferencji i sympozjów oraz innych form działalności edukacyjnej. Wyjątkami od tej reguły są zadania edukacyjne i szkoleniowe stanowiące integralną część projektów innowacyjnych oraz projektów w dziedzinie ochrony przyrody.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie oceniane są według obowiązujących procedur EkoFunduszu na podstawie kryteriów: ekologicznego, technologicznego, ekonomicznego i organizacyjnego.

EkoFundusz może wspierać finansowo zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich zaawansowanie finansowe nie przekracza 60% w dniu złożenia wniosku do EkoFunduszu.

Banki

Obecnie na Polskim rynku powstaje coraz więcej banków wprowadzających w swej ofercie kredyty preferencyjne przeznaczone na inwestycje proekologiczne. Bankom dopłat do oprocentowania tych kredytów udzielają fundusze ochrony środowiska gospodarki wodnej. W ten sposób obniżany zostaje koszt kredytu dla podmiotu realizującego przedsięwzięcie w zakresie ochrony środowiska.

Znaczącą rolę w udzielaniu kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Jak dotychczas oferuje on największą gamę tego typu kredytów, zarówno dla podmiotów prywatnych, samorządów, jak też osób fizycznych.

Programy pomocowe Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne, Fundusze Spójności, oraz programy operacyjne.

W związku z rozpoczęciem się kolejnego okresu budżetowego w Unii Europejskiej (2007-2013), istnieje możliwość pozyskiwania  przez Polskę środków unijnych na realizację przedsięwzięć zmierzających do tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej, przestrzennej.

Unia Europejska zagwarantowała Polsce wsparcie finansowe przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami poprzez instrumenty finansowe takie jak: fundusze strukturalne i Fundusz Spójności.

Finansowanie polityki spójności gospodarczej i społecznej

Fundusze Strukturalne

Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Źródłami finansowania polityki spójności są:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

- Europejski  Fundusz Społeczny,

- Fundusz Spójności.

Fundusz Spójności

Zasięg działania Funduszu Spójności obejmuje wyłącznie pomoc finansową o zasięgu krajowym w przeciwieństwie do Funduszy Strukturalnych obejmujących zasięg regionalny. Fundusz obejmuje finansowanie projektów dotyczących inwestycji w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej, w tym wspieranie rozwoju sieci korytarzy transeuropejskich.

Pozyskanie środków z Funduszu Spójności możliwe jest przy łączeniu zadań w ramach programów regionalnych, ponieważ dotyczy  projektów inwestycyjnych o wartości nie niższej niż 10 mln Euro.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Korzystanie ze środków EFRR będzie miało na celu poparcie działań zmierzających do:

- modernizacji i dywersyfikacji struktur gospodarczych w państwach członkowskich i regionach,

- rozwijania i ulepszanie infrastruktury podstawowej,

- ochrony środowiska w tym realizacja przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem odpadów,

- wzmocnienia zdolności instytucjonalnej krajowej i regionalnej administracji zarządzającej funduszem.

Środki z EFRR gmina może pozyskać, jeżeli koszty wnioskowanych przedsięwzięć uwzględnione są odpowiednich programach operacyjnych.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego (jako podstawowego instrumentu dla realizacji Europejskiej Strategii zatrudnienia) można będzie uzyskać dofinansowanie na projekty, których celem jest:

- poprawa funkcjonowania instytucji rynku pracy, systemów szkolenia i kształcenia oraz polityki społecznej,

- inwestycja w kapitał ludzki (wzrost poziomu wykształcenia, przystosowanie umiejętności pracowników do nowych wyzwań, zapewnienie dostępu dla wszystkich do rynku pracy),

- wspieranie dostosowań w administracji publicznej z zakresie budowania zdolności administracyjnej.

W celu z korzystania ze środków unijnych Polska musi opracować  dwa podstawowe dokumenty:

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia NSRO (w naszym kraju dokument ten nosi nazwę Narodowej Strategii Spójności NSS). Jest to dokument określający krajową strategię polityki spójności społeczno-gospodarczej,

- programy operacyjne, przedstawiające priorytetowe obszary wsparcia ze środków unijnych.

Pierwszy dokument - NSRO powinien przedstawiać:

- diagnozę sytuacji w kraju,

- strategie działań opartych na diagnozie,

- wykaz programów operacyjnych.

Zapisy zawarte w NSRO stanowią podstawę do opracowywania programów operacyjnych.

Programy operacyjne są najistotniejszym dokumentem, określającym przedmiot i zakres interwencji z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Programy te powinny uwzględniać analizę:

- słabych i mocnych stron regionu i opracowana na tej podstawie strategie działań,

- priorytety programu wraz z opisem,

- plan finansowy, z podziałem na poszczególne lata i priorytety,

- opis systemu wdrażania,

- listę dużych projektów o wartości powyżej 50mln euro, zaś w przypadku inwestycji środowiskowych powyżej 25 mln euro.

Opracowane programy operacyjne będą podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

W każdym województwie będzie realizowany jeden regionalny  program operacyjny.

Wśród szczegółowych programów operacyjnych znajduje się PO Infrastruktura i Środowisko, który jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska w Polsce, w nowym okresie programowym na lata 2007-2013.  Na jego realizację w latach 2007–2013 Polska otrzyma z unijnego budżetu prawie 28 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie ok. 5 mld euro.

PO Infrastruktura i Środowisko finansowane jest z dwóch źródeł z :

- Funduszu Spójności (22,2 mld euro)

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5,7 mld euro).

Program obejmie wsparciem finansowym takie dziedziny jak: transport, środowisko, energetykę, kulturę i dziedzictwo kulturowe, szkolnictwo wyższe, a także ochronę zdrowia.

W zakresie ochrony środowiska przewidziano dofinansowanie dla dużych inwestycji komunalnych, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody i bezpieczeństwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi środowiskowymi priorytetami w tym projekcie jest zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych. Z Programu korzystać będą mogły zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również organizacje pozarządowe, parki narodowe i Lasy Państwowe.

Przy realizacji przedsięwzięć proekologicznych oprócz środków z Programu Infrastruktura i Środowisko  będzie można otrzymać dofinansowanie z innych regionalnych programów operacyjnych. Wśród, których na zainteresowanie zasługuje Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, którego podstawowym celem jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, a w szczególności:

- zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

- wzrost konkurencyjności polskiej nauki,

- zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,

- zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,

- tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

# 11. ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU

W celu realizacji zadania zlikwidowania problemu wyrobów azbestowych, przedstawiono cztery warianty działań:

- Wszystkie koszty ponoszą właściciele wyrobów azbestowych – jest niedogodny dla właścicieli (szczególnie mieszkańców) ze względu na wysoki koszt utylizacji – mało skuteczny z punktu widzenia gminy – brak motywacji właścicieli.

- Częściowy koszt ponosi właściciel (np. demontaż wyrobów azbestowych wraz z ich przygotowaniem do transportu wykonanym przez upoważnioną firmę), a koszt transportu  i unieszkodliwiania ponosi Gmina.

- Koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych przez koncesjonowaną firmę ponosi Gmina, zaś właściciel ponosi jedynie koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Ten wariant może stanowić zbyt duże obciążenie dla budżetu gminy.

- Dofinansowanie przez gminę kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych  jest najbardziej realnym pod względem ekonomiczno- organizacyjnym wariantem likwidacji wyrobów azbestowych z terenu gminy. W związku z tym realizacja tego wariantu została szerzej opisana w niniejszym programie.

Ze względu na ograniczone środki finansowe gminy pomoc finansowa skierowana powinna być do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.

# 12. PROPONOWANE ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ USUWAJĄCYM WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CZARNKÓW

      - Przedmiotem pomocy finansowej są działania polegające na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Czarnkowa.

      - Pomoc finansowa dotyczy właścicieli nieruchomości (zarządców) osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych, spółek gminnych.

      - Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wykonuje wyłącznie firma posiadająca stosowne zezwolenie, wyłoniona przez gminę w ramach przetargu, natomiast zabezpieczenie nieruchomości w przypadku demontażu azbestowego pokrycia dachowego, do czasu założenia nowego pokrycia dachowego należy do właściciela nieruchomości.

      - Gmina Czarnków dofinansowuje koszty wykonania usług określonych w punkcie 1 w wysokości określonej w regulaminie udzielania pomocy finansowej do likwidacji wyrobów zawierających azbest.

      - Koszty wymienione w pkt. 4 Gmina Czarnków pokryje bezpośrednio podmiotowi wykonującemu usługę na podstawie odrębnie zawartej umowy.

      - Szczegółowe kryteria udzielania pomocy finansowej, w tym kryteria wpływające na wielkości dofinansowania tj. zamożność – dochód na jednego członka rodziny, uwarunkowania środowiskowe, lokalne, winny być określone w szczegółowym regulaminie udzielania pomocy finansowej podejmującym działania w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest ze swojej nieruchomości, który przedłożony zostanie Radzie Gminy Czarnków do zaakceptowania.

      - Alternatywnym rozwiązaniem jest stworzenie ponadgminnego systemu techniczno-ekonomicznego usuwania wyrobów zawierających azbest.

      - W przypadku, o którym mowa w punkcie 7, Gmina przekaże środki zabezpieczone w budżecie na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czarnków na konto jednostki samorządu terytorialnego koordynującej (prowadzącej) przedmiotowe zadanie w formie dotacji stosowną umową.

      - Zasady udzielania pomocy finansowej, przy likwidacji wyrobów zawierających azbest, w przypadku o którym mowa w punkcie 7, określi organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego koordynującej (prowadzącej) przedmiotowe zadanie.

      - Dofinansowanie następować będzie na podstawie wniosku złożonego w urzędzie gminy przez właściciela lub zarządcę nieruchomości (zał. Nr 1).

      - Rokrocznie rada gminy określi wysokość planowanych wydatków na usuwanie azbestu na dany rok budżetowy.

      - Zasady rozpatrywania wniosków zostaną opracowane w regulaminie usuwania azbestu.

Warunki konieczne do spełnienia przez osoby fizyczne ubiegające się o udzielenie pomocy finansowej (kopie poniższych dokumentów należy dołączyć do wniosku):

- posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Czarnków, z której usuwane będą wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane lub architektoniczne oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, która przedkładana jest organowi nadzoru budowlanego (tablica nr 4 zał. nr 4),

- złożenie na stanowisku ds. ochrony środowiska Gminy Czarnków informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- dokonanie zgłoszenia organowi budowlanemu zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie decyzji budowlanej, w zależności od zakresu planowanych prac, w trakcie których zostanie dokonany demontaż wyrobów zawierających azbest (jeżeli jest wymagane w przepisach prawa budowlanego).

- bezpośrednio po demontażu i wywiezieniu przez firmę specjalistyczną wyrobów zawierających azbest wnioskodawca powinien złożyć na stanowisku ds. Ochrony środowiska Gminy Czarnków „Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone”, zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) – (tablica nr 3 - zał. nr 3)

Propozycje wniosku o udzielenie pomocy finansowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarnków (załącznik nr 9).

# WYTYCZNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU GMINNEGO, WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOWŚCI I WYKONAWCÓW PRAC POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU I USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Informowanie społeczeństwa gminy Czarnków o skutkach narażenia na wyroby azbestowe i o obowiązku systematycznego (sukcesywnego) usuwania ich przez właścicieli nieruchomości, w pierwszej kolejności powinno się skupić na działaniach edukacyjno-informacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta. Na gminy został nałożony obowiązek ustawowy informowania społeczeństwa o negatywnych skutkach oddziaływania azbestu (bez rozróżniania jego budowy) na zdrowie mieszkańców oraz o możliwościach jego usunięcia z otoczenia. Działania te mają na celu skłonienie właścicieli wyrobów azbestowych do usunięcia ich do roku 2032 . Gminy więc muszą zadbać o rzetelne wypełnianie arkuszy (formularzy - załączników), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu faktycznego stopnia zużycia i kolejności usuwania azbestu. Gmina w programie usuwania azbestu, musi zadbać, aby procedury usuwania azbestu były łatwo dostępne mieszkańcom i służyć pomocą w jego realizacji. Informacje te powinny być dostępne na tablicach informacyjny, a także na stronach internetowych gminy.

Edukacja może być prowadzona także na samorządowych spotkaniach mieszkańców, informacje mogą być podawane w lokalnej prasie.

# 14. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

Monitoring realizacji zadań „Programu..." obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności dotyczących:

- ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest oraz wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

- ilości składowanych odpadów zawierających azbest,

- lokalizacji istniejących i planowanych składowisk odpadów zawierających azbest i ich pojemności oraz stopnia wykorzystania,

- ilości i wyników przeprowadzonych inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest i ich lokalizacji na terenie gmin, powiatów i województwa,

- przedsiębiorstw posiadających uprawnienia do bezpiecznego usuwania azbestu,

- liczby osób pracujących przy kontakcie z azbestem,

- liczby pracowników przeszkolonych do pracy w kontakcie z azbestem,

- podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego inicjatyw w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

- usytuowania miejsc o wysokim stężeniu włókien azbestu w powietrzu,

- ewidencjonowania zmian legislacyjnych dotyczących problematyki azbestowej,

- wdrażania technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych.

Zbiór informacji o wyrobach zawierających azbest znajduje się w wojewódzkiej bazie wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA) zamieszczonej na stronie internetowej www.bazaazbestowa.pl/ realizowanej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Baza ta zasilana jest danymi pochodzącymi z informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania odpadów zawierających azbest przedkładanych Marszałkowi do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (sporządzane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 175.1439).

Rycina nr 1. Schemat przepływu informacji w ramach monitoringu (wg projektu „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032

Informacje zawarte w bazie będą pomocne przy:

- Aktualizacji i monitorowaniu Programu usuwania azbestu na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

- Aktualizacja i monitorowanie Programu usuwania azbestu na terenie gminy Czarnków

- Aktualizacji i monitorowaniu planów gospodarki odpadami w części dotyczącej odpadów zawierających azbest (szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego i związkowego)

- Monitorowaniu środowiska w części dotyczącej azbestu przez WIOŚ.

## 14.1. Zakres zadań realizowanych na poziomie gminnym

Zadania przewidziane tym Programem będą realizowane głównie na poziomie gminnym (Wójt Gminy Czarnków, Rada Gminy Czarnków).

Szczegółowe ich zadania są następujące:

Do zadań samorządu należy:

- sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „POKA" („Program Oczyszczania Kraju z Azbestu”) oraz ich przekazywanie marszałkowi województwa,

- przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z marszałkiem województwa w zakresie zadań wynikających z „POKA”, w szczególności gromadzenie przez wójta, informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa,

- współpraca z mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby zawierające azbest,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „POKA",

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

# 15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

## 15.1. Podsumowanie

W roku 2009 we gminie Czarnków została przeprowadzona inwentaryzacja ilości wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych. Wyniki inwentaryzacji będą na bieżąco aktualizowane. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy znajduje się ok. 1500 Mg wyrobów zawierających.

Wśród zabudowy gdzie występują wyroby azbestowe przeważają budynki jednorodzinne i towarzyszące im zabudowania gospodarcze oraz budynki wielorodzinne. Ok. 90% wyrobów zawierających azbest zabudowana jest w budynkach mieszkalnych  i towarzyszącej im zabudowie inwentarskiej oraz w blokach mieszkalnych.

Stan techniczny pokryć azbestowo-cementowych występujących na terenie gminy Czarnków można ocenić jako dość dobry. Należy zaznaczyć, że odpowiednie zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest np. poprzez pomalowanie, może przedłużyć ich żywotność, jednak nie uchroni przed ich całkowitym usunięciem.

Odpady azbestowe z terenu gminy Czarnków, podobnie jak i z innych gmin powiatu i województwa, przyjmowane są przede wszystkim na składowisko zlokalizowane w województwie wielkopolskim tj. na składowisku w Koninie administrowanym przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. Wolna pojemność tego składowiska wynosi ok. 123 tys. m3. Szacunkowy okres korzystania z tego składowiska wynosi ok. 14 lat (do 2022 roku). Należy jednak zaznaczyć, że odpady azbestowe mogą być składowane także na składowiskach zlokalizowanych poza województwem wielkopolskim.

Nadrzędnym celem powiatowego „Programu ..." jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców powiatu spowodowanych azbestem oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko. Osiągnięcie tego celu jest związane  z bezpiecznym usunięciem wszystkich wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie powiatu. Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony w 2032 roku.

Dla potrzeb niniejszego programu, w ślad za programem wojewódzkim, przyjęto podzielenie okresu do 2032 roku na 3 podokresy i dla nich określono ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianą do usunięcia. Ilości te dla poszczególnych okresów przedstawiają się następująco:

Okres I:   lata 2009 – 2012 – 516 Mg

Okres II:  lata 2013 – 2022 – 589 Mg

Okres III: lata 2023 – 2032 – 368 Mg

Sumaryczna pojemność składowisk/kwater (w perspektywie do 2032 roku) potrzebna dla pokrycia zapotrzebowania przez gminy Czarnków wynosi ok. 2,33 tys. m3.

Sumaryczne koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest (łącznie z nowymi pokryciami) wynoszą ok. 14,7 mln zł, w tym w pierwszym okresie, tj. do 2012 roku – ok. 4,2 mln zł.

W opracowaniu wskazano również możliwości pozyskania środków z różnych źródeł do finansowania akcji likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnków. Przewiduje się, że w przypadku pozyskania funduszy na likwidacje azbestu w następnych latach gmina otrzymywać będzie coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe, co jest celem programu.

Wnioski:

- Niezbędne jest wdrożenie metody cyklicznej aktualizacji inwentaryzacji ilości, lokalizacji i stanu wyrobów zawierających azbest na terenie poszczególnych gmin.

- Ze względu na niewystarczającą świadomość ekologiczną mieszkańców gminy i powiatu w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest zaleca się przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej tych zagadnień.

Wdrażanie Programu na obszarze gminy Czarnków powinno być zintegrowane z działaniami podejmowanymi zarówno na poziomie województwa jak i powiatu.

## 15.2. Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Podstawą monitoringu wdrażania i realizacji celów określonych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnków jest system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach stanu środowiska, motywacji mieszkańców oraz wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej przedstawiono wskaźniki pomocne przy analizie stopnia realizacji założonych działań.

| Lp. | Wskaźniki monitoringu | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość mieszkańców, dzieci i młodzieży szkolnej objętej konkursami, pogadankami związanymi z problematyką zagrożenia azbestem | Liczba mieszkańców, uczniów./opis przedsięwzięcia |
| 2 | Ilość ulotek, publikacji w lokalnej prasie, na stronie internetowej w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. | szt./opis przedsięwzięcia |
| 3 | Ilość zutylizowanych w danym roku wyrobów azbestowych . | Mg, m2, kg |
| 4 | Ilość wyrobów zawierających azbest pozostała do likwidacji. | Mg, m2, kg |
| 5 | Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej. | % |
| 6 | Ilość dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest. | szt., pow. m2 |
| 7 | Nakłady finansowe poniesione przez Gminę Czarnków w związku z usunięciem odpadów azbestowych. | tys. zł |

## 15.3. Weryfikacja i aktualizacja programu

Proponuje się aktualizację niniejszego programu nie rzadziej niż co 4 lata. W przypadku znaczących zmian prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi lub uwarunkowań lokalnych, konieczne będzie zaktualizowanie planu przed tym terminem.

Istotnym elementem aktualizacji planu będzie uściślenie bilansu wyrobów zawierających azbest  występujących  na terenie gminy Czarnków.

Pomocne będą rzetelne informacje przekazywane wójtowi zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przez osoby fizyczne o:

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,

- o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

Źródłem informacji  od osób prawnych dot. wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, oraz wyrobów których wykorzystanie zostało zakończone będzie Wojewódzka Bazy Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest (WBDA). Dane z bazy będą stanowić uzupełnienie aktualnego stanu ilościowego i jakościowego azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czarnków.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest

Schemat graficzny

Sporządzenie „Oceny stanu

i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc

z wyrobami

zawierającymi azbest

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania

i użytkowania pomieszczenia

z wyrobami zawierającymi azbest

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia

lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest

Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń

zawierających azbest

Sporządzenie informacji

dla wójta/burmistrza/prezydenta

(corocznie)

Przeprowadzenie inwentaryzacji

wyrobów zawierających

azbest

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje cały okres, w którym budynek, budowla, instalacja lub urządzenie przemysłowe oraz teren, niezależnie od ich wielkości lub stanu, charakteryzuje się tym, że znajdują się tam wyroby zawierające azbest.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik nr 3). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne oceny w terminach wynikających z warunków poprzedniej oceny, tzn.:

- po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- po roku, jeżeli przy poprzedniej ocenie ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz oceny właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej oceny.

Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury)  wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1876) - informacje o wyrobach zawierających azbest (Wzory informacji są odpowiednio w załącznikach: Załącznik nr 4 – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Załącznik nr 5 – Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.), właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej Marszałkowi

2) drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informacje odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest, co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (załącznik nr 6),

- opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”) lub, jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także, jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy usuwaniu    wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

Schemat graficzny

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych

do usunięcia przez uprawnione laboratorium

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - na 30 dni przez rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu

Poinformowanie mieszkańców – użytkowników obiektu

o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczania

Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie

przez co najmniej 5 lat

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli, zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich wyrobów.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- sporządzaniu „Oceny...”,

- sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom 
lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu  z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek dopełnienia wymogów wynikających z przepisów ustawy – Prawo budowlane tj. uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia z odpowiednim wyprzedzeniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane.

Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością prawną.

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu,  a następnie przechowywać je przez okres, co najmniej 5 lat, wraz z inną dokumentacja budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz teren.

Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów 	   zawierających azbest

Schemat graficzny Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, (powyżej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego marszałka lub starostę Opracowanie i przedłożenie właściwemu marszałkowi lub staroście na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów (poniżej 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania Przyjęcie zlecenia – zawarcie umowy na wykonanie prac usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z oczyszczeniem miejsca prac z azbestem Opracowanie planu prac Przygotowanie miejsca i wskazanie tymczasowego sposobu magazynowania odpadów Zawarcie porozumienia z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów zawierających azbest Przygotowanie rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu Skompletowanie wyposażenia technicznego Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i BHP Zawarcie umowy z laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza Określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym sfery przyszłych prac Przygotowanie dokumentów ewidencji odpadów Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) Przeszkolenie pracowników Skompletowanie środków ochrony pracowników

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac przygotowawczych do zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Opis szczegółowy

W rozumieniu przepisów ustawy o odpadach (art. 3 ust. 3 pkt. 22) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej, a więc wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach. Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest zatwierdzonego przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów, starostę.

Marszałek województwa zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a starosta dla pozostałych przedsięwzięć.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dołączony do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program, powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania składu chemicznego i właściwości odpadów,

- określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku,

- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych.

Wytwórca odpadów (wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi, opracowuje i składa właściwemu staroście (w 4 egzemplarzach) informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

Informacja powinna zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające, do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidłowego zawarcia umowy koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać m.in.:

- określenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich trwania,

- określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,

- aktualną „Ocenę stanu...”,

- przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,

- ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków,

- określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,

- zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,

- charakterystykę środków ochronnych użytych do ochrony pracowników i innych osób znajdujących się w miejscu pracy.

Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, "plan bioz”, obejmujący m.in.:

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby,

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac jest obowiązany przeszkolić wszystkie osoby pozostające w kontakcie z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, oraz przez upoważnione instytucje i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.

Pracodawca jest obowiązany do:

- zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań roboczych zabezpieczających pracowników w czasie trwania robót i oczyszczania terenu.

- przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, a jeszcze przed transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje dokumenty, którymi są:

- karta ewidencji odpadu (załącznik nr 7),

- karta przekazania odpadu (załącznik nr 8).

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku, w zależności od określenia stanu środowiska, przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Jeżeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne, mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych, to niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza.

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji 
lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania

Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji.

Zabezpieczenie obiektu

i terenu prac

Izolowanie miejsc pracy

Wytwarzanie odpadów zawierających azbest

Pakowanie odpadów

Oznakowanie odpadów

Wstawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów

Karta ewidencji

odpadu

Karta przekazania

odpadu

Przygotowanie odpadów do odbioru

Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót

z pozostałości azbestu

Przedstawienie dokumentu stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu

Schemat graficzny

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania wykonawców (wytwórców odpadów) prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje działania od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z pozostałości azbestu.

Opis szczegółowy

Na wstępie należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczne odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało - czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie Azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie Azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,

- po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest, powinny zostać szczelnie opakowane i składowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo - cementowymi, których gęstość objętościowa wynosi mniej niż 1000kg/m3, (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub, jeżeli prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych, powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Są to m.in.:

- komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny między miejscem stanowiącym strefę prac, a miejscem na zewnątrz obiektu,

- zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,

- inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia środki zabezpieczające.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000kg/m3, a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folię. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych.

Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, wypełnia się:

- kartę ewidencji odpadu,

- kartę przekazania odpadów.

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu.

Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro.

Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokydolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Odbiór odpadów zawierających azbest od poprzedniego posiadacza

Karta przekazania odpadu

Sprawdzenie prawidłowości i szczelności opakowania

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią

Przygotowanie dokumentów

Dowód rejestracyjny pojazdu

Dokument przewozowy

z opisem przewożonych

towarów niebezpiecznych

Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Karta przekazania odpadu

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców

pojazdów przewożących towary niebezpieczne

Załadunek odpadów w pakietach foliowych

Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR

Transport odpadów na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest

Przekazanie odpadów na składowisko odpadów- Karta przekazania odpadu

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania dotyczących przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez pozostałe czynności i obowiązki transportującego takie odpady – aż do ich przekazania na składowisko odpadów, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

Opis szczegółowy

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta. Właściwym starostą do wydania zezwolenia na transport odpadów jest starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do transportu, w przypadku, gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia, zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

- oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,

- wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów,

- przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może zajmować się wytwórca odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. Wytwórca odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady jest zwolniony z obowiązku uzyskania decyzji na transport odpadów. W każdym innym przypadku konieczne jest uzyskanie od właściwego starosty zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady. Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć te odpady do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego usługę.

Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa się z zastosowaniem karty przekazania odpadu – sporządzonej przez wytwórcę odpadów.

Do obowiązków prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów należy:

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie litera „a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu, obowiązany jest do posiadania dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawierać:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełna nazwę,

- klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,

- liczbę sztuk przesyłki,

- całkowitą ilość przewożonych odpadów,

- nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska).

Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być używane samochody ciężarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy przewożące odpady niebezpieczne powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest, obowiązany jest posiadać – poza prawem jazdy – zaświadczenie ADR ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie takiej działalności.

Każdy pojazd przewożący odpady zawierające azbest powinien być oznakowany dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów rozpoznawczych.

Tablice te powinny być prostokątne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczone czarnym nieodblaskowym paskiem o szerokości nieprzekraczającej 15mm. Po wyładowaniu odpadów tablice te nie mogą być widoczne na pojeździe stojącym lub poruszającym się po drodze.

Przed każdym załadunkiem odpadów, skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub) nie stanowiących integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem opakowań. Załadunek i rozładunek odpadów (palet, pojemników typu big-bag) powinny odbywać się przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika.

Transportujący odpady powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Sztuki przesyłki z opadami zawierającymi azbest powinny być ułożone i umocowane na pojeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką przed uszkodzeniem.

Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu, należy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po przewożonych odpadach. W razie stwierdzenia takiej pozostałości należy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.

Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach 		 przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających 		 azbest

Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest na składowisko

Potwierdzenie odbioru na

Karcie przekazania odpadu

Pobranie opłaty za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego

opłaty na rachunek właściwego

urzędu marszałkowskiego

Składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz

zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska

Przeszkolenie

pracowników w zakresie

bezpiecznych metod

postępowania z odpadami zawierającymi azbest

Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju

i ilości odpadów

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postępowania dotyczących składowania na składowiskach odpadów lub na wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk odpadów, przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpadów.

Opis szczegółowy

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

- potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyjęcia partii odpadów na składowisko,

- sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko,

- składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,

- zapewnienie deponowania odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

- wykorzystywanie racjonalnie pojemności eksploatacyjnej składowiska.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.

Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.

Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie składowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Instrukcje eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda.

Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości odpadów przyjmowanych na składowisko.

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy pomocy urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5cm.

Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania zatwierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu.

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Dla składowisk odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie stosuje się rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części.

Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji wojewoda po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

ZAŁĄCZNIK NR 2

ANKIETA – INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (wysyłana do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie gminy Czarnków)

1. Miejsce występowania, adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Właściciel/zarządca/użytkownik* (imię, nazwisko lub nazwa i adres):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Rodzaj wyrobu zawierającego azbest (zaznaczyć symbolem x odpowiedni rodzaj wyrobu) oraz ilość

| Rodzaj wyrobu |  | Ilość (m2/kg) |
| --- | --- | --- |
|  | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie |  |
|  | Płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie |  |
|  | Rury i złącza azbestowo-cementowe |  |
|  | Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest |  |
|  | Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione |  |
|  | Szczeliwa azbestowe |  |
|  | Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki |  |
|  | Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych |  |
|  | Papier i tektura |  |
|  | Inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione |  |

4. Przewidywany termin usunięcia wyrobu (określić rok):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić

Data ……………………                                                                      …………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

WZÓR

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

................................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

................................................................................................................................................................

Pomieszczenie: ......................................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1)

........................................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2)

...................................................................................................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny

...................

Stopień pilności I

wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)              65 i więcej punktów

Stopień pilności II

ponowna ocena wymagana w czasie  do 1 roku)        powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

ponowna ocena w terminie do 5 lat)                            do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.............................        					        ......................................

Oceniający nazwisko i imię        			          Właściciel / Zarządca obiektu Adres

data ..............

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

a)	oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

b)	oznakowanie powinno składać się z dwóch części:

górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle,

c)	jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

ZAŁĄCZNIK NR 4

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres

........................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres

...............................................................     ..............................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

...............................................................

- Tytuł własności

- ..........................................................     ..........................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)

...........................................................................

5. Ilość (m2, tony)3)

....................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4)

....................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5)

...............................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji

...............................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)

....................................................................

Data ...........   												                       			 ...................

(podpis)

Objaśnienia:

*)  Niepotrzebne skreślić.

1)  Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)  Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)  Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)  Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres

................................................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres,

.......................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

...................................................................

3. Tytuł własności

...............................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)

..............................................................................

5. Ilość (m2, tony)3)

....................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów

....................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów:

....................................................................

a) sposób

...............................................................

b) przez kogo

..........................................................

c) termin

...............................................................

8. Inne istotne informacje4)

....................................................................

Data ...........   												                        ...................

(podpis)

Objaśnienia:

*)  Niepotrzebne skreślić.

1)  Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)  Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

WZÓR

OZNAKOWANIA WYROBÓW, ODPADÓW I OPAKOWAŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST, A TAKŻE MIEJSC ICH WYSTĘPOWANIA

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

a)	oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

b)	oznakowanie powinno składać się z dwóch części:

górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle,

c)	jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

ZAŁĄCZNIK NR 7

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

WZÓR

KARTY EWIDENCJI ODPADU

Objaśnienia:

a	Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), oraz prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

b	Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

c	Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d	Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

e	Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od - odzysk odpadów, Un - unieszkodliwianie odpadów.

f	Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

g	Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie. W przypadku prowadzącego stację demontażu podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

h	Symbole R określają procesy odzysku polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

i	Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

j	Podać masę przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w stacji demontażu.

ZAŁĄCZNIK NR 8

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

WZÓR

KARTY PRZEKAZNIA ODPADU

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU |  |  | Nr kartya |  | Rok kalendarzowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad b,c |  |  | Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b,d |  |  | Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad b |
| Adresg |  |  | Adresd,e |  | Adresc |  |
| Telefon/fax |  |  | Telefon/faxd |  | Telefon/fax |  |
| Nr REGON |  |  | Nr REGON |  | Nr REGON |  |
| Miejsce przeznaczenia odpadówf |  |  |  |  |  |  |
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |  |  |  |  |  |
| Data/miesiącg |  | Masa przekazanych odpadów [Mg]h |  | Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepyd |  |  |
| Potwierdzam przekazanie odpadu data, pieczęć i podpis |  | Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadud data, pieczęć i podpis |  | Potwierdzam przejęcie od padu data, pieczęć i podpis |  |  |

Objaśnienia:

a	Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b	Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c	W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d	W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e	Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f	Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g	W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h	Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i	Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

ZAŁĄCZNIK NR 9

Czarnków, dn. ………………………..

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych

na terenie gminy Czarnków

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Adres i telefon kontaktowy Wnioskodawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Adres nieruchomości, z której usuwane będą odpady azbestowe oraz aktualny nr ewidencyjny działki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Szczegółowy opis przedsięwzięcia, w tym:

- zakres prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i prac towarzyszących,

- rodzaj wyrobów (odpadów) zawierających azbest,

- szacunkowa ilość w m2 wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia,

- planowany okres realizacji przedsięwzięcia w tym termin rozpoczęcia i zakończenia prac na terenie nieruchomości

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oświadczam, że wszystkie w/w dane są  prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………….

(podpis Wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć kserokopie niżej wymienionych dokumentów (potwierdzone za zgodnością z oryginałem w Urzędzie Gminy Czarnków):

      - Tytuł prawny do nieruchomości, z której usuwane będą wyroby zawierające azbest.

      - Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, z której wynika konieczność wykonania wymiany, a następnie dokumentu przedłożenia jej organowi nadzoru budowlanego.

      - Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

      - Zgłoszenie organowi budowlanemu zamiaru wykonania robót budowlanych lub decyzję budowlaną, w zależności od zakresu planowanych prac, podczas których zostanie dokonany demontaż wyrobów zawierających azbest (o ile jest wymagane w przepisach prawa budowlanego).