Załącznik  nr 9 do  SIWZ

IGROŚ. 271.1.6.2018

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

RÓWNANIE, PROFILOWANIE I NAPRAWA GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY CZARNKÓW W 2018 ROKU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych 
z wykonaniem naprawy nawierzchni żwirowych i gruntowych,

1.2. Zakres robót

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych naturalnych (profilowanych) 
i ulepszonych - naprawy z profilowaniem nawierzchni,

1.3. Określenia podstawowe

- Profilowanie  drogi  gruntowej - mechaniczne  poprawienie  poprzecznego  przekroju drogi w celu wyrównania wybojów i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

-  Naprawianie  drogi  gruntowej  –  miejsca  ubytków,  dziur,  wyrw  spowodowanych wodami opadowymi należy wypełnić odpowiednią mieszanką kruszywa stopniowo je zagęszczając. Miejsce powstałego ubytku należy przed wypełnieniem wykorytować lub doprowadzić do spulchnienia.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące zakresu robót

W   zakresie   naprawy   dróg   gruntowych      przewiduje   się   następującą technologię wykonania robót:

a) nawiezienie  ubytków  kruszywem  naturalnym  (pospółką,  skrywką)   – w  zależności od rozmiaru ubytku i rodzaju podłoża należy zastosować:

- jako wypełnienie – pospółkę lub kruszywo łamane, gruz lub żużel, w zależności od zaleceń Inwestora.

Materiał ten określony jest normą PN-B-02480:1986 i charakteryzuje  się  zawartością  sumy  frakcji żwirowej  i  kamienistej  pomiędzy  10  a 50% ( 50 % ≥ f k +fż > 10 % ). W przypadku występowania frakcji iłowej w ilości ponad 2%   (f i > 2 %),   określa   się   taki   materiał   jako   pospółkę   gliniastą.   Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 32 mm.

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych w rysunku obszaru uziarnienia mieszanki żwirowej zgodnym z poniższymi normami.

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.

C) przywrócenie profilu drogi równiarką.

- w  przypadku  gdy  w  podłożu  drogi  zalegają  grunty  spoiste,  należy  je  spulchnić  i rozdrobnić przy użyciu zrywarki lub pługa.

-     wyrównanie   korony   drogi   z   nadaniem   wymaganych   spadków podłużnych i poprzecznych należy wykonać przejściem równiarki

-  po  wyrównaniu  i  sprofilowaniu  drogę  gruntową  należy  zagęścić.  Nawierzchnię gruntową zagęszcza się przy wilgotności optymalnej. Zagęszczenie należy uznać za dostateczne gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu zagęszczającego lub gdy w zależności od rodzaju drogi nie istnieje możliwość poprawy jej stanu i możliwość zagęszczania może pogorszyć jej stan .

2. SPRZĘT

Sprzęt stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntowej. Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   nawierzchni   gruntowej   profilowanej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:

- zrywarek lub pługów, kultywatorów do ewentualnego spulchnienia gruntów,

- zgarniarek  lub  spycharek,  jeśli  wymagane  jest  wstępne  wyrównanie  profilu podłużnego,

- równiarek,  spycharek  lub  sprzętu  rolniczego  (brony,  glebogryzarki,  kultywatory, pługi) do rozkładania materiałów, mieszania, spulchniania i profilowania,

- walców statycznych,  gładkich lub ogumionych, ewentualnie walców  wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych – tylko do lokalnych remontów,

- przewoźnych zbiorników na wodę wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody, ręcznego  sprzętu  do  drobnych  robót  naprawczych,  jak  łopaty,  oskardy,  ubijarki ręczne itp.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Zasady wykonywania robót

Sposób   wykonania   robót   przy   naprawie   nawierzchni   powinien   być   zgodny   z ustaleniami i ST.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie oględzin, ST lub wskazań osoby wyznaczonej przez Zamawiającego:

- ustalić lokalizację terenu robót,

- przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych.

- oszacować  zakres  naprawy  i  przyjętą  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  i  ST technologię

- Nawiezienie i wypełnienie ubytków

Należy   zastosować   odpowiednią,   wskazaną   przez   Zamawiającego   w   opisie przedmiotu  zamówienia  technologię  tj.:  wypełnienie  pospółką, kruszywem łamanym,  gruzem lub żużlem w zależności od rodzaju ubytku i podłoża gruntowego.

- Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego

Profilowanie drogi

Profilowanie  drogi  na  dłuższym  odcinku,  na  którym  znajduje  się  większa  liczba wybojów,  kolein  itp.,  ma  za  zadanie  poprawienie  poprzecznego  przekroju  drogi  i wyrównania jej nierówności 
w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie drogi zaleca się wykonywać równiarkami, lecz dopuszcza się też użycie innego sprzętu, np. spycharek. Profilowanie   najlepiej   jest   wykonywać   po   średnim   deszczu,   gdy   grunt   jest nawilgocony,  co  ułatwia  zarówno  ścinanie  gruntu  na  nierównościach,  jak  i  jego zagęszczenie.  Liczba  przejazdów  równiarek  do  uzyskania  należytego  profilu  jest różna  i  zależna  od  stopnia  zniszczenia  nawierzchni,  rodzaju  gruntu  
i  sposobu profilowania. W czasie profilowania równiarka powinna:

- wyrównywać  wyboje  ziemią  otrzymaną  przez  ścięcie  nierówności,  powstałych  z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz  
z nierównomiernego zagęszczenia jezdni,

- odtworzyć  profil  pierwotny  nie dopuszczając do  przesunięcie  otrzymanej  stąd ziemi ku poboczom, tylko osi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.

Profilowaną drogę, należy wałować,  np.  walcem  drogowym,  zwłaszcza  przy  spulchnieniu  
i  rozścieleniu gruntu na drodze. Profilowaną  drogę  zaleca  się,  ze  względów  organizacyjnych,  podzielić  na  odcinki, które równiarka może naprawić w ciągu 1-2 dni. Na  bardzo  krótkich  odcinkach  drogi  dopuszcza  się  ręczne  wykonanie  profilowania  przy użyciu łopat, oskardów 
i ubijarek.

Odwodnienie drogi

Wykonanie  rowów  przy  użyciu  równiarki  z  jednoczesnym  przesunięciem  gruntu uzyskanego 
z wycięcia rowów na koronę drogi.  W przypadku zawyżeń poboczy i braku możliwości spływu wody należy wykonać „zacięcia” poboczy w prognozowanych najniższych punktach umożliwiając wodzie opuszczenie korpusu drogowego.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

- wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

- poprawność  profilu  podłużnego  i  poprzecznego,  nawiązującego  do  pozostałej powierzchni jezdni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

- stopień  zagęszczenia  należy  uznać  za  prawidłowy    gdy  nie  występują  ślady  po przejeździe sprzętu zagęszczającego w przypadkach to umożliwiających,

5. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  t nawiezionego  i  zagospodarowanego  zgodnie  z niniejszą  dokumentacją,  właściwego  kruszywa.

6. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustalonym zakresem, opisem przedmiotu zamówienia,     technologią,     ST     i     wymaganiami     osoby     wskazanej     przez  Zamawiającego, Odbioru    ilościowego    i    jakościowego    dokonuje    Komisja    powołana    przez Zamawiającego.

Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś drogi po dokonanej naprawie nawierzchni nie może być przesunięta w stosunku osi drogi przed naprawą o więcej niż +/- 50 cm.

Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -30 cm i +30 cm.

Grubość warstw

Grubość  warstw  nie będzie określana, ze względu na uzupełnienie lokalnych zaniżeń. Wykonawca musie okazać się potwierdzonymi ilościami na podstawie dokumentów WZ przez wyznaczone osoby przez Zamawiającego.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

- PN-B-04481     Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

- PN-B-11111     Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

- PN-B-11113     Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do nawierzchni drogowych.  Piasek

- BN-64/8931-01 Drogi   samochodowe.   Oznaczanie   wskaźnika piaskowego BN-68/8931-04

- BN-68/8931-04 Drogi      samochodowe.      Pomiar      równości nawierzchni  planografem  i  łatą

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.