Specyfikacja wymagań które powinno spełniać urządzenie:

- Firewall klasy Stateful Inspection.

- Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall’u.

- Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall’u określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu.

- Oprogramowanie dostarczone przez producenta powinno posiadać graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł na firewall’u oraz reguł dla NAT.

- Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej lub hybrydowo (część jako router a część jako bridge).

- Edytor reguł na firewall’u powinien posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów).

- W domyślnej konfiguracji urządzenie (a dokładniej Firewall) powinien blokować wszystkie połączenia poza połączeniami administracyjnym od strony sieci lokalnej (LAN).

- Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł dla translacji adresów (NAT).

- Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla NAT określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu.

- Edytor reguł dla NAT posiada wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów).

- System detekcji i prewencji włamań (IPS) powinien być zaimplementowany w jądrze systemu i wykrywa włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe.

- Administrator powinien mieć możliwość wyłączenia analizy protokołów oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe dla wybranych połączeń.

- Rozwiązanie powinno pozwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania).

- Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych powinien być dostarczony w ramach podstawowej licencji.

- Skaner antywirusowy skanuje ruch poprzez mechanizm Proxy. Skanowane powinny być protokoły HTTP, POP3, SMTP, FTP.

- Producent powinien udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM).

- W przypadku określenia poczty jako SPAM administrator może określić tekst (Tag), który zostanie dodany do tematu wiadomości.

- Urządzenie powinno posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).

- Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o PPTP VPN, IPSec VPN, SSL VPN

- Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł dla VPN.

- Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla VPN określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu.

- Oprogramowanie dostarczone przez producenta powinno posiadać graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł na VPN.

- Urządzenie powinno posiadać wbudowany filtr URL.

- Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP.

- Baza adresów URL powinna być przechowywana lokalnie w pamięci urządzenia.

- Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguła dla filtrowania URL.

- Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla filtrowania URL określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu.

- Harmonogram filtrowania adresów URL powinien być niezależny od harmonogramu dla firewall’a.

- Oprogramowanie dostarczone przez producenta powinno posiadać graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł dla filtra URL.

- Edytor reguł dla filtra URL powinien mieć wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów).

- Urządzenie musi posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing).

- Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego powinien działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy

  - równoważenie względem adresu źródłowego.

  - równoważenie względem adresu docelowego.

- Urządzenie musi posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.

- Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania minimalnej liczby aktywnych łączy podstawowych poniżej której nastąpi przełączenie na łącza zapasowe.

- Urządzenie powinno posiadać możliwość definiowania przynajmniej 4 rodzajów połączeń typu Dial-up włączając w to: PPPoE, PPTP, PPP, L2TP.

- Producent powinien dostarczać w podstawowej licencji oprogramowania narzędziowe, które umożliwia:

  - lokalną oraz zdalną konfigurację i administrację,

  - lokalny oraz zdalny podgląd pracy urządzenia (tzw. monitoring w trybie rzeczywistym),

  - umożliwiający zarządzanie, analizę i prostą interpretację logów,

  - zarządzanie więcej niż jednym urządzeniem (centralna administracja).

- Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a urządzeniem musi być szyfrowana.

- Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a urządzeniem musi odbywać się po porcie innym niż tcp 80, tcp 443 (http, https).

- Urządzenie powinno być w pełni zarządzane przez oprogramowanie stworzone i dostarczone przez producenta (Windows 2000/XP/2003). Dodatkowo administracja musi być możliwa przy wykorzystaniu linii poleceń (przez SSH lub przy wykorzystaniu portu SERIAL).

- Urządzenie powinno mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog).

- Instalacja całego pakietu oprogramowania, w którego skład wchodzą:

  - aplikacja do konfiguracji urządzenia,

  - aplikacja do podglądu stanu w trybie rzeczywistym

  - aplikacja do zarządzania logami

  - moduł automatycznego generowania raportów

  - serwer syslog (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000/XP/2003)

  - serwer bazodanowy (preferowany PostgreSQL)

powinna odbywać się przy użyciu jednego pliku instalacyjnego.

- System operacyjny urządzenia powinien być oparty o jeden ze znanych systemów operacyjnych (preferowany system operacyjny z rodziny BSD).

- Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci bez żadnych ograniczeń co do ilości klientów.

- Urządzenie powinno być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3.

- Urządzenie powinno posiadać usługę klienta NTP.

- Liczba portów Ethernet 10/100/1000 –  min. 6

- Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS wynosi min. 600 Mbps.

- Obsługa min. 32 VLAN-ów

- Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min. 100 000.

- Urządzenie  nielimitowane na użytkowników.

Dodatkowo w cenie należy skalkulować roczny :

- Koszt serwisu i wsparcia (telefonicznego, mailowego) dla urządzenia

- Koszt dodatkowego oprogramowania antywirusowego dla urządzenia

- Koszt oprogramowania umożliwiającego administratorowi wykrywanie słabych punktów sieci firmowej poprzez wyszukiwanie nieaktualnych wersji oprogramowania na stacjach roboczych i wykrywania niedozwolonego typu ruchu wewnątrz sieci.